江西中医药大学附属医院住院清单自助打印系统建设项目

- 采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院清单打印机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 住院清单打印系统软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 住院费用清单后台管理软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | HIS接口改造 | 套 | 1 |  |

- 技术参数

  - 住院费用清单打印机配置参数

| 序号 | 主要配置 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 工控机 | 芯片组：Intel H81 ； CPU类型:Intel 双核 3.5GHZ、支持Core4代/5代，I3/Pentium；支持内存：DDR3； 14个usb口； 10个串口； SATA接口：SATA1*1;SATA2*1;SATA3*1; 1个VGA接口； 8个RS232； PS/2接口：键盘口、鼠标口； 网络： 2个网络接口支持集成10/100/1000Mbps； PCI插槽：PCIE*16 1.0*1;PCI1*1； 内存 DDR3 1600 4G；500G HDD硬盘7200转 机械硬盘； 自带显卡、声卡、网卡。 主机电源：支持Intel和AMD 全系列双核CPU ； 额定功率：250W ； 最大功率：380W ； 平均无故障时间：65000小时 ； 保护功能：短路保护SCP，过压保护OVP，过电流保护OCP |
|  | 显示触摸一体屏 | 显示类型 ：19＂Active matrix TFT-LCD; 分辨率1920*1080 黑白响应<5ms； 对比度：600:1 响应时间：2/6（Typ.）(Tr/Td)(ms) 显示类型 ：19＂Active matrix TFT-LCD; 显示器尺寸：宽：355mm 高：429mm 总厚度:45 最佳分辨率：4096*4096; 支持颜色：16.7M 最大工作频率100MHz 亮 度(Typ.)：450cd/m2 触摸屏类型：电容触摸屏（10 点投射式电容触摸屏） 每点触摸寿命大于500万次，透明度高、折射低、耐划伤、耐磨、无飘移、防清洁剂腐蚀、防爆性好等特点。专用笔或其他不透光的触摸感应介质；触摸接口 USB 接口。 |
|  | 激光打印机 | 黑白打印速度：大于38 页/分钟 首页输出仅需 6.9 秒 打印质量：1200 x 1200 dpi； 打印负荷：高达80,000； 纸盒容量:750页 |
|  | 条码扫描模块 | 识别范围：一维码和二维码；支持电子健康卡、就诊条形码、就诊二维码等 |
|  | 电源 | 额定功率350W |
|  | 音箱 | 额定输出功率10W |
| 8 | 身份证读卡器 | 通过公安部认证，USB接口 |
| 9 | 医保卡读卡器 | 实现省市医保卡读取 此为预留，支持后期拓展 |
| 9 | 摄像头 | 像素大小：3μm x 3μm；感光元件：CMOS;最大速度：30帧/秒；镜头：150°广角镜头；硬件：工业200万像素；输出分辨率：320*240/640*480/800*600/1280*720/1920*1080; 金属外壳（防摔、耐用寿命长）；接口：USB接口免驱动 |
| 10 | 机柜 | 符合人体工程学原理；外型大器、结构紧凑、美观大方。科技感强；机柜内部采用模块化设计，走线规范；柜体采用冷轧钢板制作，坚固耐用。机壳采用高端工艺进行外朔粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀，内部布线采用塑料 线槽、扎线扣，部件各电源线、通讯线用缠绕管扎好，整齐规范。 |
| 11 | 其他 | 整体采用语音+灯光指示辅助患者使用，即各个卡口有LED灯条辅助操作；支持红外感应； |

  - 住院清单打印系统软件功能要求

| 序号 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住院费用清单查询 | 可持相关身份证件在自助机上查询住院清单信息。 |
| 2 | 住院押金余额查询 | 可持相关身份证件在自助机上查询住院押金余额。 |
| 3 | 住院押金充值记录查询 | 可持相关身份证件在自助机上查询住院押金充值记录。 |
| 4 | 住院清单打印 | 可持相关身份证件在自助机上打印住院清单。 |
| 5 | 物价查询 | 可持相关身份证件在自助机上查询物价信息、如：诊疗项目和药品价格费用明细。 |
| 6 | 住院清单二次补打 | 医护人员可进入二次补打系统中，给特殊需求的患者进行住院清单的二次补打。 |

  - 住院费用清单后台管理软件功能要求

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日志统计 | 可通过后台管理软件进行统计当前设备打印的数量、打印的日志相关信息。 |
| 2 | 纸张余量监控 | 可通过后台管理软件进行监控当前设备打印机的纸张余量。 |
| 3 | 时间管理 | 可通过后台管理软件进行自助设备的开关机时间的设定。 |
| 4 | 打印限制 | 可通过后台管理软件进行配置住院清单打印的打印次数，避免患者的二次补打，造成资源的浪费。 |

  - HIS 接口改造

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS接口改造 | 实现全流程住院清单打印系统软件及住院费用清单后台管理软件接口改造 |