江西中医药大学附属医院影像云自助服务一体化项目详细技术要求

- 建设内容

| 序号 | 项目名称 | 技术描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.云存储和灾备服务 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 云链路 | 运营商专线：不少于50M上下行网络速率，安全可靠（基于医院现有线路，开放互联网固定IP和端口） | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 云安全 | 提供公有云三级等保安全服务，企业级安全，WEB应用防火墙（WAF），DDoS高防、AntiDDoS流量清洗、主机安全（HSS）、堡垒机、数据库安全服务（DBSS）、安全态势感知、SSL证书服务、云审计，云监控、云日志等功能。 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 云主机 | 提供公有云资源云服务器，初始虚拟机，不少于8核vCPU,16GB内存，1TB系统盘容量，1000M网络等，支持自动备份，主机自动故障转移，支持随业务增长按需分配云主机资源。 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 云存储 | 提供公有云对象存储资源，提供海量存储，按需分配。支持全面在线，支持对象存储、分级存储管理，支持无限自动扩容，支持自动备份。 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 云灾备 | 提供公有云医学影像云灾备服务，为医院现有PACS系统提供影像备份功能，支持影像数据在线迁移备份，支持影像数据的取回调阅服务（减轻医院存储压力），支持按需分配。 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 前置服务器 | 工业级标准服务器：低功耗、耐高温，高可用性，不少于4核CPU，16GB内存，双端口1000M网卡（医院数据中心） | 台 | 1 |  |
| 2. 云电子胶片及报告服务 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 云交换 | 医院信息交换平台，内置医疗通讯网关（发明专利产品），支持数据路由、转发；支持数据共享与交换；支持数据与网络隔离，支持前台与后台分离，支持技术与业务分离，提供金融级安全保障；支持自动负载均衡，支持冗余备份，集成ESB总线技术、集成接口引擎、集成DICOM3.0/HL7引擎、支持云监控。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 云胶片 | 云电子胶片及报告系统，通过手机、平板、电脑实现电子报告、电子胶片，DICOM影像调阅、诊断等功能。支持通过短消息链接，二维码、微信公众号等授权方式访问，支持随时随地查阅和分享。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 云短信 | 短信提醒服务，提供通知患者及时获取报告和影像结果信息，支持大并发量消息通讯。（不少于20万条/每年） | 项 | 1 |  |
| 2.4 | 云监控 | 实时展示并监控云胶片业务数据及统计数据，包含30天报告类型变化趋势，30天检查人数趋势，患者年龄分布，今日检查类型TOP5,实时上传情况，今日检查部位TOP5。 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 云接口 | - 对接医院RIS/PACS接口 - 对接医院微信公众号接口 | 项 | 1 | 医院负责原厂商端的接口开放 |
| 3.移动诊断服务 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 云问诊 | 互联网诊疗服务，可基于平台实现影像问诊、报告解读、图文咨询、检查预约，可以联接现有的互联网医院平台，导流后接入在线处方和寻医问药等服务 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 云诊断 | 医学影像移动诊断服务，可基于移动4G/5G网络，实现手机、平板、移动PC等设备的访问，提供影像下载、浏览、诊断、处理、测量、分享等功能。方便医生外出时也能随时对科室影像提供诊断。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 院内PACS系统移动诊断与报告审核 | 院内PACS移动报告审核与诊断，实现院内PACS系统移动影像诊断报告编辑、审核，方便影像科日常工作，实现院内PACS系统移动化。 | 套 | 1 | 延伸院内影像服务 |

- 项目要求

- 云胶片作为医用耗材，必须具备云胶片医疗器械注册证。同时作为云应用，涉及个人隐私信息等安全，所以云胶片必须经过公安部三级等保认证并且通过三级等保测评。

- 当患者检查完报告结果出来后，系统会自动给患者发送手机通知和链接短信息，患者可以点击链接打开或扫描报告上的二维码输入验证码后可获取浏览云胶片。

- 患者可以在系统中通过分享功能将云胶片共享给他们人查看，同时可以设置分享时效性控制（规定时间内链接失效），分享身份验证（病人名字、手机号码等）。

- 云存储初期容量不低于不少于5T，按T/年为单位进行报价，后期按需扩容。

- 运维服务年限不低于3年。