# 江西中医药大学附属医院分布式NAS存储优化扩容项目需求

# 一、采购项目内容

# 1、原有分布式NAS存储优化

# 我院原有分布式NAS存储型号为DellEMC Isilon A200。

# 1.1分布式NAS存储节点内存扩容

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内存扩容规格 | 原有四节点分布式存储每节点扩容48GB内存。 所有内存为存储设备原装配件，非第三方件或拆机件等。 存储制造商专业扩容实施服务。 提供存储制造商盖章的兼容性承诺函。 |
| 2 | 智能存储池许可 | 允许单个文件系统中存在多个存储层，以在单个存储池中聚合和合并应用程序。通过单个管理点实现工作流隔离、更高的利用率和独立的可扩展性。 通过文件级粒度和自动策略控制,能够业务无感知地调整性能和数据布局、存储层一致性和保护设置。 通过优化的数据放置，确定最佳数据放置位置，其策略触发条件包括：文件时效、大小、类型、所有者、位置或日期字段等。 软件许可需要直接应用在现有存储节点上，无需增加额外设备。 |
| 3 | 智能快照许可 | 支持通过频繁的、用户可恢复的文件备份来提供简单的时间点数据保护和恢复。支持自动化根据需要不断备份数据，以满足RPO。 支持快速快照功能，支持全局一致性，与节点和集群大小无关。 不需要预分配专用快照保留空间。 每个目录最多可存储1024个快照。 软件许可需要直接应用在现有存储节点上，无需增加额外设备。 |
| 4 | 数据集管理软件 | 以单一管理平台管理所有非结构化数据，提供全局文件系统视图，支持PB级数据管理。 提供自助服务功能，可以查找、使用文件和将其移动到最合适的存储层。 提供近实时扫描和高速文件索引功能。 提供数据标记功能，标记文件属性并使用该标签查询数据。 存储制造商专业软件部署服务。 |
| 5 | 维保服务 | 针对原有四节点分布式NAS存储的设备维保服务，包括原有四个存储节点，配套前后端网络交换机设备。 硬件故障维修。 紧急故障响应。 月度巡检服务。 节日及重要通信保障支持。 三年7x24小时专业维保服务。 |

# 2、分布式NAS存储扩容

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 基础架构 | 全冗余架构，企业级分布式集群NAS存储设备，非OEM产品；能够与现有分布式存储节点相兼容。 |
|  |  | 采用横向扩展集群存储架构，同一集群最少支持140个存储节点的扩展能力；不接受纵向扩展架构和共享式非对称集群架构。全Active并行集群模式，集群内所有节点成员功能一致、地位均等、数据均衡分布。没有单独的元数据（索引和管理等之类）服务节点，无单独管理节点； |
|  | 扩展性 | 节点数量可以在线动态扩展，容量与性能随着扩展同步增加； |
|  | 节点数量 | 本次配置4个节点，每个节点配置缓存≥64GB，本次配置缓存总共≥256GB，系统支持全局缓存，提高存储访问效率； |
|  | 存储内部互连配置 | 节点之间采用10GbE网络交换机互连，每个节点配置2个10GbE网络接口； |
|  | 存储前端口配置 | 每个节点配置≥2个10GbE前端接口，总共配置≥8个10GbE前端接口（含多模SFP模块）； |
|  | 节点缓存配置 | 每个存储节点配置≥1个企业级固态盘，每个企业级固态盘容量≥400GB，固态盘空间用于元数据和缓存加速； |
|  | 磁盘以及容量 | 每个节点配置≥15个2TB 7200rpm企业级硬盘，整个集群总共配置≥60个2TB 7200rpm企业级硬盘，总计≥120TB裸容量； |
|  | 文件系统架构 | 存储集群提供单一文件系统, 单一卷，最大可扩展到17PB以上； |
|  | 高可用性 | 存储系统要求支持多副本及跨节点RAID技术，要求全局数据灵活多级别冗余设置数据保护，最大可达N+4保护级别或8倍副本镜像保护。可以根据数据重要性对存储系统中的不同目录(存储系统中的任意目录)灵活调节冗余度等功能； |
|  | 支持在线更改保护机制 | 允许在线更改文件目录保护机制，不影响应用使用； |
|  | 管理协议支持 | 支持Telnet/SSH管理，提供基于Web浏览器的管理界面，管理界面简单易用； |
|  | 存储配额管理 | 配置针对目录、子目录和用户、用户组的配额管理功能； |
|  | 负载均衡 | 配置客户端连接管理软件，要求支持针对节点轮询的负载均衡策略，无需客户端安装任何Agent或者其他调度管理的角色服务器； |
|  | 性能监控 | 配置性能监控和文件系统监控工具，可定期将监控数据生成可视化报告； |
|  | 审计 | 支持第三方文件系统审计，用来提高存储基础架构的安全和控制并满足重要的法规和法规遵从性要求。使用此审计功能，管理员可追溯用户的访问行为，可以确定哪些用户正在访问特定的文件，并更加有效地控制和管理文件访问权限； |
|  | 杀毒及防病毒 | 存储设备提供数据安全检测接口，供第三方杀毒软件直接进行数据的集中病毒检测和杀毒； 支持并配置标准的ICAP防病毒协议，并且与主流的杀毒软件卡巴斯基、诺顿等兼容； |
|  | 共享安全性 | 为了保证文件共享的安全性，存储系统的NFS和CIFS协议支持特定类型文件的扩展名过滤策略，如禁止写入exe扩展名的文件； |
|  | 快照 | 配置快照功能； |
|  | NDMP支持 | 支持NDMP协议，可将存储集群中的数据备份到带库中；支持提供专用的备份性能加速模块，加快大数据的备份速度； |
|  | 引擎加速 | 支持引擎加速功能。可配置加速引擎，用于提升存储整体性能； |
|  | 虚拟化支持 | 存储配置VMware系统集成功能，支持VMware API，包括VAAI VASA等集成； |
|  | 面板操作 | 为了方便管理，集群至少支持WEB，CLI，REST API以及液晶面板方式实现扩容，可以实现存储节点液晶面板直接操作完成存储扩容，可通过存储节点的液晶面板进行管理，液晶面板功能包括显示状态和告警信息等； |
|  | 多租户支持 | 为保证存储设备的安全访问，存储需要支持多租户功能，即可以将一套物理集群在逻辑上划分为多套“独立”集群，拥有独立的网络、域控、共享点等； |
|  | 重复数据删除 | 在整个 NAS范围内支持文件级别数据重删功能； |
|  | 支持远程数据复制 | 支持集群间数据复制功能，实现容灾需求。数据复制能够针对特定的数据集，比如：特定类型的文件、特定大小的文件等；数据复制要能够灵活设定时间表和策略；支持一对一、一对多、多对多复制方式；支持单向和双向复制；支持增量复制； |
|  | 防泄漏及篡改 | 支持WORM(一写多读)功能；防止关键数据意外、过早或恶意更改或删除，同时满足严格合规性要求和管理要求，如SEC 17a-4要求。 |
|  | 访问控制 | 支持基于角色的访问控制（RBAC），细粒度设置权限和角色； |
|  | 网络协议支持 | 支持同一节点对外提供多种访问接口，同时支持并配置NFS、SMB、FTP、HTTP，HDFS，ICAP和SWIFT等协议。用户可通过以上任意协议同时访问一份数据，要求在任何情况下都无需在客户端主机增加任何软件或驱动程序； |
|  | 大数据存储 | 存储支持与应用系统Hadoop模块集成，Hadoop模块需通过原生HDFS方式，无需将HDFS协议的文件访问请求转换为NFS协议请求（非NFS方式）读写存储，实现数据存储服务；且Hadoop节点与客户端无需额外安装插件； |
|  | 云存储支持 | 集群存储支持云分层功能，存储可将数据分层至公有云和私有云存储中，如亚马逊S3、微软Azure中。该功能对应用透明，不改变客户业务系统； |
|  | 存储池分层 | 配置存储池分层及小文见存储效率优化软件，支持在不同配置的节点间自动优化数据存储，带有小文件存储优化能力，能够提升小文件存储效率 |
|  | 服务 | 三年原厂7×24小时保修服务，需提供所涉及产品原厂商针对本项目盖章的服务承诺函；必须提供投标产品制造商针对本项目盖章的技术参数确认函证明满足以上技术参数要求 |