附件2：采购需求方案

本项目适用标准与规范：

GB 18401-2010   《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 38014-2019   《纺织品 手术防护用非织造布》

QB/T  1002-2015   《皮鞋》

| 序号 |  | 规格 | 颜色 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生长袖工作服 | 长款（秋冬款） | 纯白色 | 件 | 布料：T/C防静电，透气不透光、耐漂洗，洗后不起球。 ★（1）PH值：4.0~8.5 ★（2）甲醛含量（mg/kg）：≤75 ★（3）异味：无异味。 ★（4）电荷面密度[洗前]：≤7.0 ★（5）机织物密度（根/10cm）:经向：655纬向：400(允许偏差±20） ★（6）纤维含量（%）：聚酯纤维65%，棉35%（纤维含量允差5%） 须经预缩水处理，洗涤后缩水率不超过国家标准：棉4%--10%，T/C：2% |
| 2 | 护士长袖工作服 | 长款（秋冬款） | 按院方要求 | 件 |  |
| 3 | 护士长袖工作服 | 短款（秋冬款） | 按院方要求 | 件 |  |
| 4 | 实习护士套装 | 冬、夏、裤、护士帽各1 | 粉红色 | 套 |  |
| 5 | 护士裤 | 常规 | 按院方要求 | 条 |  |
| 6 | 工勤服 | 长款冬装 | 按院方要求 | 件 |  |
| 7 | 工勤套装 | 短袖夏装 | 按院方要求 | 套 |  |
| 8 | 医生短袖工作服 | 长款（春夏款） | 纯白色 | 件 | 布料：CVC抗皱、舒弹不透光、耐漂洗、洗后不起球 ★（1）PH值：4.0~8.5 ★（2）甲醛含量（mg/kg）：≤75 ★（3）异味：无异味。 ★（4）机织物密度（根/10cm）:经向：540纬向：320(允许偏差±20） ★（5）纤维含量（%）：聚酯纤维40%，棉60%（纤维含量允差5%） 须经预缩水处理，洗涤后缩水率不超过国家标准：棉4%--10% |
| 9 | 护士短袖工作服 | 长款（春夏款） | 按院方要求 | 件 |  |
| 10 | 护士短袖工作服 | 短款（秋冬款） | 按院方要求 | 件 |  |
| 11 | 护士帽 | 燕尾帽 | 按院方要求 | 顶 |  |
| 12 | 医护拖鞋 | 35-45码 | 按院方要求 | 双 | 环保EVA材质、一体鞋底、透气舒适、防滑缓震、防霉防菌。适用于手术室、ICU、CCU、供应室、制剂中心、洁净室适用。 |
| 13 | 长袖洗手衣 | 分体 | 按院方要求 | 套 | 防静电、透气、不透水、屏障细菌穿透、防感染、耐漂洗、洗后不起球。 ★（1）耐水色牢度（级）：（变色、沾色）：≥3 ★（2）耐汗渍色牢度（级）：（酸性：变色、沾色）：≥3 ★（3）耐汗渍色牢度（级）：（碱性：变色、沾色）：≥3 ★（4）耐摩擦色牢度（级）：干摩擦≥3 ★（5）PH值：4.0~8.5 ★（6）甲醛含量（mg/kg）：≤75 ★（7）异味：无异味。 ★（8）表面拒水性（级）[洗前]：≥4 ★（9）电荷面密度[洗前]：≤7.0 ★（10）可分解致癌芳香胺染料（mh/kg）：禁用（≤20） ★（11）机织物密度（根/10cm）:经向：510纬向：255(允许偏差±20） ★（12）纤维含量（%）棉100% 须经预缩水处理，洗涤后缩水率不超过国家标准：棉4%--10%，T/C：2% |
| 14 | 短袖洗手衣 | 分体 | 按院方要求 | 套 |  |
| 15 | 手术衣 | 全包式 | 按院方要求 | 套 |  |
| 16 | 胃腹单 | 3.2m*2.2m（中间双层） | 蓝色 | 条 |  |
| 17 | 截腹带 | 3.2m*2.2m（中间双层，开叉1*1） | 紫色 | 条 |  |
| 18 | 胸腹带 | 3.2m*2.2m（中间双层） | 绿色 | 条 |  |
| 19 | 胸带 | 1m*40cm（两边各10条） | 绿色 | 条 |  |
| 20 | 治疗巾 | 45*75cm（双层布） | 绿色 | 条 |  |
| 21 | 小洞巾 | 40*60cm（中间双层） | 绿色 | 条 |  |
| 22 | 中单 | 125*185（单层布） | 绿色 | 条 |  |
| 23 | 双层包布 | 60*60cm | 绿色 | 条 |  |
| 24 | 双层包布 | 85*85cm | 绿色、紫色、蓝色 | 条 |  |
| 25 | 双层包布 | 125*125cm | 绿色、蓝色 | 条 |  |
| 26 | 双层包布 | 125*185cm | 绿色 | 条 |  |
| 27 | 肛肠科专用洞巾 | 1.5*1.5m（中间0.8*0.8m双层，洞直径0.2*0.2m） | 紫色 | 条 |  |
| 28 | 介入洞单 | 3.8*2.3m（中间双层） | 天蓝色 | 条 |  |
| 29 | 洁净服 | 分体带帽套装 | 按院方要求 | 套 | 符合国家标准号：GB/T 24249-2009 《防静电洁净织物》要求，并具有防静电、防尘性能、高温杀毒、无菌处理。适用于制剂中心洁净室适用。 |
| 30 | 病号服 | S-5XL，长袖＋长裤套装 | 按院方要求 | 套 | 布料：纤维含量（%）：棉100%，不起球 ，耐氯漂 |
| 31 | 按摩巾 | 70*100cm | 纯白色 | 条 | 布料纤维含量（%）：棉100%，不起球、耐漂洗、包边包条 |
| 32 | 治疗床床罩 | 根据治疗床实际尺寸定制 | 按院方要求 | 个 | 布料：防静电、抗皱、耐烫、耐漂洗、洗后不起球 纤维含量（%）：聚酯纤维65%，棉35% 纱支：60*60 PH值：4.0-9.0； 甲醛：未检出； 水洗尺寸变化率：经向±1，纬向±1； |
| 33 | 治疗床枕套 | 根据治疗床实际尺寸定制 | 按院方要求 | 个 |  |
| 34 | 治疗床被套 | 根据治疗床实际尺寸定制 | 按院方要求 | 个 |  |
| 35 | 治疗床被芯 | 根据治疗床实际尺寸定制 | 按院方要求 | 个 | 一级整张丝棉，40支及以上；纤维含量棉：98.8 ％，粘胶纤维：1.0％，聚酯纤维：0.2％ |
| 36 | 脚枕芯 | 43cm*43cm | 按院方要求 | 个 | 填充: 100%羽丝绒, 面料：全棉仿羽布，防水防油防污处理面料，40s*40s 白色平纹双线车缝。 |
| 37 | 脚枕套 | 45cm*50cm | 按院方要求 | 个 | 布料：防静电、抗皱、耐烫、耐漂洗、洗后不起球 纤维含量（%）：聚酯纤维65%，棉35% 纱支：60*60 PH值：4.0-9.0； 甲醛：未检出； 水洗尺寸变化率：经向±1，纬向±1； |
| 38 | 加绒内胆应急服 | XS-2XL | 按院方要求 | 件 | 面料：100% 锦纶短纤维、耐漂洗、洗后不起球 塔丝隆牛津布 200D X 300D / 118T 表面防水处理 背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜 耐静水压≥50kPa/min 透湿量≥5000g/(㎡·d) 克重 160gm/㎡ |
| 39 | 应急裤 | XS-2XL | 按院方要求 | 件 |  |
| 40 | 应急马甲 | / | 按院方要求 | 件 |  |
| 41 | 应急靴子 | 34-45 | 黑色 | 双 | 采用优质头层牛皮，鞋底为橡胶材料 |
| 42 | 帽子 | / | 深藏蓝色 | 个 | 面料：深藏蓝色精梳涤棉混纺，吸湿透气 样式:后面有可调节松紧拉扣，以保证头型符合度 |
| 43 | 臂章 | / | / | 个 | 面料：织唛 |
| 44 | 应急皮带 | / | 黑色 | 条 | 采用针扣式金属腰带头，厚牛皮材料，结实耐用 |
| 45 | （导诊）短袖衬衫 | s-xxxl | 纯白色 | 件 | 翻领、纽扣、微弹、版型常规、衣长及薄厚常规，无任何装饰及绣花工艺，49.6%竹纤维，45.8%超细旦，4.6%氨纶，不缩水、不脱色、不起皱、不起球、显瘦百搭。各部位线路顺直，整齐牢固，松紧适宜。符合直接接触皮肤的纺织品B类现行国家质量标准。纤维含量偏差、甲醛含量、pH值、水洗尺寸变化率、耐氯漂色牢度等符合现行国家质量标准。 |
| 46 | （导诊）短袖衬衫 | s-xxxl | 纯白色 | 件 |  |
| 47 | （导诊）西装外套 | s-xxxl | 根据院方要求 | 件 | 翻领、纽扣、口袋、纯色、微弹、版型常规、衣长及薄厚常规。无任何装饰及绣花工艺，面料100%聚酯纤维。不缩水、不脱色、不起皱、不起球、显瘦百搭。各部位线路顺直，整齐牢固，松紧适宜。纤维含量偏差、甲醛含量、pH值、水洗尺寸变化率、耐氯漂色牢度等符合现行国家质量标准。 |
| 48 | （导诊）西裤 | s-xxxl | 根据院方要求 | 条 | 长裤、纯色、中腰、微弹、薄厚常规、门禁配拉链、直筒、无任何装饰及绣花工艺，面料100%聚酯纤维。不缩水、不脱色、不起皱、不起球、显瘦百搭。各部位线路顺直，整齐牢固，松紧适宜。纤维含量偏差、甲醛含量、pH值、水洗尺寸变化率、耐氯漂色牢度等符合现行国家质量标准。 |
| 49 | （导诊）毛呢外套 | s-xxxl | 黑色 | 件 | 立领、暗扣、腰带、纯色、长款、微弹、加厚，无任何装饰及绣花工艺。面料55%羊毛，45%聚酯纤维。不缩水、不脱色、不起皱、不起球、显瘦百搭。各部位线路顺直，整齐牢固，松紧适宜。纤维含量偏差、甲醛含量、pH值、水洗尺寸变化率、耐氯漂色牢度等符合现行国家质量标准。 |
| 50 | （导诊）丝巾 | / | 根据院方要求 | 条 | 聚酯纤维仿真丝斜纹面料。 |
| 51 | （导诊）头花 | / | 根据院方要求 | 个 | 布艺、无镶嵌、有网兜、纯色、蝴蝶结。 |
| 52 | （导诊）皮鞋 | 36-40码 | 黑色 | 双 | 圆头、头层牛皮、低帮、低跟、舒适度高，无任何装饰及绣花工艺，符合QB/T 1002-2005 《皮鞋》标准。 |