附件一：

污物车等设备采购项目技术及商务要求

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 使用科室 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污物车 | 2 | 个 | 西湖消毒供应室 | 800 | 1600 |
| 医用不锈钢垃圾车 | 6 | 个 | 西湖院区手术室 | 1260 | 7560 |
| 不锈钢套车 | 2 | 套 |  | 2970 | 5940 |
| 不锈钢托盘架 | 2 | 个 |  | 1585 | 3170 |
| 不锈钢 十二格柜 | 2 | 组 |  | 3960 | 7920 |
| 不锈钢推车 | 6 | 个 |  | 1980 | 11880 |
| 不锈钢矮柜 | 1 | 个 |  | 1650 | 1650 |
|  |  |  |  | 响应 | 偏离 |
| 技术要求 | - 品目一：污物车 |  |  |  |  |
|  | - 1.规格：550×800×860mm |  |  |  |  |
|  | - 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |  |  |
|  | - 3.脚轮：天然医用橡胶材质，带两个刹车轮 |  |  |  |  |
|  | - 4.精选船舶级加厚型防水帆布袋2个 |  |  |  |  |
|  | - 品目二：医用不锈钢垃圾车 |  |  |  |  |
|  | - 1.规格：圆形直径50cm高度80cm平面底托 |  |  |  |  |
|  | 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 3.脚轮：天然医用橡胶材质，带两个刹车轮 |  |  |  |  |
|  | 4.精选船舶级加厚型防水帆布袋2个 |  |  |  |  |
|  | 品目三：不锈钢套车 |  |  |  |  |
|  | 1.规格：大号1000×530×960mm，中号900×480×910mm，小号800×430×860mm |  |  |  |  |
|  | 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 3.承重量：≥50kg |  |  |  |  |
|  | 4.脚轮：天然医用橡胶材质，带六个刹车轮 |  |  |  |  |
|  | 品目四：不锈钢托盘架 |  |  |  |  |
|  | 1.规格：600×400×780×1180mm |  |  |  |  |
|  | 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 3.承重量：≥50kg |  |  |  |  |
|  | 4.升降调节钮，可调节托盘架子的高低 |  |  |  |  |
|  | 5.脚轮：万向轮，带刹车轮 |  |  |  |  |
|  | 品目五：不锈钢十二格柜 |  |  |  |  |
|  | 1.规格：1800×900×350mm |  |  |  |  |
|  | 2.材质：≥1.0mm厚304不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 品目六：不锈钢推车 |  |  |  |  |
|  | 1.规格：800×500×1500mm |  |  |  |  |
|  | 2.层数：4层 |  |  |  |  |
|  | 3.材质：≥1.0mm厚304不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 4.脚轮：天然医用橡胶材质，带两个刹车轮 |  |  |  |  |
|  | 品目七：不锈钢矮柜 |  |  |  |  |
|  | 1.规格：800×1350×350mm，二斗二门 |  |  |  |  |
|  | 2.材质：≥1.0mm厚304不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 3.内部配置加厚不锈钢隔板，内置隔板扣，隔板可上下自由调节 |  |  |  |  |
| 商务要求 | 1、自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费保修服务至少三年。 |  |  |  |  |
|  | 2、产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |  |  |
|  | 3、付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |  |  |