- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 转运车 | 响应 | 偏离 |
|  | 规格 |  |  |
| 1 | 长度2020mm（±10mm），床体宽度720mm （±5mm），高500～900mm（±5mm），床面1900X720mm(±10mm)。 |  |  |
|  | 功能 |  |  |
| 1 | 病床为ABS强化塑胶注塑成形，轻巧坚固，抗老化。前后各有一个输液架插孔，二节伸缩式输液架不用时可放于床面下方。病床顶端下有一手柄，通过控制液压棒调节靠背升降0°-80°±5°；底部带有4个高级橡塑静音轮，便于病床快速、平稳移动； |  |  |
| 2 | 病床带欧式PP护栏4片，护栏可上下升降，护栏转动柄上有暗开关，可控制上升下降，护栏具有缓冲机构，有助于护栏平缓下降，减少噪音及护栏损坏率；护栏下降收缩时平齐床面，可以减少空间以及便于临床的操作； |  |  |
| 3 | 分体设计，病床有304不锈钢摇杆（限位保护功能）以控制病床整体升降。升降范围500mm～900mm，304不锈钢材质摇把手，摇把手外形美观，可折叠，采用全304不锈钢材质制成，强度高，重量轻，灵活可靠，结实耐用，不易损坏摇把。导杆与丝杠衔接部，钢质十字连接头，摇动轻松灵活，稳定安全。丝杆采用全钢传动离合器系统结构，耐磨、抗压、寿命长，丝杠采用双向到位无极限保护装置，能有效的避免当丝杠旋致极点和过载造成丝杠和万向节系统的损坏，增强摇杆使用寿命和安全性能；外套ABS防尘套，丝杠套管采用优质φ32mm冷轧管表面喷涂，使套管承受载荷和防锈效果更佳； |  |  |
| 4 | 床头底部配有氧气瓶搁架，可装放氧气瓶，便于抢救病人用； |  |  |
| 5 | 车轮为中控刹车系统带导向轮，4个≥6寸豪华中控轮。 |  |  |
| 6 | 一脚式中控刹车系统 |  |  |
| 7 | 床体可承受载重250kg |  |  |
|  | 材质 |  |  |
| 1 | 病床及护栏为ABS强化塑胶一次注塑成形； |  |  |
| 2 | 底架由≥2mm优质钢板浇铸成型；整床重心低，稳定安全； |  |  |
| 3 | 床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 |  |  |
| 4 | 床垫：尺寸和病床完全配套，厚度100mm±5mm。床套材质：防水、阻燃。（PU材质）泡棉材质：抗菌、阻燃高密度泡棉（聚氨酯PU材质） |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |
| 1 | 每辆转运车配置病床1张 |  |  |
| 2 | 每辆转运车配置床垫1个 |  |  |
| 3 | 每辆转运车配置二节伸缩式输液架2根 |  |  |
| 4 | 每辆转运车配置5条约束带 |  |  |
| 5 | 每辆转运车配置一次性粘尘垫300张 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 转运车 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |