- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 牙科治疗床 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 直流静音电动椅（安全保护）1 套 |  |  |
| - 2 | - 具备品牌 24V 直流电机 2 支； |  |  |
| - 3 | - 具备品牌气弹簧 1 条 |  |  |
| - 4 | - 可折叠、双关节头枕 1 套 |  |  |
| - 5 | 靠背座垫底板为标准化塑料注塑成型 ，防潮防霉 1 套 |  |  |
| - 6 | - 靠背为卡扣式结构表面无螺丝与无缝 PU 皮革沙发件 1 套 |  |  |
| - 7 | - 原装LED口腔灯1 套 |  |  |
| - 8 | - 陶瓷盂盆 1 套 |  |  |
| - 9 | - 强、弱吸唾器各 1 套 |  |  |
| - 10 | - 带气刹装置的下挂式工具盘 1 套 |  |  |
| - 11 | - 器械盘透明罩 1 个 |  |  |
| - 12 | - 观片灯 1 套 |  |  |
| - 13 | - 多功能脚踏开关 1 套 |  |  |
| - 14 | - 牙科综合治疗机不能持续使用，连续工作时间小于等于 15min |  |  |
| - 15 | - 电源：220V±10％ 50Hz ， 输入功率：≥800VA |  |  |
| - 16 | - 灯转轴及灯手柄内架采用金属制品 ，避免了传统的塑料制品因老化而断裂 |  |  |
| - 17 | - 外形尺寸：≥长 1900mm×宽 900mm 连体牙科综合治疗机各部件的运动范围： 牙科椅(座垫中心) ：≥380 mm～710 mm。 器械横臂转角：≥90° ; 器械盘转角：≥120°。 平衡臂转角：≥200° ; 上下移动范围：≥550 mm。 *灯臂转角 ：≥300° ; 上下移动范围：≥560 mm; 手术灯转角：≥270°。助手臂转角：≥90° ; 助手臂挂架盒转角：≥90°。 牙椅实行超低椅位设计，舒适方便的； 座垫背板采用标准化塑料成型工艺，塑料底板采用环保材质，可防止在潮湿环境下滋生霉菌。可有效防止变色及颜色统一。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 牙科治疗床 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |