- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 振动排痰机 | 响应 | 偏离 |
| - 1. | 产品组成包括主机、排痰气囊、空气软管、气控急停开关和电源线。 |  |  |
| - 2. | 性能指标： |  |  |
| - 2.1 | 振动频率振动频率设定：5Hz～20Hz，连续可调，数字显示，误差±1Hz； |  |  |
| - 2.2 | 排痰气囊最小压力 0kPa（0mmHg）,最大压力 1.33kPa(10mmHg) ,连续可调，误差±0.133kPa(±1mmHg)。 |  |  |
| - 3. | 治疗时间： |  |  |
| - 3.1 | 定时运行：时间设定范围 0min～60min，允差±10%； |  |  |
| - 3.2 | 连续运行：定时器处于常开位置时，设备不受时间限制，可连续运行； |  |  |
| - 3.3 | 噪声：系统正常工作时，其整机噪声不大于75dB（A）。 |  |  |
| - 4. | 具有下列功能： |  |  |
| - 4.1 | 压力调节：调节压力调节旋钮，可对排痰气囊压力大小进行调节； |  |  |
| - 4.2 | 时间设定：调节时间设定旋钮，可设定治疗时间，到达设定时间后自动停机，也可设定为连续运行； |  |  |
| - 4.3 | 气控急停开关：主机运行状态下，挤压气控急停开关皮球，可使主机停止运行；再次挤压，主机恢复运行。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 振动排痰机 | 响应 | 偏离 |
| 1. | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2. | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3. | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |