附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目： | 交接转运车 | 响应 | 偏离 |
|  | 规格 |  |  |
| 1 | 长365*宽64/73*高64/97cm |  |  |
|  | 材质 |  |  |
| 1 | 活动床床框采用≥30×40×1.5mm矩型钢管 |  |  |
| 2 | 床面为两折两块组合，PP工程塑料一次性吹塑成型 |  |  |
| 3 | 床头两边各壹个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音 |  |  |
| 4 | 304不锈钢双段式四爪点滴架,直径19mm,结实耐用 |  |  |
| 5 | 床带欧式PP护栏4片，护栏可上下升降，护栏转动柄上有暗开关，可控制上升下降，护栏具有缓冲机构，有助于护栏平缓下降，减少噪音及护栏损坏率；护栏下降收缩时平齐床面，可以减少空间以及便于临床的操作 |  |  |
| 6 | 对接车分为内车和外车防止交叉感染。 |  |  |
| 7 | 注塑成型ABS工程塑料底罩或金属防尘套。更易清洁卫生 |  |  |
| 8 | 对接车轨道采用高强度铝合金型材，在活动床对接运动中更稳定可靠 |  |  |
| 9 | 内、外车可升降调节，在两车铝合金导轨处于同一水平下，可使活动床平稳滑动，配4寸导向轮装置，可单人操作。 |  |  |
| 10 | 内车、外车对接时，有自动锁定装置，防止活动床滑动时因为内外车滑动导致病人跌落 |  |  |
| 11 | 在活动床滑移到内车或外车时有自动锁定装置，确保安全 |  |  |
| 12 | 刹车系统：内、外对接车，采用6英寸中控脚轮，一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，在转运或对接是更可靠平稳无晃动。 |  |  |
| 13 | 中间导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作强度。 |  |  |
| 14 | 采用自有设备，汽车烤漆工艺；对车体金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命 |  |  |
| 15 | 焊接工艺：进口机器人焊机焊接、熔深大、焊丝熔化率高，焊缝平整、牢固结实。焊接、防锈处理无肓点、表面无锋棱、毛刺，整床加强、加固处理确保安全可靠。 |  |  |
|  | 功能位置调节 |  |  |
| 1 | 背板0-75度，整体升降：0-33cm |  |  |
| 2 | 床体可承受载重250KG；床体总重量≥ 120KG |  |  |
| 3 | 一脚式中控刹车系统 |  |  |
| 4 | 床垫：尺寸和病床完全配套，厚度100mm±5mm。床套材质：防水、阻燃。（PU材质）泡棉材质：抗菌、阻燃高密度泡棉（聚氨酯PU材质） |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |
| 1 | 每辆交接转运车配置病床1张 |  |  |
| 2 | 每辆交接转运车配置床垫1个 |  |  |
| 3 | 每辆交接转运车配置二节伸缩式输液架2根 |  |  |
| 4 | 每辆交接转运车配置床头柜1个 |  |  |
| 5 | 每辆交接转运车配置5条约束带 |  |  |
| 6 | 床头柜要求：塑钢一体；整体ABS材质，三层抽屉，配优质静音滑轨 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| 品目： | 交接转运车 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |