- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 超声支气管镜系统 |  |  |
| - 1 | - 超声内镜图像处理装置 |  |  |
| - 1.1 | - 机械扫描 |  |  |
| 1.1.1 | - 显示模式有：B模式 |  |  |
| 1.1.2 | - 扫描方式：环形扫描 |  |  |
| 1.1.3 | - 配套设备：机械环扫超声内镜，小探头 |  |  |
| 1.1.4 | - 可用频率：C5,C7.5，C12，C20,7.5,12,20MHz |  |  |
| 1.1.5 | - 显示范围：2,3,4,6,9,12cm |  |  |
| 1.1.6 | - 图像调节：增益，对比度，STC，增强 |  |  |
| 1.1.7 | - 显示处理：可旋转；显示区域：全圆显示，下半圆显示，上半圆显示，滚动；方向为正常/倒转 |  |  |
| 1.1.8 | - 图像储存：最大160帧，图像回放功能 |  |  |
| 1.1.9 | 3D：3D显示，MPR显示 |  |  |
| 1.1.10 | - 测量：距离，面积，周长 |  |  |
| 1.2 | - 电子扫描 |  |  |
| 1.2.1 | - 显示模式有：B模式，血流模式，PW模式 |  |  |
| 1.2.2 | - 扫描方式：环形扫描，凸阵扫描 |  |  |
| 1.2.3 | - 配套设备：电子环扫超声内镜，电子凸阵扫描超声内镜 |  |  |
| 1.2.4 | - 频率：5MHz,6MHz，7.5MHz,10MHz,12MHz |  |  |
| 1.2.5 | 显示范围：2,3,4,5,6,7,8,9,12cm |  |  |
| 1.2.6 | - 图像调节：增益，对比度，STC，增强，复合 |  |  |
| 1.2.7 | - 显示处理： |  |  |
| 1.2.7.1 | 显示区域： 环形：全圆显示，下半圆显示，上半圆显示，滚动； 凸阵：扇形 |  |  |
| 1.2.7.2 | - 方向：正常/倒转 |  |  |
| 1.2.7.3 | - 显示方式：单屏/双屏 |  |  |
| 1.2.8 | - 图像储存：可储存≥600帧 |  |  |
| 1.2.9 | 焦点： |  |  |
| 1.2.9.1 | - 自动预设：近/远 |  |  |
| 1.2.9.2 | - 焦点设置：焦点位置可调，焦点数量可调 |  |  |
| 1.2.10 | - 血流模式：彩色血流模式，能量血流模式，H-血流模式 |  |  |
| 1.2.11 | - PW模式：B+PW,彩色+PW,能量+PW，H-FLOW+PW |  |  |
| 1.2.12 | 测量：距离，面积，周长，PW测量 |  |  |
| 1.3 | 数据格式：静态图像：Bmp，Jpeg，3dv |  |  |
| 1.4.1 | - 键盘：带有内置轨迹球，LCD触摸板和LED背光键 |  |  |
| 1.4.2 | - 图像处理装置 |  |  |
| 1.4.2.1 | 监视器显示选择：内镜/超声图像 |  |  |
| 1.4.2.2 | 画中画：在超声图像上以PinP副画面显示内镜图像 |  |  |
| 1.4.2.3 | 患者数据：与图像处理装置共享患者数据 |  |  |
| 2 | - 超声光纤电子支气管镜 |  |  |
| 2.1 | - 内镜功能 |  |  |
| 2.1.1 | - 视野角≥80°，视野方向：20°向前直视 |  |  |
| 2.1.2 | - 先端部外径≤6.6mm，插入部外径≤6.3mm，最小钳子管道内径≥2.2mm |  |  |
| 2.1.3 | - 弯曲角度：向上160°，向下70° |  |  |
| 2.1.4 | 景深 2-50mm |  |  |
| 2.1.5 | 全长890mm，有效长度600mm |  |  |
| 2.2 | - 超声功能 |  |  |
| 2.2.1 | - 显示模式有：B模式，COLOR FLOW(彩色血流)模式，POWER FLOW(能量血流)模式 |  |  |
| 2.2.2 | - 扫描方式：电子凸阵扫描； |  |  |
| 2.2.3 | - 扫描方向：平行于插入方向 |  |  |
| 2.2.4 | 扫描频率：5/6/7.5/10/12MHz |  |  |
| 2.2.5 | - 扫描范围：65° |  |  |
| 2.2.6 | - 超声扫描接触法：1、水囊法；2、直接接触法 |  |  |
| 3 | 超声小探头 |  |  |
| 3.1 | - 显示模式:B模式 |  |  |
| 3.2 | - 扫描方法：机械环形扫描 |  |  |
| 3.3 | 扫描方向：垂直于插入方向 |  |  |
| 3.4 | - 超声频率 20MHz |  |  |
| 3.5 | - 有效长度≥2150mm |  |  |
| 3.6 | 全长 ≥2225mm |  |  |
| 3.7 | - 插入部≤1.4mm |  |  |
| 3.8 | - 最大外径≤1.7mm |  |  |
| 3.9 | - 兼容内镜≥2.0mm |  |  |
| 4 | 高清图像处理装置 |  |  |
| 4.1 | - HDTV高清信号输出：同时具备DVI数字1080P和模拟1080i输出，主机和光源为分体高端机型 |  |  |
| 4.2 | 在图像处理过程中可以校正噪点 |  |  |
| 4.3 | - 适应型IHB色彩强调3档和IHB色图显示功能 |  |  |
| 4.4 | - 兼容高清和常规胃肠镜、电子小肠镜、经鼻胃镜、超声内镜等所有高端镜 |  |  |
| 4.5 | 具有USB接口，可直接存储高清图像 |  |  |
| 4.6 | 三种对比度模式可调节 |  |  |
| 4.7 | - 平均测光、峰值测光、全自动测光模式可选择 |  |  |
| 4.8 | 构造强调：强调图像中的细微形态的对比度 |  |  |
| 4.9 | 轮廓强调：强调内镜图像的轮廓 |  |  |
| 4.10 | - 色调调节：红色±8档，蓝色±8档，色度±8档 |  |  |
| 4.11 | - 预冻结功能：可以快速冻结色差最小的实时图像功能 |  |  |
| 4.12 | 图像显示：HDTV 16:9和HDTV16:10 |  |  |
| 4.13 | 具有文件处理、远程遥控、内镜远程切换、记忆存储功能等 |  |  |
| 4.14 | 具有窄带染色光成像，可以对早期微小早癌病变进行有效诊断 |  |  |
| 4.15 | - 具有荧光成像，可以对早期微小早癌病变进行有效诊断 |  |  |
| 5 | - 冷光源 |  |  |
| 5.1 | - 氙气灯功率≥300W，并具有应急备用灯 |  |  |
| 5.2 | 四级送气压力调节 |  |  |
| 5.3 | 自动暴光≥17级 |  |  |
| 5.4 | - 具有NBI染色窄带光和AFI自体荧光输出功能 |  |  |
| 5.5 | - 电子镜与图像处理主机连接无需复杂的外部电缆，插进光源即用 |  |  |
| 5.6 | 可指示氙气灯和应急灯寿命及缺失等，使用寿命500小时左右 |  |  |
| 6 | 配置清单 |  |  |
| 6.1 | 超声内镜图像处理装置 1套 |  |  |
| 6.2 | 高清图像处理装置 1套 |  |  |
| 6.3 | 冷光源 1套 |  |  |
| 6.4 | 超声光纤电子支气管镜 1套 |  |  |
| 6.5 | 超声小探头系统 1套 |  |  |
| 7 | - 整机质保三年 |  |  |