附件一

耗材参数

| 项目名称 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性气道三级球囊扩张导管 | - 适用范围：供气管狭窄的扩张或辅助扩张治疗 |  |  |
|  | - 适用内窥镜钳道≥2.8mm |  |  |
|  | - 结构由连接件组件、导管、球囊、显影环、软头、支撑丝、二通旋塞组成。 |  |  |
|  | - 球囊直径6-20mm，囊体有效长度30mm/55mm，导管外径2.36mm，导管长度1000mm |  |  |
|  | - 囊体采用嵌段聚醚酰胺树脂材质，确保球囊在三种压力和直径下内径向支撑力均一、稳定。 |  |  |
|  | - 导管内有不透射线标记，结合流线圆形肩台设计，实现 “球囊内镜” 效果，扩张时可透过球囊观察扩张部位，实现精准定位并有效观察远端出血情况。 |  |  |
|  | - 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  |
| - 一次性使用内窥镜用注射针 | 1、用于内窥镜检查或治疗中的活检取样。主要是在气道附近，可不通过外科进行取样，对于气道内以及气道粘膜和粘膜下的病变取样。 |  |  |
|  | 2、非超声穿刺针。 |  |  |
|  | 3、结构由针芯丝、针头、外管、手柄组件、公母螺纹帽、抽吸器等组成。 |  |  |
|  | 4、针头规格19G、20G。 |  |  |
|  | 5、针头长度14mm。 |  |  |
|  | 6、外管直径1.8mm，外管长度1.2米。 |  |  |
|  | 7、针头直径0.9mm、1.1mm。 |  |  |
|  | 8、自带可固定的负压抽吸器，减少临床操作时的负担，使得操作负压吸引时能更有效的获取标本。 |  |  |
|  | 9、产品有穿刺抽吸一体式和软硬度可调节分体式两款可选。 |  |  |
|  | 10、产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  |
| - 一次性使用细胞刷 | 1、头段为圆形。 |  |  |
|  | 2、刷毛为锐角或者直角。 |  |  |
|  | 3、工作直径4mm。 |  |  |
|  | 4、工作长度1600mm-2400mm。 |  |  |
|  | 5、无菌包装，一次性使用。 |  |  |
| - 一次性使用异物钳 | 1、外表涂有超滑塑料涂层，有效降低对钳到孔的损伤。 |  |  |
|  | 2、结构组成：由取样钳总成、芯杆、压条、滑环、手环、固定块组成。 |  |  |
|  | 3、适用范围：供消化道、呼吸道等内窥镜下活组织取样或钳取和清除异物用。 |  |  |
|  | 4、具有鳄嘴型、齿形或混合型的开口钳头。 |  |  |
|  | 5、工作长度：1200 mm。 |  |  |
|  | 6、钳头闭合直径：1.8 mm、2.3 mm等。 |  |  |
|  | 7、灭菌方式：环氧乙烷灭菌，一次性使用，能单手操作。 |  |  |