一次性使用无菌刨削刀头基本参数

| 申购耗材名称 | 一次性使用无菌刨削刀头 |
| --- | --- |
| 参数要求 | 结构组成：由刨削头、刀杆、主体、抽吸阀、驱动接口、抽吸接口+线缆、线缆插头（可选）组成。 适用范围：手术中在内窥镜下操作，用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织或软组织的切削处理。 规格：刀杆直径2.5mm-5.5mm，长度130mm-160mm。弯曲角度0〫，刨削头种类：刀头、钻头。刨削头型式：双面齿、外刃内齿（双开窗） 核心参数： 1、具备一体式设计，降低交叉感染风险，避免手柄重复使用引起的寿命低，降低故障率的刀具，可选分体式刨刀，便于连接拆卸，直排引设计，抽吸更顺畅。 2、刀具设计有抽吸阀，直排引流，调节方便自如。 3、刨刀含有刨削头、刀杆、主体、抽吸阀、驱动接口、抽吸接口组成； 4、刨削刀头转速1000 r/min-6000 r/min 刨削钻头转速10000 r/min-13000 r/min |
| 规格 | 刀杆直径：2.0mm、3.0mm、4.0mm |