附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 紫外线光疗仪（308） |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 治疗面积≥40cm2 |  |  |
| 2 | 强度≥100mw |  |  |
| 3 | 光源有效寿命≥5000小时 |  |  |
| 4 | 采用触摸显示屏 |  |  |
| 5 | 具有指纹管理功能，并可录入患者病案信息 |  |  |
| 6 | 具备外置储存设备，可将信息导出 |  |  |
| 7 | 峰值波长308nm±2nm |  |  |
| 8 | 具备强度检测功能 |  |  |
| 品目二 | 紫外线光疗仪(311全仓) |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 机身采用高强度铝合金一体成型 |  |  |
| 2 | 输出波长311±2nm |  |  |
| 3 | 采用≥40根飞利浦医用灯管 |  |  |
| 4 | 具备反光板，提高照射效率 |  |  |
| 5 | 内置强度检测系统 |  |  |
| 6 | 具备双冷却系统，由直流风扇及顶部降温系统组成 |  |  |
| 7 | 配备脚踏开关，患者可实时控制设备启停 |  |  |
| 8 | 具备病案管理及语音提示功能 |  |  |
| 9 | 采用专业防护网保护，防止灯管脱落 |  |  |
| 品目三 | LED光谱治疗仪（红蓝光） |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 红光波段633±10nm 黄光波段590±10nm |  |  |
| 2 | 照射强度1-%100可调 |  |  |
| 3 | 具有时间、剂量两种模式 |  |  |
| 4 | 具备语音提醒功能 |  |  |
| 5 | 内置强度校准功能 |  |  |
| 6 | 可储存≥4种治疗方案 |  |  |
| 品目四 | 短波理疗仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 功效：祛除中轻度皱纹，治疗敏感性皮肤、深层补水、深层祛皱、收紧皮肤、敏感修复 |  |  |
| 2 | 输出工作频率：27MHz±2.7MHz |  |  |
| 3 | 输出模式一： |  |  |
| 3.1 | 材质：晶体治疗头，内置回路，接触皮肤非金属电极 |  |  |
| 3.2 | 工作模式：电容电场，非直接射频电流 |  |  |
| 3.3 | 治疗头的尺寸：10mm、23mm、32mm |  |  |
| 4 | 输出模式二： |  |  |
| 4.1 | 治疗头数量：1个 |  |  |
| 4.2 | 治疗头材质：晶体治疗头，内置回路，接触皮肤非金属电极 |  |  |
| 4.3 | 治疗头的尺寸：46mm |  |  |
| 5 | 聚焦深度：2、3、4mm |  |  |
| 6 | 加热方式：电容电场和交变电场加热 |  |  |
| 7 | 治疗模式：分层聚焦、分层治疗 |  |  |
| 8 | 输出功率：≤50VA |  |  |
| 9 | 操作界面：触摸式液晶屏 |  |  |
| 10 | 相对湿度：≤80% |  |  |
| 11 | 使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz |  |  |
| 12 | 大气压力：860 HPa～1060HPa |  |  |
| 13 | 安 全 性：过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠 |  |  |
| 14 | 操作提示：触摸式液晶屏，工作时有指示，治疗结束有蜂鸣声提醒 |  |  |
| 15 | 输出电压： |  |  |
| 15.1 | 最大负载输出峰值电压120V±20V |  |  |
| 15.2 | 最大空载输出峰值电压≤200V |  |  |
| 品目五 | LED光谱治疗仪(高能红光) |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 有效治疗面积≥300平方厘米 |  |  |
| 2 | 光功率＞10W |  |  |
| 3 | 红光波段633±10nm |  |  |
| 4 | 可储存≥4种治疗方案 |  |  |
| 5 | 可调整光源照射强度 |  |  |
| 6 | 具备钥匙开关及开机密码双重保障 |  |  |
| 二 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| 四 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |