附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 超声治疗仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 波束类型：会聚型 |  |  |
| 2 | 超声输出方式：脉冲式 |  |  |
| 3 | 超声刀头超快连发，最快可设置连续输出间隔时间为0.2s |  |  |
| 4 | 输出声功率的时间稳定性：变化不超过±20% |  |  |
| 5 | 定时器：1min-60min，在预定时间到达后停止超声输出并给出指示信号 |  |  |
| 6 | 输出控制装置：设备具备输出控制装置，能使输出声功率降低到额定输出声功率30%或更低 |  |  |
| 7 | 输出指示：功率指示值与实际值偏差在±20%范围内 |  |  |
| 8 | 操作界面： |  |  |
|  | 8.1 超声刀头治疗界面具有连续输出间隔时间、点间距、每发治疗长度、连续输出开关（Auto开关）、输出声功率、定时等多种参数可调节 |  |  |
|  | 8.2 超声炮头治疗界面具有三种治疗模式（Mode I、Mode II、Mode III）、输出声功率、定时等多种参数可调节 |  |  |
| 9 | 设备可智能检测手柄激活状态，手柄离开手柄支架后，系统智能识别激活的手柄和治疗头，并自动进入相应治疗界面 |  |  |
| 10 | 超声炮手柄具有AI多维感控系统，手柄停止运动立即停止输出超声能量 |  |  |
| 11 | 侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2 |  |  |
| 12 | 治疗头超温：≤41℃ |  |  |
| 品目二 | 高频电灼仪（逆时针） |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 输出功率：2-45W可调 |  |  |
| 2 | 输出频率：1MHz |  |  |
| 3 | 输出模式：连续 、脉冲输出 |  |  |
| 4 | 模块1：MicroRF微针模块 |  |  |
|  | 4.1 输出功率：2-12W可调 |  |  |
|  | 4.2 输出模式：连续 、脉冲输出 |  |  |
|  | 4.3 脉宽：10-600ms连续可调 |  |  |
|  | 4.4 治疗模式：双极 |  |  |
|  | 4.5 治疗深度：0.5-3.5mm可调；步长0.1mm |  |  |
|  | 4.6 电极型号：49针、25针、9针 |  |  |
|  | 4.7 可选配3种治疗头：面部治疗头、眼周治疗头、颈纹治疗头 |  |  |
| 5 | 模块2：FocusRF 模块 |  |  |
|  | 5.1 输出功率：5-45W可调,步进为1W |  |  |
|  | 5.2 安全温度可调范围：38-48℃，步进为0.5℃ |  |  |
|  | 5.3 滑动模式输出时间范围：1—30min，步进为1min |  |  |
|  | 5.4 具有自动温控检测系统，实时有声反馈监测温度 |  |  |
| 6 | 具有能量累计自动计数功能 |  |  |
| 7 | 输出强度误差：≤±20％ |  |  |
| 8 | 输入电压：～220V、50Hz |  |  |
| 9 | 输入功率：350VA |  |  |
| 10 | 具有系统可升级功能，点击设备屏幕上“系统升级”模块，可以自行升级 |  |  |
| 品目三 | 半导体激光治疗仪(激光生发仪) |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 治疗面积≥900cm2 |  |  |
| 2 | 输出波长670±10nm |  |  |
| 3 | 光源数量≥420颗 |  |  |
| 4 | 叶片角度可调，并可独立控制各叶片开关 |  |  |
| 5 | 具备定位杆装置 |  |  |
| 6 | 具有生命体感应装置 |  |  |
| 二 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| 四 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |