- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一： | 手术显微镜（眼底） |  |  |
|  | 参数 |  |  |
| 1 | 镜体 |  |  |
| 1.1 | 光学系统：全部光学系统具备复消色差功能（含物镜、变倍和放大系统） |  |  |
| 1.2 | 电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比 |  |  |
| 1.3 | 变倍系数：γ=0.4x-2.4x 放大倍数：3.4ⅹ-20.4ⅹ（目镜10X） 视场直径：10.1-60.6mm（目镜10X） |  |  |
| 1.4 | 主刀镜双目镜筒：具备倒向功能，≥110度倾斜角可调，f≥170mm |  |  |
| 1.5 | 目镜：10ⅹ或12.5ⅹ |  |  |
| 1.6 | 目镜屈光补偿：+5D到-8D |  |  |
| 1.7 | 物镜：f≥200毫米 |  |  |
| 1.8 | 调焦范围：45-50mm |  |  |
| 1.9 | 景深增强系统：具有智能景深增强系统 |  |  |
| 1.10 | 助手镜系统：四光路0度助手镜，独立调焦变倍 |  |  |
| 1.11 | 镜体倾斜：自动锁定齿轮驱动，使用旋钮手动调节倾斜角度±90度 |  |  |
| 2 | XY水平移动 |  |  |
| 2.1 | 平移范围：≥40mmx40mm |  |  |
| 2.2 | 复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统自动复位至中心位置 |  |  |
| 3 | 照明系统 |  |  |
| 3.1 | 照明方式：通过不同角度的照明可以增强光学界面的立体感和深度感，提升视网膜可视性 |  |  |
| 3.2 | 备用灯泡：快速手动切换 |  |  |
| 3.3 | 卤素灯光源，通过光纤传导，备用灯泡：快速手动切换 |  |  |
| 3.4 | 保护装置：配备防紫外线滤光片、防红外线保护装置、旋入式视网膜保护装置 |  |  |
| 4 | 滤光片 |  |  |
| 4.1 | 配备蓝光屏蔽滤光片（视网膜保护滤光片）、HaMode™滤波片 |  |  |
| 5 | 控制单元 |  |  |
| 5.1 | 控制面板： |  |  |
| 5.2 | ≥9组个性化用户参数设置 |  |  |
| 5.3 | ≥14功能全封闭防水、无线脚踏 |  |  |
| 6 | 支架系统 |  |  |
| 6.1 | 落地式支架，承重≥20Kg |  |  |
| 7 | 后节手术观察系统 |  |  |
| 7.1 | 具备非接触广角系统 |  |  |
| 7.2 | 观察镜：128D，60D |  |  |
| 7.3 | 角度：128D，可以看到赤道部、锯齿缘；60D观察后极部 |  |  |
| 7.4 | 调焦技术：外调焦，保证角膜到镜头的距离不变 |  |  |
| 7.5 | 调焦方式：显微镜脚踏调焦，主刀独立调焦，智能简便，确保后节手术操控自如无中断 |  |  |
| 7.6 | 转换镜头方式：无需将非接触镜退出光路，只需旋转式换镜头，只需微调焦 |  |  |
| 7.7 | 镜子支架折叠性：折叠式支架，可自动折叠（安全性能高，有效保护患者角膜） |  |  |
| 7.8 | 支架旋转角度：广角镜镜托及支架部分角度0°-180°可调 |  |  |
| 7.9 | 镜头光学：非球面设计光学镜头，提供真实无变形的图像 |  |  |
| 7.10 | 倒像功能：随广角镜的切换可智能倒像切换 |  |  |
| 8 | 摄录像系统 |  |  |
| 8.1 | 内置摄像头：内置眼科专用HD高清摄像头 |  |  |
| 8.2 | 配置摄录像工作站 |  |  |
| 品目二： | 全自动综合验光仪 |  |  |
|  | 参数 |  |  |
| 1 | 升降台 |  |  |
| 1.1 | 桌面升降范围：700-860mm |  |  |
| 1.2 | 电控升降椅升降范围：480-640mm |  |  |
| 1.3 | 手臂升降范围：±300mm |  |  |
| 1.4 | 手臂摆动范围：0°-90° |  |  |
| 2 | 验光头 |  |  |
| 2.1 | 测量范围： |  |  |
| 2.1.1 | 球镜：-27.00～+25.00D（0.25/3D增量）；-19.00～+16.75D（交叉圆柱镜、棱镜测试） |  |  |
| 2.1.2 | 柱镜：0.00～±8.00D(0.25/1D增量) |  |  |
| 2.1.3 | 轴位：0°～180°（1°/5°/15°增量） |  |  |
| 2.1.4 | 瞳距（PD）：远用：48～80mm，近用：50～74mm（工作距离为35mm），54～80mm(远用瞳距可100%融合) |  |  |
| 2.1.5 | 棱镜：0.00△～20.00△（0.5△/2△增量） |  |  |
| 2.1.6 | 配备分离棱镜 |  |  |
| 2.2 | 辅助镜片 |  |  |
| 2.2.1 | 交叉圆柱镜：±0.25D或±0.50D，±0.25D自动交叉圆柱镜 |  |  |
| 2.2.2 | 配备遮挡板 |  |  |
| 2.2.3 | 针孔板：Ø2mm |  |  |
| 2.2.4 | 红色马氏杆：右眼水平，左眼垂直；红/绿滤色片：右眼红色，左眼绿色 |  |  |
| 2.2.5 | 偏振镜片：右眼：135°，左眼：45°；右眼：45°；左眼：135° |  |  |
| 2.2.6 | 球镜检影镜：+1.5D/+2.0D |  |  |
| 2.2.7 | 固定交叉圆柱镜：±0.5D（轴位固定在90°） |  |  |
| 2.3 | 视野范围：35°（VD=12mm），30°（VD=13.75mm） |  |  |
| 2.4 | VD调整：12mm、14mm、16mm、18mm、20mm |  |  |
| 2.5 | 显示屏：≥8.4英寸彩色LCD液晶触摸屏 |  |  |
| 2.6 | 打印方式：外置热敏行式打印 |  |  |
| 3 | 视力表投影仪 |  |  |
| 3.1 | 投射距离：3到6m |  |  |
| 3.2 | 投射尺度：30×type M，type T，type G，type PhM(在5米距离) |  |  |
|  | 25×type UK（在5m距离） |  |  |
| 3.3 | 视标：≥30种for type M，type T，type G，type PhM；≥25种for type UK |  |  |
| 3.4 | 显示方式：全显示、水平单行、垂直单列、单一图像 |  |  |
| 3.5 | 滤片：红绿滤光器 |  |  |
| 3.6 | 图像尺寸：UK型：250(W)×225(H) mm.直径250mm（在5m的距离处）；其他型：330(W)×225(H)mm.直径275mm（在5m的距离处） |  |  |
| 3.7 | 灯：≤4W |  |  |
| 3.8 | 图像亮度：230cd/m²(在5m距离) |  |  |
| 3.9 | 图像转换时间：0.3秒/1frame |  |  |
| 3.10 | 自动休眠功能：15分钟/不休眠 |  |  |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |
| 四、 | 整机原厂质保≥3年 |  |  |