- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 空气消毒机 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 消毒因子：等离子体 |  |  |
| - 2 | 特定适用空间体积≤100㎥ |  |  |
| - 3 | 循环风量≥800m3/h |  |  |
| - 4 | 为360°环形出风 |  |  |
| - 5 | 臭氧泄漏量≤0.003mg/㎥ |  |  |
| - 6 | 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条 |  |  |
| - 7 | 对白色葡萄球菌（8032）进行60min消毒作业后的杀灭率≥99.94% |  |  |
| - 8 | 对白色葡萄球菌（8032）进行60min消毒作业后的菌数＜80（CFU/㎥） |  |  |
| - 9 | 运行稳定后空气中负离子浓度＞6x106个/cm3 |  |  |
| - 10 | 对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9% |  |  |
| - 11 | 对肺炎克雷伯氏菌进行60min消毒作业后去除率≥99.99% |  |  |
| - 12 | 对冠状病毒进行60min消毒作业后去除率≥99.99% |  |  |
| - 13 | 运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息 |  |  |
| - 14 | 具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |