- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 手摇式病床 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 外形尺寸：长度2140±50mm，床体宽度960±10mm，高500mm±10mm，床面1940mm×840mm±10mm |  |  |
| 2 | 功能 |  |  |
| 2.1 | 背部倾斜角度80±5°；腿部倾斜角度35±5° |  |  |
| 2.2 | 静态承载重量：≥250kg；调节承载重量：≥200kg，背部床面采用双支撑结构 |  |  |
| 2.3 | 侧面护栏为全覆式，总长≥1480mm，展开时高度≥400mm；六支“J”不锈钢护栏支柱，锁键保险快速定位开关有防夹手功能，四指握位保险块的可握尺寸≥85mm |  |  |
| 2.4 | 两组摇杆，分别控制背部、腿部床板升降功能。摇手：外部优质ABS强化塑胶材质，内镶镀锌钢件；摇杆：45#钢十字接头，不锈钢伸缩杆，45#模具钢螺杆，优质φ32*2.0mm电镀钢质支撑管 |  |  |
| 3 | 材质工艺 |  |  |
| 3.1 | 六支“J”不锈钢护栏支柱，锁键保险快速定位开关有防夹手功能，四指握位保险块的可握尺寸≥85mm；护栏操作手柄采用锌铝合金压铸成型，开关上没有尖角，护栏红枪把手铁芯为实心方形结构 |  |  |
| 3.2 | 优质冷扎板一次冲压成型喷涂床面板，采用加强肋冲椭圆孔生产工艺，每个孔位都有加强肋的结构设计，每块冲压床面四周有≥2加强筋设计，防止酸洗液残留的同时还可以起到床面加强的作用；每块床面板都有光滑过渡的圆角，圆角为一次模压成型生成的 |  |  |
| 3.3 | 床框两侧前后具备4个点滴架插孔，4个点滴杆挂钩，点滴架不用时可放置于床框两侧底部，床框底部两侧具备2个引流尿袋挂钩，床框两头由注塑ABS原包料材质管塞封口 |  |  |
| 3.4 | 床头尾板全ABS强化塑胶材料，一次吹塑成形。插入式结构床头床尾板、防撞轮采用吹塑中空结构，防撞轮直径≥75mm。吹塑结构的防撞轮在保证产品强度强度的同时还可以减轻床头重量。床头床尾板采用前后有尺寸长50±5mm×宽35±5mm×深5±1 mm椭圆加强孔，增加床头板的强度的同时可以根据需求加装科室名称的水晶贴 |  |  |
| 3.5 | 整体采用脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗等≥7道喷涂前处理工艺，增加酸洗后的磷化层保证产品喷涂不易脱落 |  |  |
| 3.6 | 配≥5寸(φ130脚轮)豪华双面刹车轮四只，高稳定刹车系统，刹车稳定方便。脚轮主体采用铝合金压铸工艺，双饼轮设计以增加着地面积，增加稳定性，刹车踏板装置，制动性能好，稳定性强 |  |  |
| 3.7 | 床头床尾板采用插销焊接的挂式结构，挂钩的尺寸为直径≥9.5mm,挂钩材质为硬质合金钢材质并经过热处理工艺，保证挂钩耐磨不变形，挂钩表面硬度≥65HRC |  |  |
| 4 | 床垫：配套≥8cm环保棕床垫优于国家标准GB/T26706-2011的相关要求，甲醛释放量≤0.030mg/m²h、泡沫塑料密度≥30KG/m³、含水率≤5%、压缩永久变形率≤6%、面料克重≥300G/m²、缝纫没有跳单针和跳双针的情况 |  |  |
| 5 | 配置清单：床垫1张、ABS四钩伸缩输液杆1根、杂物篮1个、5寸插杆静音轮1套、ABS床头床尾板1对、餐桌1块、带不锈钢贴面ABS床头柜一个。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总 ；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |