附件一：

医用不锈钢垃圾车及配套设备技术要求

|  |  | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 | - 品目一：医用不锈钢垃圾车 |  |  |
|  | - 1.规格：圆形，直径50cm高度80cm平面底托 |  |  |
|  | 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |
|  | 3.脚轮：天然医用橡胶材质，带两个刹车轮 |  |  |
|  | 4.精选船舶级加厚型防水帆布袋2个 |  |  |
|  | - 品目二：医用不锈钢垃圾车 |  |  |
|  | - 1.规格：长方形，内径65cm×45cm高度65cm平面底托 |  |  |
|  | - 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |
|  | - 3.脚轮：天然医用橡胶材质，带两个刹车轮 |  |  |
|  | - 4.精选船舶级加厚型防水帆布袋2个 |  |  |
|  | - 品目三：医用不锈钢垃圾车 |  |  |
|  | - 1.规格：长方形，内径65cm×45cm高度80cm平面底托 |  |  |
|  | - 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |
|  | - 3.脚轮：天然医用橡胶材质，带两个刹车轮 |  |  |
|  | - 品目四：不锈钢十二格柜 |  |  |
|  | 1.规格：1800×900×350mm |  |  |
|  | 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |
|  | - 品目五：不锈钢四格柜 |  |  |
|  | 1.规格：1800×900×350mm |  |  |
|  | 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |
|  | - 品目六：不锈钢托盘架 |  |  |
|  | 1.规格：600×400×780×1180mm |  |  |
|  | 2.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |
|  | 3.承重量：≥50kg |  |  |
|  | 4.升降调节钮，可调节托盘架子的高低 |  |  |
|  | 5.脚轮：万向轮，带刹车轮 |  |  |
|  | - 品目七：不锈钢推车 |  |  |
|  | 1.规格：800×500×1500mm |  |  |
|  | 2.层数：4层 |  |  |
|  | 3.材质：≥1.2mm厚304不锈钢 |  |  |
|  | 4.脚轮：天然医用橡胶材质，带两个刹车轮 |  |  |
| 商务要求 | 1、自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费保修服务≥五年。 |  |  |
|  | 2、产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
|  | 3、付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；完成合同约定所有内容后后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |