- 附件一：江西中医药大学附属医院近红外脑功能成像采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 产品适用范围：通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，从而对脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑代谢及循环状态的图谱图像，显示脑活化状态数据 |  |  |  |
| - 2 | 技术路线：分频采集 |  |  |  |
| - 3 | - 检测光源：采用两波长光源进行测量 |  |  |  |
| - 4 | - 波长间隔≥140nm，在一定范围内，波段间隔越大，所采集到的数据越能区分出不同血红蛋白的真实变化值 |  |  |  |
| - 5 | 检测波长：最短波长≤690nm；最长波长≤835nm |  |  |  |
| - 6 | - 光源类型：设备采用激光光源 |  |  |  |
| - 7 | - 激光光源安全等级不低于Class1M级 |  |  |  |
| - 8 | - 探测器类型：APD（雪崩光电二极管），可探测微弱光信号 |  |  |  |
| - 9 | - 光纤探头形态：采用L型形态设计，满足不同场景的需求 |  |  |  |
| - 10 | - 光纤材质与长度：石英光纤，长度≥3.5m |  |  |  |
| - 11 | - 空间分辨率：≤3cm |  |  |  |
| - 12 | - 光源数量：≥16 |  |  |  |
| - 13 | - 探头数量：≥16 |  |  |  |
| - 14 | - 非断层下的有效测量（2.55cm≤最长发射-探测器距离≤4cm）的最大通道：≥49通道 |  |  |  |
| - 15 | - 时间分辨率：单通道扫描时间≤0.1s，全通道扫描时间≤0.1s |  |  |  |
| - 16 | - 全通道采样频率：≥10Hz |  |  |  |
| - 17 | - 近红外设备为落地式一体机型设备（非悬挂式、简易穿戴式便携设备） |  |  |  |
| - 18 | - 临床检测专用光纤帽：一体式光纤帽，直接佩戴，无需每次重新安装光纤探头，节约用户时间 |  |  |  |
| - 19 | - 光纤帽：可根据不同需求提供前额叶、额顶叶、顶叶与语言区、顶叶等多种头帽可选，适用不同头围人群，实现自由探测不同大脑区域；支持光纤帽定制 |  |  |  |
| - 20 | - 多模态同步研究：脑电图（EEG）、经颅直流电刺激（tDCS）、经颅磁刺激（TMS）等多模态同步研究 |  |  |  |
| - 21 | - 可提供TMS与fNIRS联用一体化线圈拍（可同时检测，同时治疗）、EEG-fNIRS联用帽、tDCS-fNIRS联用帽 |  |  |  |
| - 22 | - 检测软件可信号质量多种颜色显示，通过率详细数值显示，信号质量状况一目了然 |  |  |  |
| - 23 | - 检测软件为全中文界面，可视化人机交互、软件组件：包括信号采集、临床测查、数据分析、数据结果可视化、报告管理、方案创建、功能设置等 |  |  |  |
| - 24 | - 检测软件内置精神科经典的VFT言语流畅刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出指标有波形特征、峰值、均值、重心值、积分值、斜率值等，且带各类精神疾病的评语模板 |  |  |  |
| - 25 | - 检测软件内置go/nogo刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出图像、指标有:脑激活波形图谱、三维大脑t值图、Beta值、激活范围、积分值、均值、峰值、行为指标（反应时、正确率、漏报率、误报率、有效block数）等 |  |  |  |
| - 26 | - 检测软件内置n-back刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出图像和指标有：脑激活波形图谱、三维脑图、Beta值、激活范围、积分值、均值、峰值、行为指标（反应时、正确率、击中率、虚报率、有效block数）等 |  |  |  |
| - 27 | - 检测软件内置静息态任务，以及数据分析与报告输出，输出图像和指标有：功能连接矩阵图、功能连接圈图、连接边数、连接强度等 |  |  |  |
| - 28 | - 检测软件支持根据用户需求添加个性化检测方案 |  |  |  |
| - 29 | - 多维度信号呈现：软件支持实时二维波形曲线图、三维脑功能定量图像，实时长窗口层叠曲线等多种实时信号显示 |  |  |  |
| - 30 | - 检测软件支持外部任务触发，支持外部方案同步联用，支持外部触发打mark，并在原始数据中实时在线记录mark的信息，支持外界显示器，由第三方软件控制本fNIRS设备与其他设备之间的同步记录，方便用户快速开展科研研究 |  |  |  |
| - 31 | - 检测软件病人数据管理模块：支持病人信息录入，以病人信息为基础进行数据管理，多样化数据检索功能，可依据病人的姓名、测查日期、方案类型等信息进行检索查看或是数据的批量化导出等 |  |  |  |
| - 32 | - 检测软件可一键自动光功率校准，并支持多次校准与调整 |  |  |  |
| - 33 | - 支持csv和nirs数据格式输出，方便用户直观地检查数据状况，提取被试/病人的信息，以及修改mark等信息 |  |  |  |
| - 34 | - 设备自带数据分析模块，可实现多个数据的滤波、典型信号特征（如均值、斜率、峰值、积分）提取、一般线性模型GLM脑激活分析、兴趣区ROI分析、静息态脑网络连接分析、可视化显示（组平均波形图、二维和三维脑拓扑图等）功能 |  |  |  |
| - 35 | - 提供独立的智慧互联生态管理平台，可以与医院HIS或Pacs系统进行对接，配置中文管理界面，管理软件平台可实现科室常用设备接入，包括TMS、TDCS、FNS、fNIRS等。并具备监控和运维能力，包括软硬件监控、容量评估、风险分析、健康检查、错误告警等 |  |  |  |
| - 36 | - 可提供配套厂家同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，提供数据预处理、伪影识别与校正、典型信号特征(如均值、斜率、峰值、积分)提取、一般线性模型GLM脑激活分析、静息态脑网络连接分析、统计分析、可视化显示(组平均波形图、二维和三维脑拓扑图、统计柱状图与散点图等)功能 |  |  |  |
| - 37 | - 可提供配套厂家同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，支持脑功能连接矩阵、全通道的二维功能连接图谱、任意视角的三维脑功能连接图谱及多种脑网络连接参数的计算、展示和导出；支持脑网络连接系数群组统计分析，统计校验支持t检验或单因素方差分析 |  |  |  |
| - 38 | - 可提供配套厂家同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，支持BlockAverage计算及空间位置配准：提供BlockAverage计算功能，能够自定义计算条件，能够设置均值、峰值、重心值、积分值、斜率等多种特征值的计算；支持导入定位信息生物安全相容性，探头和头帽可直接与人体接触 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |