- 附件一：采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备型号及其用途：全数字化平板乳腺X线摄影设备，用于乳腺疾病筛查及诊断 |  |  |  |
| - 2 | - 资格标准：该设备必须获得CFDA认证 |  |  |  |
| - 4 | - 配置及主要技术参数及要求 |  |  |  |
| - 5 | - 机架 |  |  |  |
| - 6 | - C臂升降最低点：≤69cm |  |  |  |
| - 7 | - C臂升降最高点:＞132cm |  |  |  |
| - 8 | - C臂上下移动范围：≥65cm |  |  |  |
| - 9 | - C臂旋转范围：≥300º |  |  |  |
| - 10 | - C臂摆位：具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 |  |  |  |
| - 11 | - SID：≥66cm |  |  |  |
| - 12 | - X线发生器： |  |  |  |
| - 13 | - 功率：≥5KW |  |  |  |
| - 14 | - 最大曝光电压：≥45KV(0.5KV步进) |  |  |  |
| - 15 | - mA范围：5-125mA |  |  |  |
| - 16 | - 供电 ：单相 220V-240V |  |  |  |
| - 17 | - X线球管: |  |  |  |
| - 18 | - 阳极材料：钨靶 |  |  |  |
| - 19 | - 球管阳极热容量：≥300KHU |  |  |  |
| - 21 | - 焦点：大焦点：0.3；小焦点：0.1 |  |  |  |
| - 22 | - 管电压：＞48kv |  |  |  |
| - 24 | - 曝光系统： |  |  |  |
| - 25 | - 根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择Kv,mAS |  |  |  |
| - 26 | - 手动曝光：人工设置kv, mAs |  |  |  |
| - 27 | - 具备全自动探测，不需要电离室设置 |  |  |  |
| - 28 | - 准直器：视野指示灯 |  |  |  |
| - 29 | - 滤线栅：带碳元素活动滤线栅, 有效栅比：≥3.5∶1，曝光自动同步, ≥31线/cm |  |  |  |
| - 30 | - 压迫系统 |  |  |  |
| - 31 | - 自动压迫 |  |  |  |
| - 32 | - 自动解压系统 |  |  |  |
| - 33 | - 显示压迫厚度和压力 |  |  |  |
| - 34 | - 压迫板 |  |  |  |
| - 35 | - 数字化系统： |  |  |  |
| - 37 | - 探测器面积：≥23cmx29cm |  |  |  |
| - 38 | - 像素尺寸：≤120um |  |  |  |
| - 39 | - 采集矩阵：≥2800x2300 |  |  |  |
| - 40 | - 灰阶深度：≥14bit |  |  |  |
| - 41 | - 采集工作站 |  |  |  |
| - 42 | - 采集工作站硬盘≥1TB |  |  |  |
| - 43 | - 采集工作站内存≥4GB |  |  |  |
| - 44 | - 显示器≥23寸 ，2M |  |  |  |
| - 45 | - 显示器分辨率：1920 x 1080彩色显示 |  |  |  |
| - 46 | - 输出接口：Dicom 3.0通用数字输出接口 |  |  |  |
| - 47 | - 采集采集工作站可提供图像导出（CD、DVD、USB）功能 |  |  |  |
| - 48 | - 图像后处理放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件 |  |  |  |
| - 49 | - 支持DICOM3.0、RIS、HIS、DICOM3.0激光打印接口 |  |  |  |
| - 50 | - 假体乳腺处理功能 |  |  |  |
| - 51 | - 曝光后工作站显像时间≤20秒 |  |  |  |
| - 52 | - 曝光后间隔时间≤20秒 |  |  |  |
| - 53 | - 每位患者4个标准体位检查时间＜7分钟 |  |  |  |
| - 54 | - 每小时检查患者（4个标准体位)数量≥12人 |  |  |  |
| - 55 | - 维修及售后服务： |  |  |  |
| - 56 | - 国内原厂专业工程师提供维修服务 |  |  |  |
| - 57 | - 可提供远程在线技术支持：在线技术支持，非电话支持 |  |  |  |
| - 58 | - 提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担 |  |  |  |
| - 59 | - 乳腺智能辅助分析系统通过NMPA三类认证的乳腺专业影像处理系统 |  |  |  |
| - 60 | - 乳腺智能辅助分析系统具备国家知识产权局颁发发明专利证书 |  |  |  |
| - 61 | - 乳腺智能辅助分析系统获得国产优秀设备认证 |  |  |  |
| - 62 | - 提供放大镜功能，可对局部影像进行放大显示，放大倍数2-8倍 |  |  |  |
| - 63 | - 提供影像检测功能，乳腺异常影像自动检测及标记 |  |  |  |
| - 64 | - 提供腺体实质分类功能，自动分析乳腺腺体实质构成分类 |  |  |  |
| - 64 | - 提供病灶数目统计功能，提示检出病灶总数 |  |  |  |
| - 65 | - 提供病灶定位功能 |  |  |  |
| - 66 | - 配备诊查床1张，彩色双面激光打印机1台，2把座椅，1张桌子，彩色双面激光打印机1台，品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。 |  |  |  |
| - 67 | - 提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |