- 附件1：

- 备注：提供实际参数条数多于基础参数序列号时，可往下增加行数以便填写完整的参数。

| - 品目一：全身心肺复苏模型人（成人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 高仿真成人人体设计与材质。成人全身模型，拥有逼真的解剖结构、手感与外观，以提供沉浸式的训练体验； |  |  |  |
| 2 | 动态生命体征模拟与反馈。能够模拟从濒死到复苏成功的完整生理过程，包括瞳孔、颈动脉搏动和呼吸的动态变化，这是评估复苏效果的关键指标 |  |  |  |
| 3 | 无线连接与移动终端交互。支持通过无线网络（自建热点）与智能移动设备（手机/平板）连接，且无需预装APP，通过浏览器即可操作，提升便捷性 |  |  |  |
| 4 | 实时操作数据图形化与颜色编码反馈。将关键的CPR操作数据（按压深度、吹气量、频率）以条形图、弧形图等可视化方式呈现，并统一使用黄、绿、红三色交通灯编码系统即时提示操作是否正确 |  |  |  |
| 5 | 多模式训练与考核体系。提供从基础练习到严格考核的多种模式，满足不同学习阶段的需求，并符合最新的国际心肺复苏指南标准 |  |  |  |
| 6 | 教师监考与多机组网管理。支持教师通过专用设备远程监控一名或多名学员的实时操作数据、控制考核流程，并支持多台模拟人同时联网工作，实现高效的大班教学管理 |  |  |  |
| 7 | 全面的数据记录与成绩管理系统。系统能自动、详细地记录每一次操作的全流程数据，并生成可查询、统计和导出的成绩报告，用于教学评估和个性化指导 |  |  |  |
| 8 | 内置电源与标配基础配件。内置可充电电池，实现无线使用，并标配了进行CPR训练所必需的操作垫等基础配件 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目二：AED训练器 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颤功能操作 |  |  |  |
| 2 | 模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程液晶中文文字显示，中文语言提示 |  |  |  |
| 3 | 中英文语音转换，可调节音量大小 |  |  |  |
| 4 | 内置十二个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停，可继续 |  |  |  |
| 5 | 故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它接触病人身体、贴片位置错误、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低 |  |  |  |
| 6 | 电量管理功能，系统自动侦测电池电量、当电池电量不足时，系统将语音提示 |  |  |  |
| 7 | 可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用 |  |  |  |
| 8 | 配置成人、儿童两种电极片 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目三：成人气道管理模型（气管插管） |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。 |  |  |  |
| 2 | 活动的下颏和颈关节带来逼真的操作感受 |  |  |  |
| 3 | 舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动二更接近临床实际，方便暴露声门 |  |  |  |
| 4 | 显示器上指示灯提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压 |  |  |  |
| - 5 | 可指示环甲膜穿刺部位 |  |  |  |
| - 6 | 可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 |  |  |  |
| - 7 | 在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 |  |  |  |
| - 8 | 进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 |  |  |  |
| - 9 | 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能 |  |  |  |
| - 10 | 观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目四：交互式止血训练手臂 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 模拟标准成人上肢，解剖结构完整，形态逼真 |  |  |  |
| 2 | 内置模拟血液循环系统，可模拟动脉和/或静脉破裂导致的外伤性出血 |  |  |  |
| 3 | 可进行包括加压包扎、止血带使用等在内的动脉、静脉出血止血操作 |  |  |  |
| 4 | 具备压力传感系统，能根据施加的止血压力大小产生不同的生理效果（如出血速度变化），并实时显示压力数值 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目五：交互式止血训练腿 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 模拟标准亚洲成人下肢，解剖结构精确，灌入模拟血液，可模拟多种外伤出血状况，自由设置不同环境脚本，训练快速的环境评估、伤情判断 |  |  |  |
| - 2 | 可进行动脉、静脉出血后的止血、包扎处理操作，出血频率和脉搏一致 |  |  |  |
| - 3 | 模拟真人智能感应不同的止血压力，对应产生不同的效果，显示器同步显示压力的变化 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| - 品目六：脊髓损伤搬运模型人 |  |  |  |  |
| 序号 | 基础参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 本产品为全身仿真人体模型，模拟颈椎骨折及脊椎损伤 |  |  |  |
| 2 | 可采用多人平直搬运。搬运时应避免单人抱胸搬运，防止脊髓二次损伤 |  |  |  |
| 3 | 搬动方法错误时自动语音报警：搬运错误造成脊髓二次损伤 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询设备详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询设备近二年国内高校或医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |