- 附件一：采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1测试原理：生物电阻抗测试法（DSM-BIA法） |  |  |  |
| 2 | 1.1电极要求：≥8点接触式电极 |  |  |  |
| 3 | 1.2阻抗测量要求：通过至少5个不同的频率（包括但不限于1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、分别在≥5个节段部分（包括但不限于右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行≥25个电阻抗测量 |  |  |  |
| 4 | 1.3电抗测量要求：通过至少3个不同的频率（包括但不限于5KHz、50KHz、250KHz）分别在≥5个节段部分（包括但不限于右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行≥15个电阻抗测量 |  |  |  |
| 5 | 1.4相关实验要求：具有与DEXA相关性实验报告 |  |  |  |
| 6 | 1.5生物电阻抗测量范围：≥10～1000Ω |  |  |  |
| 7 | 1.6生物电阻抗精度允许误差：±10% |  |  |  |
| 8 | 1.7电抗（Xc）频率精度允许误差：±5% |  |  |  |
| 9 | 1.8人体成分计算方法：据实测量，不使用经验值估算 |  |  |  |
| 10 | 1.9测量年龄范围：≥3～99岁 |  |  |  |
| 11 | 1.10体重测量范围：10～200KG |  |  |  |
| 12 | 1.11测量限定电流：≤100μA |  |  |  |
| 13 | 1.12节段肌肉结果显示：测量实际值及理想百分比值 |  |  |  |
| 14 | 2测量模式：具备自助模式及专家模式等模式 |  |  |  |
| 15 | 2.1重要测量值：内脏脂肪（VFA）内脏脂肪分为至少7个等级以及用具体数据显示内脏脂肪面积（单位CM²，最小单位0.1 CM²），以笛卡尔坐标系体现年龄和内脏脂肪面积变化的趋势图。可显示节段浮肿（Segmental Edema）。 |  |  |  |
| 16 | 2.2主要测量值：人体成分分析（体重、身体总水分、蛋白质、无机盐、肌肉量、去脂体重、骨骼肌、体脂肪含量）、肥胖分析（BMI、体脂百分比）、节段肌肉分析（根据理想体重/根据当前体重：右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）、细胞外水分比率分析（细胞外水分比率）、健康评分、内脏脂肪面积、体型图（运动员体型、偏胖、肥胖、肌肉型、健康型、苗条肌肉型、隐性肥胖、消瘦型）、体重控制(目标体重、重量控制、脂肪控制、肌肉控制)、肥胖评估、营养评估、身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢）、节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）、节段水分分析、节段细胞内水分分析、节段外水分分析、节段围度分析（颈围、胸围、腹围、臀围、右上臂、左上臂、右大腿、左大腿）腹部脂肪率、研究项目（细胞内水分、细胞外水分、基础代谢率、腰臀比、身体细胞量、去脂体重指数、SMI、建议的热量摄入）、结果解析二维码、电抗、相位角（50kHz、右半身、节段相位角50khz）、阻抗 |  |  |  |
| 17 | 2.3解析建议功能： |  |  |  |
| 18 | 2.3.1人体成分解析：提供人体成分测量评价，并对相应的情况进行建议； |  |  |  |
| 19 | 2.3.2运动建议：根据测量者测量状态提供建议运动时长、运动频率、运动强度、运动建议、能量消耗量表； |  |  |  |
| 20 | 2.3.3膳食建议：提供建议热量摄入量、每日膳食建议、两天食谱建议。 |  |  |  |
| 21 | 2.4评估类型：营养评估、体重管理、肥胖分析、身体均衡分析、身体力量分析、健康诊断、重量控制等 |  |  |  |
| 22 | 3.其他要求： |  |  |  |
| 23 | 3.1报告功能：可打印体成分结果报告纸,儿童专用报告纸，身体水分结果报告纸。报告纸输出检测结果项目可根据需求更改 |  |  |  |
| 24 | 3.2.存储功能：可储存结果≥100000次 |  |  |  |
| 25 | 3.3内置具有儿童生长发育生长曲线 |  |  |  |
| 26 | 3.4数据管理要求：数据可以通过WEB AIP、Oracle 、MSSQL、HL7、FTP等方式对接，可实现数据双向传输 |  |  |  |
| 27 | 4 软件系统 |  |  |  |
| 28 | 4.1 可集体注册用户账号。 数据可以对接院内系统，数据无缝传输。 |  |  |  |
| 29 | 4.2 用户管理： |  |  |  |
| 30 | 4.2.1新用户注册、编辑用户信息、删除用户。 |  |  |  |
| 31 | 4.2.2附加信息中的病史、组信息及用户备注信息。 |  |  |  |
| 32 | 4.2.3可分组管理，分病史管理。 |  |  |  |
| 33 | 4.2.4搜索用户：按照用户名字、ID或者测试日期进行搜索、按手机号码、病史、组进行搜索。 |  |  |  |
| 34 | 配置彩色双面激光打印机1台，电脑桌1台，转椅2把，在原有电脑工作站外，需另配电脑工作站1套，要求：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由中标人承担。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |