- 附件一：江西中医药大学附属医院成人全身心肺复苏模型采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 成人全身心肺复苏模型 |  |  |
| - 1 | - 模型分为头部，颈部，胸部，硬质双上肢，硬质双下肢，满足培训时体位的摆放，模拟情景教学 |  |  |
| - 2 | - 颈部具有明显解剖标志可视可触摸：硬质喉结，左右胸锁乳突肌，颈前三角区，颌下三角。可以通过解剖标志进行急救体格检查培训 |  |  |
| - 3 | - 颈部可以模拟颈椎生理3维度摆动：仰头，低头，左摆动，右摆动，左旋转，右旋转，且具有扭力模拟生理弹性恢复正常角度。可以培训关于颈椎骨折头部固定摆放动作，搬运 |  |  |
| - 4 | - 胸部具有明显解剖标志可视可触摸：胸骨上窝，锁骨上窝，锁骨，胸大肌形态，乳头，剑突，双侧肋骨形态，双侧肋骨标志。可以培训寻找按压解剖标志 |  |  |
| - 5 | - 调整头部位置，模拟打开气道，正确开放气道可以正常通气，没正确开放气道困难吹气。口鼻呼吸道连通，需要正确捏住鼻翼，才能有效吹气 |  |  |
| - 6 | - 可以进行口对口人工呼吸、可以使用复苏面罩，复苏球囊进行人工呼吸 |  |  |
| - 7 | - 模型可以更换单向通气肺袋 |  |  |
| - 8 | - 吹气时胸廓能见到明显起伏 |  |  |
| - 9 | - 能实时软件监测通气量，通气时间，按照设置标准进行评估 |  |  |
| - 10 | - 胸部可以进行按压 |  |  |
| - 11 | - 实时软件监按压深度，显示按压深度波形曲线，按压频率，按照设置标准进行评估 |  |  |
| - 12 | - 人体工程学模拟肋弓，进行心肺按压时模拟胸口向下前方活动，向前1CM（±0.3CM） |  |  |
| - 13 | - 模拟胸廓按压不同深度的顺应性，仿真按压手感。胸部按压手感模拟成年男性胸部被按压时渐变手感 |  |  |
| - 14 | - 可外接电源适配器，亦可使用畜电池持续供电运行 |  |  |
| - 15 | - 采用微距高速测距传感器，≥300万次超高精度检测按压深度，精确到≤0.5mm，≤50ms采集频率，通过软件实时监测实时动态曲线 |  |  |
| - 16 | - 需要有复苏跪垫两用箱，可以做存储包装，可以快速展开为≥170CM×125CM复苏跪垫 |  |  |
| - 17 | - 胸皮耐磨损，防污染，可以高温高压消毒 |  |  |
| - 18 | - 可以选择2015或2020心肺复苏指南标准 |  |  |
| - 19 | - 模型软件需有模式1：满足非专业用户培训，附带电子节拍器，训练按压节奏。 |  |  |
| - 20 | - 软件带有考核评估功能 |  |  |
| - 21 | - 便携式按压数值显示器1台 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 成人全身心肺复苏模型 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |