附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目： | 移动无影灯 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 移动立式，造型美观、移动轻便、使用灵活。 |  |  |
| 2 | 灯头外壳采用全铝合金材质，圆盘型设计，全封闭式结构，符合层流的扰流设计。 |  |  |
| 3 | 内部结构为花瓣式造型，模块化设计，灯珠数量≥45个，每个模块可单独更换。 |  |  |
| 4 | 灯面罩采用高分子材料，高强度、防腐蚀、易清 洁 |  |  |
| 5 | 控制面板：采用液晶触控面板，位于悬臂连接处 |  |  |
| 6 | 无影灯可根据不同手术需求，可单独控制不同区域照明开关，可预设≥4 照明模式，照明模式具有一键切换功能 |  |  |
| 7 | 色温： (3000K-6700K)±5%可调，灯头采用两种不同色温 LED 灯珠，双色温均≥10 档调节 |  |  |
| 8 | 照度：≥160.000LUX。采用≥10 级调控 LED 的亮度 |  |  |
| 9 | 光斑直径可无极调节，最小光斑直径≤150mm，最大光斑直径≥300mm |  |  |
| 10 | 豪华型弹簧臂，精确定位，灯臂活动范围广泛，能适用于不同建筑条件下的手术室 |  |  |
| 11 | 可卸式手柄外套，可在 135℃±2℃温度下消毒，可操作灯体的聚焦、位置及角度 |  |  |
| 12 | 光照强度：≥160,000Lux |  |  |
| 13 | 色彩还原性：灯头 Ra≥96 |  |  |
| 14 | 聚焦光柱深度：≥1000mm。 |  |  |
| 15 | 手术野温度增加≤1.2°C |  |  |
| 16 | 医生头部温升≤1.2°C |  |  |
| 17 | 光源使用寿命：≥40000h |  |  |
| 18 | 光源模块：独立的光源模块，其中一个发生故障，不会影响其他模块的正常工作，保障手术安全 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| 品目： | 移动无影灯 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |