附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目： | 手术无影灯 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 照度（可调）30,000-160,000Lux |  |  |
| 2 | 灯泡数量48颗 |  |  |
| 3 | 灯泡类型LED |  |  |
| 4 | 灯泡平均寿命≥80，000h |  |  |
| 5 | 色温（可调）3700K ～5000K |  |  |
| 6 | 显示指数(可调)85～98 |  |  |
| 7 | 聚焦深度≥1200mm |  |  |
| 8 | 光斑直径160-280mm（可调节） |  |  |
| 9 | 亮度调节1%-100% |  |  |
| 10 | 术者头部升温﹤1℃ |  |  |
| 11 | 电源电压220V±22V 50HZ±1HZ |  |  |
| 12 | 采用液晶显示按键式控制，可进行电源开关、照度、色温等调节，满足医护人员对不同病人手术亮度的要求。 |  |  |
| 13 | 数字记忆功能，自动记忆适合的照明度，再次开启时无需进行调试。 |  |  |
| 14 | 多个相同功率多组多路集中控制方法，保证单路单颗LED损坏不影响手术照明要求。 |  |  |
| 15 | 平衡系统采用弹簧组件，结构轻巧、便于操控、定位精确，能够提供最大的调节范围。 |  |  |
| 16 | 具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| 品目： | 手术无影灯 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |