- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 糯形螨显微镜 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 总放大倍数：≥40X-1600X |  |  |
| 2 | 观察镜筒 |  |  |
| 2.1 | 观察镜头：铰链三目 |  |  |
| 2.2 | 倾斜度：30°倾斜 |  |  |
| 2.3 | 旋转度：360° |  |  |
| 3 | 目镜 |  |  |
| 3.2 | 目镜瞳距：≥48-75mm |  |  |
| 3.3 | 目镜广角：WF10×/20㎜， WF16X/15mm，视度可调 |  |  |
| 4 | 物镜 |  |  |
| 4.1 | 工作距离：≥195mm |  |  |
| 4.2 | 消色差物镜放大倍率：4X/0.10，10X/0.25， 40X/0.65（弹），100X/1.25（弹油） |  |  |
| 4.3 | 聚光镜：阿贝式聚光镜,数值孔径N.A.=1.25，中心可调，可变光阑,手轮升降。 |  |  |
| 5 | 载物台 |  |  |
| 5.1 | 载物台:双层机械载物台，可夹双切片，大小≥140mm×130mm，移动范围≥70mm×40mm |  |  |
| 7 | 调焦机构:粗微调同轴调焦，带粗动松紧调节和限位装置，粗调≥22mm，微调精度≤0.002mm， |  |  |
| 8 | 照明：临界照明，照明均匀 |  |  |
| 9 | 光源：LED灯，3W，复眼照明，亮度可调。 |  |  |
| 10 | 摄像系统：CCD |  |  |
| 11 | 分辨率：≥1960*1080 |  |  |
| 12 | 相机：≥500万像素彩色相机 |  |  |
| 13 | 电源:外置稳压电源适配器DC6V/2A |  |  |
| 14 | 显示屏：≥10 英寸彩色LCD 高清屏 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 糯形螨显微镜 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |