- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 吞咽舌肌评估训练仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 用于吞咽功能障碍患者的舌肌力量评估和训练，帮助改善吞咽功能。适用范围：用于中枢及周围神经损伤引起的舌肌功能障碍评估及康复，适用于吞咽障碍，进行舌肌压力测量以及生物反馈强化训练的辅助评估、训练。 |  |  |
| - 2 | - 支持评估、训练两种工作模式。 |  |  |
| - 3 | - 快速、精准的压力采集，适应不同程度患者使用。 |  |  |
| - 4 | - 工量程：0～100kPa。 |  |  |
| - 5 | - 精度：0～10kPa允差±1kPa，大于10kPa允差±10% |  |  |
| - 6 | - 无线蓝牙通信方式。 |  |  |
| - 7 | - 软件可以进行用户管理，可添加、修改、选定、删除用户，查询记录信息。 |  |  |
| - 8 | - 舌部前部和后部可选；评估结果，最大压力值、初始时间、最大值时间、平均压力值、总保持时间、RMS（kPa）、位置。 |  |  |
| - 9 | - 包含且不少于以下四种游戏，协助康复训练：力量游戏、耐力游戏、准确度游戏、时机游戏。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |