- 附件一：江西中医药大学附属医院多功能动力系统及配套设备市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 多功能动力系统 |  |  |  |
| - （一） | - 技术参数 |  |  |  |
| - 1 | - 主机具备解析度触摸屏：显示转速、转向、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，具有帮助菜单 |  |  |  |
| - 2 | - 脚踏具备多种功能：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度 |  |  |  |
| - 3 | - 主机可分别连接鼻咽喉吸切器、高速电钻、摆动锯、往复锯手柄 |  |  |  |
| - 4 | - 主机具备故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因 |  |  |  |
| - 5 | - 自由选择注水量：0.5cc/分 –100cc/分 |  |  |  |
| - 6 | - 主机具备内窥镜冲洗系统功能：实现内窥镜冲洗，保持手术良好视野 |  |  |  |
| - 7 | - 切割手柄往复最大转速≥4000RPM，单向转速≥10000RPM |  |  |  |
| - 8 | - 吸切器手柄具备转盘，可以控制刀头仅刀口360度旋转 |  |  |  |
| - 9 | - 手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒 |  |  |  |
| - 10 | - 握笔式设计，可自由改变方向和方位 |  |  |  |
| - 11 | - 鼻用磨钻具有多种角度可供不同部位手术时选择，包含0度、12度、15度、40度、55度、70度 |  |  |  |
| - 12 | - 鼻科钻头头端为中空设计，带有吸引管道，及时排出术区积水 |  |  |  |
| - 13 | - 吸切器手柄可匹配多种角度刀头,满足不同部位手术：0°刀头、40°刀头、60°刀头、120°刀头 |  |  |  |
| - 14 | - 手柄配套使用的钻头直径2.5—5mm,长度≥12cm |  |  |  |
| - （二） | - 配置清单 |  |  |  |
| - 1 | - 手术动力系统主机 |  |  |  |
| - 2 | - 脚踏开关 |  |  |  |
| - 3 | - M4鼻咽喉切割器 |  |  |  |
| - 4 | - 内窥镜冲洗脚踏开关 |  |  |  |
| - 5 | - 内窥镜冲洗套管 |  |  |  |
| - 6 | - 直刀头 |  |  |  |
| - 7 | - 40度刀头 |  |  |  |
| - 8 | - Φ5mm金刚砂15度钻头 |  |  |  |
| - 9 | - φ2.9mm金刚砂15度钻头 |  |  |  |
| - 二、 | 卡式灭菌器 |  |  |  |
| - （一） | - 技术参数 |  |  |  |
| - 1 | - 卡式消毒盒能够快速升温和冷却，整个灭菌过程9～15分钟。 |  |  |  |
| - 2 | - 微电脑控制技术，液晶显示，触摸式按键 |  |  |  |
| - 3 | - 盒体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警 |  |  |  |
| - 4 | - 蒸汽发生器可实现超温保护，热电偶控制，超压自动泄压功能 |  |  |  |
| - 5 | - 具备自动泄压的安全阀 |  |  |  |
| - 6 | - 动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警 |  |  |  |
| - 7 | - 具备电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护 |  |  |  |
| - 8 | - 容积：4L |  |  |  |
| - 9 | - 设计压力：≥0.28Mpa |  |  |  |
| - 10 | - 设计温度：≥150℃ |  |  |  |
| - 11 | - 最高工作压力：≥0.23MPa |  |  |  |
| - 12 | - 温度显示精度：≤0.1℃ |  |  |  |
| - 13 | - 压力显示精度：≤0.1KPa |  |  |  |
| - 14 | - 腔体材料：SUS304不锈钢 |  |  |  |
| - （二） | - 配置清单 |  |  |  |
| - 1 | - 废水箱1 个 |  |  |  |
| - 2 | - 说明书1 份 |  |  |  |
| - 3 | - 卡式灭菌设备1 台 |  |  |  |
| - 4 | - 密封圈1 根 |  |  |  |
| - 5 | - 保险管1 个 |  |  |  |
| 三、 | 角膜内皮显微镜 |  |  |  |
| - （一） | - 技术参数 |  |  |  |
| - 1 | - 对焦模式：三维全自动对焦 |  |  |  |
| - 2 | - 操作方式：无操纵杆、点击触摸屏中瞳孔进行测量、自动转换左右眼 |  |  |  |
| - 3 | - 操作者方位：病人侧、病人旁侧 |  |  |  |
| - 4 | - 放大倍率：≥254倍 |  |  |  |
| - 5 | - 拍摄面积：≥0.25x0.55 mm |  |  |  |
| - 6 | - 分辨率：≥ 125 线对/毫米 |  |  |  |
| - 7 | - 固视标：17 点，中央1点，近中央2点，周边14点 |  |  |  |
| - 8 | - 角膜内皮细胞分析模式：全自动和手动 |  |  |  |
| - 9 | - 数据：CCT、N、MIN、MAX、AVG、CD、CV、HEX、SD |  |  |  |
| - 10 | - 图表：彩色细胞多形化和细胞面积变化柱状图 |  |  |  |
| - 11 | - 角膜厚度测量范围：0.400-0.750mm |  |  |  |
| - 12 | - 拍摄模式：可拍中央图片细胞图像 |  |  |  |
| - 13 | - 数据传输：DICOM直连，USB，网线 |  |  |  |
| - 14 | - 显示器：≥10英寸触摸控制屏 |  |  |  |
| - 15 | - 打印机：内置热敏打印机，可单独使用 |  |  |  |
| - （二） | - 配置清单 |  |  |  |
| - 1 | - 角膜内皮显微镜1台 |  |  |  |
| - 2 | - 电脑工作站1台 |  |  |  |
| - 3 | - 电动升降台1台 |  |  |  |
| - 4 | - 打印机1台 |  |  |  |
| - 5 | - 电源线1根 |  |  |  |
| - 6 | - 防尘罩1个 |  |  |  |
| - 7 | - 说明书1份 |  |  |  |
| - 四、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 五、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 六、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |