- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备具有录入患者信息和治疗信息的功能 |  |  |  |
| - 2 | - 设备能在训练前和训练中调节踏步速度、踏步角度、训练时间 |  |  |  |
| - 3 | - 左右腿能分别独立设置痉挛灵敏度 |  |  |  |
| - 4 | - 设备具有多种训练模式，包括可调力的被动训练模式，健侧带动患侧的单侧主动模式和主被动自动切换模式 |  |  |  |
| - 5 | - 能实时显示训练过程中患者腿部肌力大小变化 |  |  |  |
| - 6 | - 具有患者足底压力大小实时显示功能，为训练方案调整提供依据 |  |  |  |
| - 7 | - 具有患者左右腿活动度实时显示功能 |  |  |  |
| - 8 | - 具备训练过程真人声音提示功能，加强与患者互动，提供激励 |  |  |  |
| - 9 | - 具有患者下肢肌力、关节活动角度评估功能 |  |  |  |
| - 10 | - 具有多功能脚踏板：能适应病人内、外翻足型，调整踝关节角度 |  |  |  |
| - 11 | - 具有一键翻转功能，快速调整到训练角度 |  |  |  |
| - 12 | - 设备能够生成训练数据记录与报告，报告内容应包括患者基本信息，训练肌力、活动范围、时长、步数、训练姿态等训练汇总信息，各训练模式的详细参数以及痉挛发生情况。 |  |  |  |
| - 13 | - 设备具有一键快捷进行站立角度调节功能 |  |  |  |
| - 14 | - 具有意外断电保护功能，防止患者受伤 |  |  |  |
| - 15 | - 床体可进行升降调节，调节范围不小于350mm |  |  |  |
| - 16 | - 床体具有站立功能，角度在0-90°任意可调 |  |  |  |
| - 17 | - 床体具有前倾后仰调节功能，前倾和后仰角度均不小于10度 |  |  |  |
| - 18 | - 大腿腿长可进行4档调节 |  |  |  |
| - 19 | - 腿长可电动调节，调节范围不小于250mm |  |  |  |
| - 20 | - 脚踏板上下调节活动角度不小于30° |  |  |  |
| - 21 | - 具有电动减重调节功能，通过穿戴部件电动调节人体沿床面方向向上的减重距离，调节范围不小于180mm |  |  |  |
| - 22 | - 踏步角度：大腿踏步角度不小于45° |  |  |  |
| - 23 | - 训练时长可调，调节范围不小于90min |  |  |  |
| - 24 | - 足底压力检测：不小于50kg |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |