- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用一体化内窥镜摄像系统 1套 |  |  |  |
| - 1.1 | - 显示器22英寸LED医用专业高清显示屏 |  |  |  |
| - 1.2 | - 显示分辨率1920×1080 |  |  |  |
| - 1.3 | - 显示器可视角度视角范围178度，上下，左右各89度 |  |  |  |
| - 1.4 | - 显示器对比度1000:1 |  |  |  |
| - 1.5 | - 显示器亮度800nit |  |  |  |
| - 1.6 | - 光源功率≥30W |  |  |  |
| - 1.7 | - 光源色温3000K～7000K |  |  |  |
| - 1.8 | - 光源照度≥700,000Lux |  |  |  |
| - 1.9 | - 光源调节模式连续无级可调 |  |  |  |
| - 1.10 | - 光源寿命≥20000小时，终身免维护 |  |  |  |
| - 1.11 | - 几何失真：几何失真不大于2% |  |  |  |
| - 1.12 | - 亮度：产品的亮度不低于200cd/m2 |  |  |  |
| - 1.13 | - 线数：产品水平分辨率不低于800线，允差为-20%，上限不计 |  |  |  |
| - 1.14 | - 色彩还原：四级或以上 |  |  |  |
| - 1.15 | - 可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集 |  |  |  |
| - 1.16 | - 存储介质：外置SD卡接口，最高支持32GB以上标准SD卡，连续录制时间≥10小时 |  |  |  |
| - 1.17 | - 录制格式：H.264，1920*1080P60 |  |  |  |
| - 1.18 | - 具有图像冻结功能 |  |  |  |
| - 1.19 | - 具有≥4种专业手术模式选择，针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原 |  |  |  |
| - 1.20 | - 具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能 |  |  |  |
| - 1.21 | - 具有自动白平衡、自动背光补偿功能、具有图像增强功能 |  |  |  |
| - 1.22 | - 界面：实时操作状态显示 |  |  |  |
| - 1.23 | - 摄像头感光芯片1/2英寸，逐行扫描，全高清CMOS传感器 |  |  |  |
| - 1.24 | - 摄像头分辨率1920*1080P60 |  |  |  |
| - 1.25 | - 摄像头按键功能摄像头4个遥控按键，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节 |  |  |  |
| - 2 | - 数据处理中心 1套 |  |  |  |
| - 2.1 | - 屏幕大小：≥21.5英寸 |  |  |  |
| - 2.2 | - 屏幕分辨率：1920*1080 |  |  |  |
| - 2.3 | - CPU：≥双核四线程，4GHz |  |  |  |
| - 2.4 | - 内存容量：≥4GB |  |  |  |
| - 2.5 | - 硬盘容量：≥500GB |  |  |  |
| - 2.6 | - 其他配置：搭配蓝牙传输、有线和无线网络接口，内置摄像头、麦克风和音箱等 |  |  |  |
| - 3 | - 医用加压器 1套 |  |  |  |
| - 3.1 | - 电源：AC220V，50Hz |  |  |  |
| - 3.2 | - 功率：50VA |  |  |  |
| - 3.3 | - 正压范围：10Kpa～55Kpa |  |  |  |
| - 3.4 | - 负压范围：-55Kpa～-10Kpa |  |  |  |
| - 3.5 | - 冲洗量：≥2000ml/min |  |  |  |
| - 3.6 | - 吸气量：≥3000ml/min |  |  |  |
| - 4 | - 辅助设备 1套 |  |  |  |
| - 4.1 | - 专业医用台车1张 |  |  |  |
| - 4.2 | - 转运包装箱1只，铝塑材质，抗震、防撞 |  |  |  |
| - 4.3 | - 关节内窥消毒盒3只，不锈钢（或铝合金）材质 |  |  |  |
| - 4.4 | - 彩色激光打印机1台 |  |  |  |
| - 4.5 | - 器械消毒框1只，不锈钢（或铝合金）材质 |  |  |  |
| - 4.6 | - 针具消毒盒2只，不锈钢（或铝合金）材质 |  |  |  |
| - 5 | 手术器械 1批 |  |  |  |
| - 5.1 | - 关节冲洗针 |  |  |  |
| 5.1.1 | 管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支 |  |  |  |
| 5.1.2 | 管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、1支 |  |  |  |
| 5.1.3 | 管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、1支 |  |  |  |
| 5.1.4 | 管径1.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支 |  |  |  |
| 5.1.5 | 管径1.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、1支 |  |  |  |
| 5.1.6 | 管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支 |  |  |  |
| 5.1.7 | 管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°1支 |  |  |  |
| 5.1.8 | 管径2.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、1支 |  |  |  |
| 5.1.9 | 管径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支 |  |  |  |
| 5.1.10 | 管径3.0mm（±20%）*针长150mm（±10%）*30°、1支 |  |  |  |
| 5.1.11 | 管径4.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支 |  |  |  |
| 5.1.12 | 管径4.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*25°、1支 |  |  |  |
| 5.1.13 | 管径4.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支 |  |  |  |
| 5.1.14 | 管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支 |  |  |  |
| 5.1.15 | 管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*25°、1支 |  |  |  |
| 5.1.16 | 管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*0°、1支 |  |  |  |
| 5.1.17 | 管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*25°、1支 |  |  |  |
| - 5.2 | - 灌洗针 |  |  |  |
| 5.2.1 | 直径2.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.2 | 直径2.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.3 | 直径2.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.4 | 直径2.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.5 | 直径3.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.6 | 直径3.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.7 | 直径3.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.8 | 直径3.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.9 | 直径3.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.10 | 直径3.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.2.11 | 直径3.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| - 5.3 | - 刮匙 |  |  |  |
| 5.3.1 | 刮匙（圆形头）、杆径2.9mm（±10%）*刮匙头最大直径4.4mm（±10%）*长度100mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| - 5.4 | - 爪钳 |  |  |  |
| 5.4.1 | - 杆宽2.5mm（±10%）*长度130mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.4.2 | - 杆宽1.5mm（±10%）*长度280mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| - 5.5 | - 刺探针 |  |  |  |
| 5.5.1 | - 刺探针（中锋）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长252mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.5.2 | - 刺探针（偏锋）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长252mm（±10%）、1支 |  |  |  |
| 5.5.3 | - 刺探针、针头宽2.7mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.5.4 | - 刺探针、针头宽3.7mm（±10%）*针杆直径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.5.5 | - 刺探针、针头宽2.0mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.5.6 | - 刺探针、针头宽2.5mm（±10%）*针杆直径2.5mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.5.7 | - 刺探针、针头宽2.9mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长120mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.5.8 | - 刺探针、针头宽1.0mm（±10%）*针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%）、4支 |  |  |  |
| 5.5.9 | - 刺探针、针头宽1.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.5.10 | - 刺探针、针头宽2.0mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| - 5.6 | - 松弛切刀 |  |  |  |
| 5.6.1 | - 刀头宽2.9mm（±10%）*刀杆直径2.5mm（±10%）*刀长120mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.6.2 | - 刀头宽4.8mm（±10%）*刀杆直径3.0mm（±10%）*刀长150mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.6.3 | - 刀头宽4.8mm（±10%）*刀杆直径3.0mm（±10%）*刀长180mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| - 5.7 | - 拨松针 |  |  |  |
| 5.7.1 | - 拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.7.2 | - 拨松针（圆头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.7.3 | - 拨松针（圆头）、针杆直径3.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.7.4 | - 拨松针（大圆头）、针头直径3.0mm（±10%）*针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*15°、2支 |  |  |  |
| 5.7.5 | - 拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.7.6 | - 拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*20°、2支 |  |  |  |
| 5.7.7 | - 拨松针（圆头）、针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%）、4支 |  |  |  |
| 5.7.8 | - 拨松针（圆头）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.7.9 | - 拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.7.10 | - 拨松针（大圆头）、针头直径2.0mm（±10%）*针杆直径1.2mm（±10%）*针长40mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| 5.7.11 | - 拨松针（大圆头）、针头直径2.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）、2支 |  |  |  |
| - 5.8 | - 剪钳 |  |  |  |
| 5.8.1 | - 兰剪（杆状）直型、杆宽3.5mm（±10%）*刀长165mm（±10%）、1把 |  |  |  |
| 5.8.2 | - 关节钳（平口钳）、钳杆宽3.2mm（±10%）*钳长168mm（±10%）、1把 |  |  |  |
| 5.8.3 | - 半月板兰钳左弯、钳杆宽3.3mm（±10%）*钳长120mm（±10%）、1把 |  |  |  |
| 5.8.4 | - 半月板兰钳右弯、钳杆宽3.3mm（±10%）*钳长120mm（±10%）、1把 |  |  |  |
| 5.8.5 | - 剥离钳、钳杆宽2.7mm（±10%）*钳长65mm（±10%）、1把 |  |  |  |
| 5.8.6 | - 冲洗把手、把手直径22mm（±10%）*把手长度180mm（±10%），进出水双通道、2把 |  |  |  |
| - 5.9 | - 关节内窥镜 |  |  |  |
| 5.9.1 | - 0°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度110mm（±10%）、1套 |  |  |  |
| 5.9.2 | - 0°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度175mm（±10%）、2套 |  |  |  |
| 5.9.3 | - 30°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度310mm（±10%）、1套 |  |  |  |
| - 5.10 | - 镜鞘 |  |  |  |
| 5.10.1 | - 双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）*工作长度115mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、1套 |  |  |  |
| 5.10.2 | - 双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、1套 |  |  |  |
| 5.10.3 | - 单阀镜鞘、直径4.5mm（±10%）*工作长度130mm（±10%）、1套 |  |  |  |
| 5.10.4 | - 合体镜鞘、镜子通道外径3.4mm（±10%）*器械通道外径2.2mm（±10%）*工作长度310mm（±10%）、1套 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |