- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗 |  |  |  |
| - 2 | - 三维（六电极）干涉波输出 |  |  |  |
| - 3 | - 吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调 |  |  |  |
| - 4 | - 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式 |  |  |  |
| - 5 | - 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低，便于取下电极 |  |  |  |
| - 6 | - 顶板自动加热功能 |  |  |  |
| - 7 | - 输出频率（基频）为2 kHz、3 kHz、4 kHz、5 kHz可调节 |  |  |  |
| - 8 | - 在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA |  |  |  |
| - 9 | - 五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序 |  |  |  |
| - 10 | - 六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5 |  |  |  |
| - 11 | - 四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒 |  |  |  |
| - 12 | - 调制模式共5种：0、25％、50％、75％、100％，巴斯特 |  |  |  |
| - 13 | - 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高 |  |  |  |
| - 14 | - 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护，顶板加热双重温度保护 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |