- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目一： | 担架床（病床） | 响应 | 偏离 |
| 1 | - 规格：整体全长≥2000mm, 床面需≥1910mm但不超过1930mm, 全 宽≥770mm(士10mm),最低高度≤510mm(士10mm),最高高度≥850mm(士10mm), 背部升降≥70°。 |  |  |
| 2 | - 安全工作载荷≥170KG。 |  |  |
| 3 | - 背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。 |  |  |
| 4 | - 高低调节：金属材质摇杆系统，具有过载保护功能，不易折断。 |  |  |
| 5 | - 床板：PE 树脂成型制品。 |  |  |
| 6 | - 框架：采用钢制品焊接制成。 |  |  |
| 7 | - 护栏：PE 树脂成型两侧护栏板，有效防护高度≥340mm, 患者更安全，护栏通过台阶螺丝，安装在与床体竖向焊接的两块铁板上，强度更好同时保证活动流畅度。 |  |  |
| 8 | - 护栏采用新型安全护栏设计，护栏的卡扣处由≥9mm厚的锁扣进行固定，当护栏内部受力时无法打开，可从外部向内部压打开护栏，从而有效地防止了患者从内部误操作，导致坠床事故的发生，强度更好更安全。 |  |  |
| 9 | - 四片护栏每个护栏的角上都有可以用于挂置引流袋的小孔。 |  |  |
| 10 | - 脚轮：四个直径≥150mm 的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统， 一脚制动，四轮同时固定。 |  |  |
| 11 | - 独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进：使用时，即“直行”状态，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面。未使用时第五轮离地高度≥40mm，通过性更好。第五轮可以独立进行拆装维修。 |  |  |
| 12 | - 输液架收藏架：背板下部设有输液架收藏架，不用时可固定收藏输液架，且输液架收藏架内有塑料套防止输液架碰撞晃动。 |  |  |
| 13 | - 氧气瓶搁架：在床板下侧可横向放置最大7升的氧气瓶，并有两个旋钮可进行固定。 |  |  |
| 14 | - 床垫：面料表面PU防水处理，易于清洁，厚度≥5公分。 |  |  |
| 15 | - 不锈钢挂钩：床侧边有≥6个不锈钢金属挂钩，强度更好更美观。 |  |  |
| 16 | - 床底框架由≥30×60×1.5mm 的方管U型折弯竖向焊接而成，强度更好，推行稳定。 |  |  |
| 17 | - 输液架插孔：床体四周均设有输液架插孔，使用时旋转出来放置输液架，不用时可旋转收纳于床体下方，且配有梅花形旋钮用来紧固输液架有效防止晃动，输液架插孔内有防止碰撞的塑料套筒，更加使用方便。 |  |  |
| 18 | - 配置清单：要求每张床配置病床1张、床垫1张、床头柜1个。 |  |  |
| - 品目二： | - 床头柜 |  |  |
| 1 | - 规格尺寸：500mm（长）×450mm（宽）×750mm（高）（±10mm） |  |  |
| 2 | - 柜体采用全新ABS材料注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗。 |  |  |
| 3 | - 床头柜由柜体、顶板、抽屉、餐拉板、隔板、毛巾架等组成。 |  |  |
| 4 | - 柜体正面形状为矩形，左右两侧面配有隐藏式不锈钢毛巾架，需用时可伸出，反之收拢，放置在柜体侧面型体内。 |  |  |
| 5 | - 柜体内部设有水壶位。 |  |  |
| 6 | - 储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用。 |  |  |
| 7 | - 床头柜四周、抽屉各处外周圆润，不能出现尖角。 |  |  |
| - 品目三： | - 床垫 |  |  |
| 1 | - 标准医用双摇病床床垫，床垫规格、功能、尺寸和医院现有病床完全配套，具体尺寸以实际测量为准。 |  |  |
| 2 | - 内褥厚度≥80mm，由厚度≥60mm高密度海绵+厚度≥20mm天然椰丝棕垫组成。 |  |  |
| 3 | - 布料采用防水布，配有拉链，床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮。 |  |  |
| 4 | - 垫体颜色多样，可个性化定制。 |  |  |
| 5 | - 海绵、棕垫必须采用环保材料，床垫甲醛释放量≤0.050mg/㎡h。 |  |  |
| 品目四： | - 餐板 |  |  |
| 1 | - 床上餐桌板可与医院现病床完全配套，具体尺寸以实际测量为准。 |  |  |
| 2 | - 采用全新ABS材料注塑成型，可伸缩。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |