| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特定蛋白仪配套试剂（免疫球蛋白+风湿五项+轻链） | 微量白蛋白测定试剂盒 | （1）试剂和耗材需适配院内在用日立3500全自动特定蛋白生化分析仪，并提供相应配套证书或佐证； （2）试剂项目线性范围高，尿微量白蛋白线性范围≥1000 mg/L；κ轻链≥12.00 g/L，λ轻链≥7.60 g/L；游离Kappa轻链≥165.0 mg/L，游离Lambda轻链≥180.0 mg/L； （3）试剂项目灵敏度高，免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M，灵敏度≤0.08 g/L；补体C3、补体C4，灵敏度≤4.0 mg/L； （4）抗原过剩范围高，类风湿因子≥20000 IU/mL；抗链球菌溶血素O≥10000.0 IU/mL；C反应蛋白≥1500.0mg/L； （5）试剂在机稳定性，至少可以保证连续上机30天； （6）在本市范围内具有完善的供货渠道和售后服务体系； （7）试剂耗占比≤30%。 | 测试 |
| 2 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒 |  | 测试 |
| 3 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒 |  | 测试 |
| 4 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒 |  | 测试 |
| 5 |  | 补体C3c测定试剂盒 |  | 测试 |
| 6 |  | 补体C4测定试剂盒 |  | 测试 |
| 7 |  | 类风湿因子测定试剂盒 |  | 测试 |
| 8 |  | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒 |  | 测试 |
| 9 |  | C反应蛋白测定试剂盒 |  | 测试 |
| 10 |  | κ轻链测定试剂盒（血） |  | 测试 |
| 11 |  | λ轻链测定试剂盒（血） |  | 测试 |
| 12 |  | κ轻链测定试剂盒（尿） |  | 测试 |
| 13 |  | λ轻链测定试剂盒（尿） |  | 测试 |
| 14 |  | 免疫球蛋白G 测定试剂盒（尿） |  | 测试 |
| 15 |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒 |  | 测试 |
| 16 |  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 |  | 测试 |
| 17 |  | 免疫球蛋白G亚型1测定试剂盒 |  | 测试 |
| 18 |  | 免疫球蛋白G亚型2测定试剂盒 |  | 测试 |
| 19 |  | 免疫球蛋白G亚型3测定试剂盒 |  | 测试 |
| 20 |  | 免疫球蛋白G亚型4测定试剂盒 |  | 测试 |
| 21 |  | 游离Kappa轻链测定试剂盒 |  | 测试 |
| 22 |  | 游离Lambda轻链测定试剂盒 |  | 测试 |
| 23 |  | 补体价测定试剂盒（CH50） |  | 测试 |
| 24 |  | 肌酐测定试剂盒 |  | 测试 |
| 25 |  | 清洗液（HIALKALI-D） |  | 测试 |
| 26 |  | 清洗液（HICARRYNON） |  | 测试 |
| 27 |  | 清洗液（HITERGENT） |  | 测试 |