- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 雀啄深度可调节：≥10个档位，范围：1cm～10cm，允差±1cm |  |  |  |
| - 2 | 雀啄停留时间可调节：≥10个档位，范围：1s～10s，允差±1s |  |  |  |
| - 3 | 回旋速度可调节：≥19个档位，范围：1cm/s～10cm/s，允差±10% |  |  |  |
| - 4 | 回旋半径可调节：≥9个档位，范围：1cm～5cm，允差±1cm |  |  |  |
| - 5 | 循经往返速度可调节：≥19个档位，范围：1cm/s～10cm/s，允差±10% |  |  |  |
| - 6 | 循经往返距离可调节：≥36个档位，范围：2.5cm～20cm，允差±1cm |  |  |  |
| - 7 | 变频手法参数： |  |  |  |
| - 7.1 | 变频手法基于内置的两组基础手法进行参数调整，测量内置的两组基础手法参数即可 |  |  |  |
| - 7.2 | 手法时长允差±5s，速度允差±10%，半径允差±1cm，距离允差±1cm，深度允差±1cm，时间允差±1s |  |  |  |
| - 8 | 内置≥28项常用穴位（热敏灸创始人陈日新教授）变频手法方案 |  |  |  |
| - 9 | 得气灸感记录：在施灸过程中或施灸结束后，可在平板上进入得气灸感记录程序，通过内置的灸感量表，评估该次治疗的得气强度，记录得气灸感类型 |  |  |  |
| - 10 | 手法精度：平面定位允差0cm～1cm，工作高度允差±1cm |  |  |  |
| 11 | 在动态或静态施灸过程中，通过平板或遥控器，可完成灸材固定装置的上、下、左、右、前、后的实时调节 |  |  |  |
| 12 | 在施灸40～50分钟内不需要掸灰 |  |  |  |
| 13 | 灸材固定装置旋转角度：90°，±1° |  |  |  |
| 14 | 可调距双点施灸：调节间距最小距离107mm，最大距离185mm，允差±5mm |  |  |  |
| 15 | 静止施灸与动态施灸一键切换：在施灸过程中，可以根据当前穴位状态要求，一键切换静止温和灸与手法动灸 |  |  |  |
| 16 | 定时功能：5～100分钟，允差±10% |  |  |  |
| 17 | 温度调节距离：6～18cm，允差±1cm |  |  |  |
| 18 | 碰撞检测触发力≤60N |  |  |  |
| 19 | 正常工作运行噪音≤65dB |  |  |  |
| 20 | 无线遥控器按键功能：在施灸过程中能够实时调节施灸部位，可以前、后、左、右、暂停、升高、降低 |  |  |  |
| 21 | 安全保护功能 |  |  |  |
| 21.1 | 温度调节：通过软件操作或无线遥控器，调整距离传感器到人体表面的距离，实现体感艾灸温度改变，距离调整范围是 6cm～18cm，允差±1cm |  |  |  |
| 21.2 | 距离过近提醒：艾灸过程中因人体移动造成体表与距离传感器距离小于16mm，时间持续超过1s，设备停止服务，同时灸材固定装置自动抬起，设备回到安全位置 |  |  |  |
| 21.3 | 触碰保护：运行过程中与灸材固定装置或机器手发生碰撞时，当推力小于60N，设备停止服务，同时灸材固定装置自动抬起，设备回到安全位置。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| - 五、 | - 设备使用期间所需配件更换及耗材均由中标厂商提供，费用由厂商负责 |  |  |  |