| 序号 | 项目名称 | 对应手术名称 | 产品参数 | 适用病症 | 需求部件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨缺损假体（定制）耗材-髋关节肿瘤假体骨科材料 | - 股骨病损切除术 - 人工股骨头置换术 | - 适用于股骨肿瘤。假体根据患者情况进行定制，分股骨近端、股骨远端、中段假体、垫块、髋臼外杯、螺钉等。 - 产品采用GB/T13810标准要求的钛合金材料、YY/T0966-2014标准要求的纯钽材料，通过电子束熔融快速成型技术或其他工艺加工制造，其他部件采用符合YY0117.3标准规定的钴铬钼合金、GB/T19701.2标准规定的2型超高分子量聚乙烯、YY/T0811标准规定的高交联超高分子量聚乙烯等材料、ASTM F2695的维他命E高交联超高分子量聚乙烯材料、GB/T13810 标准规定的 TA3 纯钛材料和 TC4 钛合金材料、IS06474-2 标准规定的X型氧化锆增韧氧化铝基复合陶瓷材料，和表面具有耐磨涂层的钛合金材料制造，部分钛合金部件表面经阳极氧化处理。 - 假体需与双极头（连接球头），球头（连接双极头）等假体共同配合使用。 - 术中为了精确截骨，需与3D打印髋关节截骨导板、金属骨针定位配合使用。 | - 1、2岁至85岁患者。 - 2. 肿瘤累及股骨中上段或全部股骨。 - 3.原发及继发恶性肿瘤累及股骨中上段，骨中间型肿瘤或良性肿瘤，股骨严重变形或复发概率高患者。 - 4.切除后股骨中上段骨缺损患者。 | - 股骨近端 - 股骨远端 - 中段假体 - 垫块 - 髋臼外杯 - 螺钉 - 双极头 - 球头 - 股骨头重建棒 - 孔塞 |
| 2 | 骨缺损假体（定制）耗材-膝关节肿瘤假体骨科材料 | - 股骨病损切除术、胫骨病损切除术 - 铰链式人工膝关节置换术 | - 适用于股骨、胫骨肿瘤；假体根据患者情况进行定制。 - 产品采用GB/T13810标准要求的钛合金材料、YY/T0966-2014标准要求的纯钽材料，通过电子束熔融快速成型技术或其他工艺加工制造，其他部件采用符合YY0117.3标准规定的钴铬钼合金、GB/T19701.2标准规定的2型超高分子量聚乙烯、YY/T0811标准规定的高交联超高分子量聚乙烯等材料、ASTM F2695的维他命E高交联超高分子量聚乙烯材料、GB/T13810 标准规定的 TA3 纯钛材料和 TC4 钛合金材料、IS06474-2 标准规定的X型氧化锆增韧氧化铝基复合陶瓷材料，和表面具有耐磨涂层的钛合金材料制造，部分钛合金部件表面经阳极氧化处理。 - 术中为了精确截骨，需与3D打印膝关节截骨导板、金属骨针定位配合使用。 | - 1、2岁至85岁患者。 - 2. 肿瘤累及股骨中下段或全部股骨。 - 3.原发及继发恶性肿瘤累及股骨、胫腓骨下端，骨中间型肿瘤或良性肿瘤，股骨、胫腓骨上端严重变形或复发概率高患者。 - 4.切除后股骨中下段、胫腓骨下端骨缺损患者。 | - 膝关节假体 - 胫骨假体 - 胫骨髓针 - 3D打印膝关节截骨导板 - 金属骨针 |
| 3 | 骨缺损假体（定制）耗材-骨盆肿瘤假体骨科材料 | - 骨盆病损切除术 - 全髋关节置换 | - 1.适用于各种骨盆肿瘤，骶骨肿瘤、髂骨肿瘤。 - 假体根据患者情况进行定制，分骨盆假体、骶骨假体、3D打印髋臼杯、螺钉等。 - 2.产品采用GB/T13810标准要求的钛合金材料、YY/T0966-2014标准要求的纯钽材料，通过电子束熔融快速成型技术或其他工艺加工制造，其他部件采用符合YY0117.3标准规定的钴铬钼合金、GB/T19701.2标准规定的2型超高分子量聚乙烯、YY/T0811标准规定的高交联超高分子量聚乙烯等材料、ASTM F2695的维他命E高交联超高分子量聚乙烯材料、GB/T13810 标准规定的 TA3 纯钛材料和 TC4 钛合金材料、IS06474-2 标准规定的X型氧化锆增韧氧化铝基复合陶瓷材料，和表面具有耐磨涂层的钛合金材料制造，部分钛合金部件表面经阳极氧化处理。 - 假体需与球头（连接股骨柄），股骨柄（连接球头）等假体共同配合使用。 - 术中为了精确截骨，需与3D打印髋关节截骨导板、金属骨针定位配合使用。 | - 1、2岁至85岁患者。 - 2. 肿瘤累及股骨头、骨盆或骶骨。 - 3.原发及继发恶性肿瘤累及股骨头、骨盆或骶骨，骨中间型肿瘤或良性肿瘤，骨盆或骶骨严重变形或复发概率高患者。 - 4.切除后骨盆、髋臼、骶骨骨缺损患者。 | - 骨盆假体 - 骶骨假体 - 3D打印髋臼杯 - 螺钉 - 股骨柄 - 金属骨针 - 3D打印髋关节截骨导板 |
| 4 | 骨缺损假体（定制）耗材-肩关节肿瘤假体骨科材料 | - 肱骨病损切除术 - 人工肱骨头置换术 | - 适用于肱骨肿瘤、肩胛盂肿瘤、肩胛骨肿瘤。 假体根据患者情况进行定制，分半肩关节假体、全肩关节假体、反肩关节假体、肱骨假体、肱骨髓针、间隔器、肩胛骨、肩胛盂、截骨段等。 - 产品采用GB/T13810标准要求的钛合金材料、YY/T0966-2014标准要求的纯钽材料，通过电子束熔融快速成型技术或其他工艺加工制造，其他部件采用符合YY0117.3标准规定的钴铬钼合金、GB/T19701.2标准规定的2型超高分子量聚乙烯、YY/T0811标准规定的高交联超高分子量聚乙烯等材料、ASTM F2695的维他命E高交联超高分子量聚乙烯材料、GB/T13810 标准规定的 TA3 纯钛材料和 TC4 钛合金材料、IS06474-2 标准规定的X型氧化锆增韧氧化铝基复合陶瓷材料，和表面具有耐磨涂层的钛合金材料制造，部分钛合金部件表面经阳极氧化处理。 - 术中为了精确截骨，需与3D打印四肢小关节截骨导板、金属骨针定位配合使用 | - 1、2岁至85岁患者。 - 2. 肿瘤累及肱骨中上段骨。 - 3.原发及继发恶性肿瘤累及肱骨，中间型肿瘤或良性肿瘤，肱骨严重变形或复发概率高患者，骨中间型肿瘤或良性肿瘤，肱骨中上段严重变形或复发概率高患者。 - 4.切除后肱骨中上段骨缺损患者。 | - 半肩关节假体 - 全肩关节假体 - 反肩关节假体 - 肱骨假体 - 肱骨髓针 - 间隔器 - 肩胛骨 - 肩胛盂 - 截骨段 |
| 5 | 骨缺损假体（定制）耗材-肘关节肿瘤假体骨科材料 |  | - 适用于病变产生的骨缺损、肘关节骨肿瘤。 假体根据患者情况进行定制，分肘关节假体、尺骨假体、桡骨假体等。 - 产品采用GB/T13810标准要求的钛合金材料、YY/T0966-2014标准要求的纯钽材料，通过电子束熔融快速成型技术或其他工艺加工制造，其他部件采用符合YY0117.3标准规定的钴铬钼合金、GB/T19701.2标准规定的2型超高分子量聚乙烯、YY/T0811标准规定的高交联超高分子量聚乙烯等材料、ASTM F2695的维他命E高交联超高分子量聚乙烯材料、GB/T13810 标准规定的 TA3 纯钛材料和 TC4 钛合金材料、IS06474-2 标准规定的X型氧化锆增韧氧化铝基复合陶瓷材料，和表面具有耐磨涂层的钛合金材料制造，部分钛合金部件表面经阳极氧化处理。 | - 1、2岁至85岁患者。 - 2. 肿瘤累及肱骨中下段及尺桡骨上端。 - 3.原发及继发恶性肿瘤累及肱骨、尺桡骨，骨中间型肿瘤或良性肿瘤，肱骨严重变形或复发概率高患者，骨中间型肿瘤或良性肿瘤，肱骨中下段及尺桡骨上端严重变形或复发概率高患者。 - 4.切除后肱骨中下段、尺桡骨上段骨缺损患者。 | - 肘关节假体 - 尺骨假体 - 桡骨假体 |
| 6 | 骨缺损假体（定制）耗材-小关节肿瘤假体骨科材料 |  | - 适用于小关节病变产生的骨缺损、骨肿瘤。 假体根据患者情况进行定制，分指关节髓针、 指关节平台、趾关节假体等。 - 2.产品采用GB/T13810标准要求的钛合金材料、YY/T0966-2014标准要求的纯钽材料，通过电子束熔融快速成型技术或其他工艺加工制造，其他部件采用符合YY0117.3标准规定的钴铬钼合金、GB/T19701.2标准规定的2型超高分子量聚乙烯、YY/T0811标准规定的高交联超高分子量聚乙烯等材料、ASTM F2695的维他命E高交联超高分子量聚乙烯材料、GB/T13810 标准规定的 TA3 纯钛材料和 TC4 钛合金材料、IS06474-2 标准规定的X型氧化锆增韧氧化铝基复合陶瓷材料，和表面具有耐磨涂层的钛合金材料制造，部分钛合金部件表面经阳极氧化处理。 - 术中为了精确截骨，需与3D打印四肢小关节截骨导板、金属骨针定位配合使用 | - 1、2岁至85岁患者。 - 2. 肿瘤累及关节组成骨，影响关节稳定。 - 3.原发及继发恶性肿瘤累及小关节组成骨，骨中间型肿瘤或良性肿瘤，需切除关节组成骨，关节稳定下降。 - 4.切除骨缺损，局部稳定性下降患者。 | - 小关节假体 - 锁骨假体 - 胸骨钛板 - 指关节髓针 - 指关节平台 - 接头锚 - 接骨板 - 距骨假体 - 平台垫 - 趾关节假体 - 3D打印四肢小关节截骨导板 |

报价说明：

1.供应商提交的报价方案应充分考虑实际情况，需全面覆盖本清单所有需求，无隐形收费、无遗漏项。提供的方案应是最优方案，同类型病症所产生的费用，不能超过所提供方案的报价。

2.所报产品需与每个项目中的需求部件名称对应填报医用耗材试剂询价表。