- 附件一：江西中医药大学附属医院尿动力学分析仪市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合GB 9706.1-2020医用电气 设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求； |  |  |  |
| 2 | 全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。 |  |  |  |
| 3 | 灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。 |  |  |  |
| 4 | 无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题， 提高检测精度。 |  |  |  |
| 5 | 双模式软件（A和B模式），可自由切换 |  |  |  |
| 6 | 产品主机设计使用寿命不小于12年(提供说明书或铭牌图片，并加盖制造商公章予以证明)。 |  |  |  |
| 7 | 测压方式：水测压+气测压，压力测定范围: -2.45kPa～+19.61kPa(-25cmH2O～+200cmH2O),误差≤2％。 |  |  |  |
| 8 | 具有尿流率检测功能： |  |  |  |
| 9 | 排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤1％； |  |  |  |
| 10 | 排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤1％； |  |  |  |
| 11 | 尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤2％； |  |  |  |
| 12 | 牵引机： |  |  |  |
| 13 | 牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤2%； 牵引长度：≥280mm。 |  |  |  |
| 14 | 灌注泵：灌注率设定范围，分为两档： 2mL/min～10mL/min 10mL/min～80mL/min |  |  |  |
| 15 | 灌注率误差：2/min～80mL/min时：误差≤2％。 |  |  |  |
| 16 | 尿动力分析仪专用金属8轮灌注泵 |  |  |  |
| 17 | 波动检测：差值低于7cmH2O |  |  |  |
| 18 | 推注泵：主机一体式推注泵，尿动力软件可控制 ，推注率设定范围：2mL/min～5mL/min 误差≤2％。 |  |  |  |
| 19 | EMG单元： 测量信号幅度范围: 20µV～1000µV； 频率范围：通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB),不包括限波波段 |  |  |  |
| 20 | 检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步测定；尿道功能测定；压力/流率分析；膀胱顺应性分析；漏尿点分析。 |  |  |  |
| 21 | 展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。 |  |  |  |
| 22 | 在检查病人时，可同时出病历报告。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |