- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 产品适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善 |  |  |  |
| 2 | - 冷却系统为液冷系统，非液冷+风冷，非风冷 |  |  |  |
| 3 | - 输出脉冲频率：≥60Hz，允差值±5% |  |  |  |
| 4 | - 刺激线圈：能实现双面双向刺激 |  |  |  |
| 5 | - 刺激线圈表面温度不大于43℃ |  |  |  |
| 6 | - 刺激强度：≥6Tesla |  |  |  |
| 7 | - 磁感应强度最大变化率：至少包含40KT～70KT |  |  |  |
| 8 | - 脉冲上升时间：60μs±10μs |  |  |  |
| 9 | - 输出脉冲宽度：340μs±20μs或双向波单边脉冲宽度≥260μs |  |  |  |
| 10 | - 最小分辨率：≤2μV |  |  |  |
| 11 | - 频率测量范围：1Hz～25KHz |  |  |  |
| 12 | - 电脑操作管理方式，能实现： 硬盘储存、USB 储存； 专家方案、病历管理、以及病历打印输出； 刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护 |  |  |  |
| 13 | - 配置MEP模块：国际上主流传输方式，有线式。通道数不低于两通道；采样率不低于70KHz |  |  |  |
| 14 | - 一体式可推移整机结构：非叠加，非分体，非推车配置 |  |  |  |
| 15 | - 具备触发输入输出通用接口 |  |  |  |
| 16 | - 单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整 |  |  |  |
| 17 | - 开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容 |  |  |  |
| 18 | - 提供近红外联合使用方案 |  |  |  |
| 19 | - 设备最大功耗≥5KVA |  |  |  |
| 20 | - 设备使用年限≥10年 |  |  |  |
| 21 | - 主机同时安装2个刺激线圈，两个线圈可以分别进行刺激,线圈独立刺激，强度和频率可以任意调节，方案任意可调，也可以进行双刺激线圈联合刺激 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |