- 附件一：江西中医药大学附属医院掺铥光纤激光治疗机市场调研会参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 主要功能 |  |  |  |
| 1 | - 激光用于泌尿外科，适用于泌尿系结石的治疗。 |  |  |  |
| 2 | - 激光用于泌尿外科，适用于良性前列腺增生的治疗。 |  |  |  |
| 3 | - 激光可以连续输出或脉冲输出。 |  |  |  |
| 4 | - 进行前列腺汽化切割时，功率≥60w |  |  |  |
| 5 | - 进行碎石时，可采用脉冲输出模式，进行高效粉末化碎石。 |  |  |  |
| 6 | - 脉冲模式下碎石时，最大输出功率不小于55W。 |  |  |  |
| 7 | - 可通过脚踏开关和屏幕按键控制激光的待机或出光状态。 |  |  |  |
| 8 | - 左右脚踏可分别控制预设的两组不同参数的输出，方便手术中进行快速切换。 |  |  |  |
| 9 | - 可适用最小为200µm的光纤，且光纤最大输出功率不小于40W。 |  |  |  |
| 10 | - 设备主机结构组成中不含光纤，光纤应为开放式使用。 |  |  |  |
| 11 | - 激光设备的光纤连接口位于设备正面，以免光纤在术中折断。 |  |  |  |
| 12 | - 激光器使用统计：具有统计激光器出厂以来总出光时间功能。 |  |  |  |
| 13 | - 激光状态监控：具有实时监测激光器温度功能。 |  |  |  |
| 14 | - 每次使用统计：具有统计每次使用时总能量输出和每次总出光时间记录功能。 |  |  |  |
| 15 | - 具有自定义参数设置，并保存治疗参数的功能。 |  |  |  |
| 16 | - 可主动调节不小于三档脉冲宽度。 |  |  |  |
| 17 | - 设备主机开机为钥匙启动。 |  |  |  |
| 18 | - 具有故障报警及自动停止输出功能，当功率异常、超温时，将自动停止输出，并显示故障信息。 |  |  |  |
| 19 | - 激光器应为国产。 |  |  |  |
|  | - 技术参数 |  |  |  |
| 1 | - 激光波长大于1200nm |  |  |  |
| 2 | - 激光模式：多模 |  |  |  |
| 3 | - 输出最大功率：≥60W |  |  |  |
| 4 | - 输出功率设置步进：≤5W |  |  |  |
| 5 | - 输出最小功率：≤6W |  |  |  |
| 6 | - 最大脉冲能量：≥6J |  |  |  |
| 7 | - 最小脉冲能量：≤0.04J |  |  |  |
| 8 | - 最大脉冲宽度：≥30ms |  |  |  |
| 9 | - 瞄准光波长：500-600nm |  |  |  |
| 10 | - 瞄准光功率：≤5mW |  |  |  |
| 11 | - 冷却方式：风冷或水冷 |  |  |  |
| 12 | - 操作屏幕：≥8英寸 |  |  |  |
| 13 | - 光纤连接器类型：SMA-905 |  |  |  |
| 14 | - 设备使用期限：≥5年 |  |  |  |
| 15 | - 激光主机非台式便携设备，自带移动轮 |  |  |  |
| 16 | - 激光运行模式：连续运行 |  |  |  |
| 17 | - 电源线长度不小于2m |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |