- 附件一：江西中医药大学附属医院泪道内窥镜及配套设备采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 泪道内窥镜 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 全高清 CMOS 摄像系统，分辨率≥1920×1080P |  |  |  |
| 2 | 摄像头含 3组1/3英寸高亮度CMOS传感器，信号扫描方式为逐行扫描，可便捷更换，即插即用 |  |  |  |
| 3 | 具备去手术烟雾功能、去纤维网格化功能、血管显影功能、噪点消除功能 |  |  |  |
| 4 | 工作模式：硬镜和纤维镜模式，可一键消除摩尔纹 |  |  |  |
| 5 | 视频输出格式：≥1920×1080 ，像素≥210 万，逐行扫描：每秒60帧，全高清摄像头，画面稳定 |  |  |  |
| 6 | 医用LED冷光源：灯泡使用寿命≥40000小时 |  |  |  |
| 7 | LCD 大屏显示光源强度的百分比，光源的明暗度调节范围为 5 - 100% |  |  |  |
| 8 | 导光束直径≥3.5mm，长度≥200CM |  |  |  |
| 9 | 具备色彩还原能力，≥12轴色彩调节 |  |  |  |
| 10 | 高清（HD）摄像头：混合防水型，配置放大、白平衡、亮度值增减四按键 |  |  |  |
| 11 | 摄像系统带液晶显示屏，可实时显示图像，液晶屏幕≥6寸 |  |  |  |
| 12 | 光源亮度（通过内窥镜）≥80000lux |  |  |  |
| 13 | 眼内镜镜头可连接激光或微钻，工作通道内径：≤0.6mm |  |  |  |
| 14 | 鼻窦镜镜头直径：≤4mm |  |  |  |
| 15 | 鼻窦镜：支持4K分辨率，超广角，视野≥120度 |  |  |  |
| 16 | 全高清医用液晶监视器尺寸≥26寸 |  |  |  |
| 17 | 产品后续可升级眼内窥镜镜头，为后期采购人根据需求另行采购内容，不包含在本项目当中，但投标人需满足配备相关内容的能力，并提供市场成交合同及配置清单 |  |  |  |
| 18 | 眼内镜规格：直头，外径≤1.3mm |  |  |  |
| 19 | 眼内镜图像分辨率：≥6000pixe |  |  |  |
| （二） | 配置清单 |  |  |  |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统1套 |  |  |  |
| 2 | 摄像头1个 |  |  |  |
| 3 | 高清显示器1台 |  |  |  |
| 4 | LED冷光源1台 |  |  |  |
| 5 | 导光索1根 |  |  |  |
| 6 | 内窥镜台车1台 |  |  |  |
| 7 | 0度鼻窦镜2支 |  |  |  |
| 8 | 咬骨钳1把 |  |  |  |
| 9 | 泪囊切开刀1把 |  |  |  |
| 品目二 | 同视机 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 光学观察系统，具备角膜映光点观察装置 |  |  |  |
| 2 | 各镜筒独立横向转动范围：外转≥40°；内转≥50° |  |  |  |
| 3 | 各镜筒独立纵向转动调节范围：≥±35° |  |  |  |
| 4 | 视标扭动（旋向）调节范围：≥±20 |  |  |  |
| 5 | 左右镜筒中画片对光轴上下移动范围：±10△ |  |  |  |
| 6 | 瞳距调节范围：50mm-80mm |  |  |  |
| 7 | 额架调节范围:上下调节≥25mm，前后调节≥40mm |  |  |  |
| 8 | 下颏托高度调整范围（颏托顶端至目镜中心的调节范围）：70mm-125mm |  |  |  |
| 9 | 暗室照明灯：LED光源，照明亮度可调 |  |  |  |
| 10 | 麻痹性斜视检查装置或系统：具备检查麻痹性斜视功能 |  |  |  |
| 11 | 液晶显示屏幕：≥3寸 |  |  |  |
| 12 | 电子视标：≥8组 |  |  |  |
| 13 | 计时功能：可调节，≥5档 |  |  |  |
| 14 | 闪烁频率：30次/分～300次/分 |  |  |  |
| 15 | 治疗功能：建立三级功能、脱抑制治疗、纠正异常视网膜对应、矫正旁中心注视、治疗弱视 |  |  |  |
| 16 | 立体视检查功能：检查立体视锐度，视差从800"-60"，共分5级，共同使用一张匹配的母图 |  |  |  |
| 品目三 | 眼科手术床 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 有可调节固定腰托座面可±5°水平调节四向带刹车静音脚轮 |  |  |  |
| 2 | 输入电压:AC100-240V 运行速度≥8mm/秒 |  |  |  |
| 3 | 输出电压≥24V/可外置锂电池 升降方式:脚踏电动 |  |  |  |
| 4 | 最大承载≥250Kg 座椅净重:22Kg±2Kg |  |  |  |
| 5 | 升降高度:450-600m |  |  |  |
| 6 | 座面直径≥400mm 座面直径≥450mm |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |