附件一：江西中医药大学附属医院等离子体壁挂空气消毒机采购议价

| 序号 | 参数要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 应用场所：医疗场所的二类、三类、四类环境 |  |  |
| - 2 | - 消毒方式：等离子体 |  |  |
| - 3 | - 安装方式：壁挂式 |  |  |
| - 4 | - 适用范围：≤100 m3 |  |  |
| - 5 | - 噪声dB（A）：≤60dB； |  |  |
| - 6 | - 循环风量：≥800m³/h |  |  |
| - 7 | - 电源要求：工作电源: AC220V,50/60Hz ; |  |  |
| - 8 | - 人机共存：动态消毒机，人机共存使用，不生成二次污染 |  |  |
| - 9 | - 出风口可开启、关闭，内部双风机（提供产品结构图） |  |  |
| - 10 | - 臭氧残留量：≤0.004mg/m3（第三方机构具有CMA标识的检查报告） |  |  |
| - 11 | - 消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，实际平均值≥98%、30min/ 10m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%（第三方机构具有CMA标识的检查报告）； |  |  |
| - 12 | - 等离子体密度分布：1.10X1019m-³～6.62X1019m-³（第三方机构出具的检查报告）； |  |  |
| - 13 | - 核心组件设计寿命大于等于3万小时；（第三方机构具有CMA标识的检查报告）； |  |  |
| - 14 | - 显示要求：设备上能通过图文方式显示运行状态（提供宣传彩页或演示视频资料等证明材料）； |  |  |
| - 15 | - 多档风速可调：提供手动、预约工作模式供用户选择； |  |  |
| - 16 | - 智能提示：具备故障报警、滤网过期提示功能 |  |  |
| - 17 | - 程控数量：程控程序数量不低于5组 |  |  |
| - 18 | - 产品证件：提供卫生安全评价报告。 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务≥五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |