- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 超高清鼻窦镜系统 |  |  |
| 1 | - 4K超高清摄像主机 |  |  |
| 1.1 | - 4K内窥镜摄像系统使用寿命10年。 |  |  |
| 1.2 | - 电击防护等级CF型。 |  |  |
| 1.3 | - 4K内窥镜摄像系统，支持4K视频输出分辨率4096×2160P和3840×2160P |  |  |
| 1.4 | - 水平清晰度：≥2160P。 |  |  |
| 1.5 | - 图像色域范围支持BT.2020、。 |  |  |
| 1.6 | - 主机图像显示界面≥2种菜单调用或系统控制方式，至少包含：键盘、摄像头按键、主机面板。 |  |  |
| 1.7 | - 具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放，图像翻转等菜单控制功能。 |  |  |
| 1.8 | - 具有增益控制，色调调节，色彩饱和度调节，亮度调节，锐度调节等图像调节功能。 |  |  |
| 1.9 | - 主机支持≥2种测光模式，至少包含：中心测光，自动测光。 |  |  |
| 1.10 | - 场景模式≥4种，包括：胸腹腔镜、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、可实现一键切换。 |  |  |
| 1.11 | - 主机内置刻录功能，原生自带4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）视频录制，支持H.265和H.264编码模式，BT.2020和BT.709色彩空间，8Mbps-64Mbps码流可调。 |  |  |
| 1.12 | - 主机支持4K（3840x2160分辨率）图片采集；并集成图文工作站功能，连接打印机后，能够一键生成图像报告。 |  |  |
| 1.13 | - 可通过移动存储设备一键导入导出医生设置参数文件。 |  |  |
| 1.14 | - 支持多种输出端口：3G-SDI*4，HDMI2.0*1，DVI-D*2、HD-SDI*2、HDMI1.4*1。 |  |  |
| 2 | 4K摄像头 |  |  |
| 2.1 | - 摄像头采用CMOS芯片，原生输出3840*2160@60Hz的4K超高清图像数据。 |  |  |
| 2.2 | - 摄像头与光学适配器分体设计，可连接C-Mount接口标准的各种定焦或变焦光学适配器。 |  |  |
| 2.3 | - 摄像头控制按键≥4个，支持4种自定义按键功能，包括：白平衡、冻结、曝光亮度调节、锐度调节、缩放，图像翻转，场景设置等。 |  |  |
| 2.4 | - 防水等级IPX7。 |  |  |
| 3 | LED冷光源 |  |  |
| 3.1 | - 冷光源使用寿命10年。 |  |  |
| 3.2 | - 电击防护等级CF型。 |  |  |
| 3.3 | - 冷光源使用寿命≥20000小时。 |  |  |
| 3.4 | - 冷光源色温区间在≥4000K。 |  |  |
| 3.5 | - 支持16级智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。 |  |  |
| 3.6 | - 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。 |  |  |
| 3.7 | - 具有光源寿命提示功能。 |  |  |
| 4 | 医用监视器 |  |  |
| 4.1 | - 医用液晶面板，支持3840×2160分辨率 |  |  |
| 5 | 医用台车 |  |  |
| 5.1 | - 具有监视器挂臂。挂臂具有三关节调整功能，能够进行360°旋转调节且高度可调 |  |  |
| 5.2 | - 所有脚轮均为静音制动脚轮 |  |  |
| 6 | 导光束 |  |  |
| 6.1 | 导光束≥2米，输出照度：≥1100000Lx |  |  |
| 7 | 超高清鼻窦镜系统质保≥5年 |  |  |
| 8 | 超高清鼻窦镜系统配置清单 |  |  |
| 8.1 | 4K内窥镜摄像系统主机 1套 |  |  |
| 8.2 | 4K内窥镜摄像头 1个 |  |  |
| 8.3 | 内窥镜LED冷光源 1台 |  |  |
| 8.4 | 导光束 1根 |  |  |
| 8.5 | 32寸4K医用监视器 1台 |  |  |
| 8.6 | 鼻内镜镜头 2根 |  |  |
| 8.7 | 医用内窥镜台车 1台 |  |  |
| 8.8 | 消毒盒 2个 |  |  |
| 二 | 手术动力装置 |  |  |
| 1 | 主机 |  |  |
| 1.1 | 一机多用，可同时接驳磨钻手柄，鼻刨削或者微钻手柄 |  |  |
| 1.2 | 电钻模式在1:1传动比下最大转速≥70000转/分 |  |  |
| 1.3 | 鼻刨模式单向模式最大转速≥12000转/分，往复模式最大转速≥5000转/分 |  |  |
| 1.4 | 冲水泵主机一体化设计，流量可多档调节，可选择同步/延迟冲水，最大流量≥70毫升/分 |  |  |
| 2 | 脚踏 |  |  |
| 2.1 | - 脚踏防水设计，金属结构，能适应手术室各种环境 |  |  |
| 2.2 | - 电动式无极变速踏板，可根据医生踩踏的力度而调整转速 |  |  |
| 2.3 | - 脚踏开关具有启停、无极调速功能。 |  |  |
| 3 | 马达 |  |  |
| 3.1 | 马达最大转速≥70000转/分 |  |  |
| 3.2 | 无碳刷马达，可高温高压消毒 |  |  |
| 3.3 | 马达最大扭矩≥15mNm |  |  |
| 3.4 | 马达最大功率≥100瓦 |  |  |
| 4 | 鼻刨削 |  |  |
| 4.1 | - 最低速度可≤500转/分钟 |  |  |
| 4.2 | 鼻刨削单向最大转速≥12000转/分，往复最大转速≥5000转/分 |  |  |
| 4.3 | 无碳刷马达，可高温高压消毒。 |  |  |
| 5 | 磨钻手柄 |  |  |
| 5.1 | 在1:1传动比下最大转速≥70000转/分 |  |  |
| 5.2 | 手柄重量≤100克 |  |  |
| 5.3 | 手柄自带冲水通道 |  |  |
| 6 | 微钻手柄 |  |  |
| 6.1 | 手柄工作时，钻杆不旋转，只有钻头头端旋转，对周边组织及内窥镜镜头保护更佳。 |  |  |
| 6.2 | 微钻手柄自带冲水通道 |  |  |
| 6.3 | 在1:1传动比下最大转速≥70000转/分 |  |  |
| 7 | 刨削刀头 |  |  |
| 7.1 | 刨削刀头材质为不锈钢 |  |  |
| 7.2 | 有多种角度刀头可供选择，以应对不同部位手术需求 |  |  |
| 8 | 磨钻钻头 |  |  |
| 8.1 | 有多种材质不锈钢钨碳钢，金刚砂，粗金刚砂，特粗金刚砂磨钻头可供选择 |  |  |
| 8.2 | 有不同长度钻头适配各种手柄 |  |  |
| 9 | 微钻钻头 |  |  |
| 9.1 | 拥有多种材质，直径大小的微钻头，能够满足耳科，侧颅底，鼻颅底等多种手术需求 |  |  |
| 9.2 | 钻头自带保护鞘，工作时只有前端转动，不会误伤周围组织或者器械 |  |  |
| 10 | - 手术动力装置质保≥3年 |  |  |
| 11 | 手术动力装置配置清单 |  |  |
| 11.1 | 手术动力系统主机 1台 |  |  |
| 11.2 | 多功能脚踏开关 1个 |  |  |
| 11.3 | 高速马达 1个 |  |  |
| 11.4 | 鼻刨削手柄 1个 |  |  |
| 11.5 | 耳科微钻手柄 2个 |  |  |
| 三 | - 等离子体手术系统 |  |  |
| 1 | - 适用范围：适用于耳鼻喉手术中软组织（或人体软组织）的切割、消融、凝固和止血。 |  |  |
| 2 | - 工作频率：100-120KHz |  |  |
| 3 | - 两种工作模式，一种切割、消融模式，一种止血、凝固模式；切割消融模式挡位数≥9档。 |  |  |
| 4 | - 界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计。 |  |  |
| 5 | - 多种电极可选，具备双极吸引切割功能，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等。 |  |  |
| - 6 | - 等离子体手术系统质保≥3年 |  |  |