- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 神经肌肉电刺激仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 通过患者体表电刺激，进行神经肌肉训练 |  |  |
| - 2 | 四路电流输出可选，每路可连接二个电极片 |  |  |
| - 3 | 液晶触摸显示屏，尺寸≥5.7英寸 |  |  |
| - 4 | 脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长10us |  |  |
| - 5 | 频率1～180Hz范围内连续可调，步长1Hz |  |  |
| - 6 | 仪器的上升时间：0s～2s，步长为0.5s |  |  |
| - 7 | 仪器的维持时间：0s～20s，步长为1s |  |  |
| - 8 | 仪器的下降时间：0s～2s，步长为0.5s |  |  |
| - 9 | 仪器的断电时间：2s～50s，步长为1s |  |  |
| - 10 | 治疗时间1～99min可调，步长1min |  |  |
| - 11 | 最大输出电流：140mA(峰值电流)，步长1mA |  |  |
| - 12 | 同步/异步输出功能，满足不同治疗需求 |  |  |
| - 13 | 开路报警，过电保护确保治疗安全 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |