- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 移动无影灯（医用） | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 直射式照明。 |  |  |
| - 2 | 配备充电系统及蓄电池，可供应手术室断电紧急不插电时手术需求。 |  |  |
| - 3 | 采用LED冷光源。 |  |  |
| - 4 | 灯头重量≤6KG。 |  |  |
| - 5 | 中置手柄可耐受≥134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 |  |  |
| - 6 | 采用LED灯泡，灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换。 |  |  |
| - 7 | 灯头光源功率≤65W。 |  |  |
| - 8 | 灯头辐照密度Ee/Ec≤3.6mW/（m2·1x）。 |  |  |
| - 9 | 灯头最大照度≥130,000lux。 |  |  |
| - 10 | 光斑直径≤220mm。 |  |  |
| - 11 | 深腔照明率≥100%。 |  |  |
| - 12 | 聚焦深度≥1200mm。 |  |  |
| - 13 | 色彩还原指数 (Ra) 和红外显色指数(R9)均≥96。 |  |  |
| - 14 | 色温≥4350K。 |  |  |
| - 15 | 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 |  |  |
| - 16 | 单遮板无影率≥60%，单遮板深腔无影率≥55%。 |  |  |
| - 17 | 双遮板无影率≥50%，双遮板深腔无影率≥50%。 |  |  |
| - 18 | 照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50≥对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%。 |  |  |
| - 19 | 无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术照度。 |  |  |
| - 20 | 控制面板具备亮度提示和调节功能，照度≥10 级可调。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |