- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 全自动洗胃机 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 具备自动压力反馈控制系统，可实时调节。 |  |  |
| - 2 | 具备强力换向防堵结构。 |  |  |
| - 3 | 具备压力液量双安全保护，超压/超量可自动停机。 |  |  |
| - 4 | 具备进出胃液量平衡控制功能。 |  |  |
| - 5 | 具备进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。） |  |  |
| - 6 | 具备进出胃动态模拟压力/液量/次数等显示。 |  |  |
| - 7 | 具备报警功能：如声光报警（超压、堵管、故障）。 |  |  |
| - 8 | 无油膜式泵/医用蠕动泵。 |  |  |
| - 9 | 技术参数要求： |  |  |
| - 9.1 | 洗胃压力：47kPa-55kPa |  |  |
| - 9.2 | 出胃液量：≤450ml/次 |  |  |
| - 9.3 | 进胃液量：≤350ml/次 |  |  |
| - 9.4 | 液量平衡：≤250ml/次 |  |  |
| - 9.5 | 噪声：≤65dB(A) |  |  |
| - 9.6 | 洗胃周期：≤30-40s/次 |  |  |
| - 9.7 | 流量：≥2.0L/min |  |  |
| - 9.8 | 输入功率：≤80VA |  |  |
| - 9.9 | 电源：AC220V±22V ，50Hz±1Hz |  |  |
| - 10 | 配置清单： |  |  |
| - 10.1 | 主机1台；一次性使用负压引流（吸引）接管3包；一次性使用胃管3根；防尘堵4个；电源线1根 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |