眼科超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除一批耗材

| 序号 | 品名 | 单位 | 参数性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25Ga+ 膜剥离镊子头 | 把 | 黄斑裂孔薄膜抓取，头端样式提高可视性；口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 2 | MAXGrip 25Ga+ 镊子头 | 把 | 微纹理扩大抓取表面，适用于纤维或粘附膜的安全抓取，口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 3 | 25Ga先进软头移液手柄 | 把 | 软头设计防组织损伤，处理组织渗血，口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 4 | 25Ga Flexible 激光光纤/RFID SMA | 根 | 40°弯角可达角巩膜缘后6mm的视网膜周边，口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 5 | 25Ga+联合功能玻切头-20000CPM/0.9mm，普通照明光纤 | 套 | 玻切头驱动方式双气路驱动， 斜面设计玻切头20000转/分钟；口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 6 | 25G加强穿刺刀，3支装 | 支 | 锋利坚硬的头端一步式穿刺，实现线型平坦切口，口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 7 | 25Ga+Ultravit 玻切头-10000CPM-斜面 | 个 | 玻切头驱动方式双气路驱动， 斜面设计玻切头20000转/分钟；口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 8 | 25Ga+HyperVit 玻切头-20000CPM-斜面 | 个 | 玻切头驱动方式双气路驱动， 斜面设计玻切头20000转/分钟；口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 9 | 无针头超乳套包/0.9mm | 个 | 0.9mm灌注套管式超乳套包 |
| 10 | 25Ga+复合功能玻切头-20000CPM,普通照明光纤 | 个 | 玻切头驱动方式双气路驱动， 斜面设计玻切头20000转/分钟；口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 11 | 粘弹物质控制管路 | 个 | 注射和抽取硅油套包，射频识别系统，适用于20G 23G,25G注入和取出硅油术 |
| 12 | 360°任意旋转手柄 | 把 | 36个独立的雕刻杠杆提供良方的触觉反馈 |
| 13 | 23Ga 灌注头（托盘装） | 根 | 灌注头，口径大小：23G ，外径0.64mm |
| 14 | 25Ga 灌注头（托盘装） | 跟 | 灌注头，口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 15 | 25Ga 30度电凝头 | 个 | 30°尖端可视化电凝头；口径大小：25G ，外径0.5mm |
| 16 | 23Ga Revolution 内界膜镊 | 把 | 黄斑裂孔薄膜抓取，头端样式提高可视性，口径大小：23G ，外径0.64mm |
| 17 | 25+Ga Revolution内界膜镊 | 把 | 黄斑裂孔薄膜抓取，头端样式提高可视性口，径大小：25G ，外径0.5mm |
| 18 | 灌注/抽吸管路 | 个 | 灌注/抽吸管路，适用于超乳手术灌注和抽吸 |
| 19 | 23Ga Flexible 激光光纤/RFID SMA | 根 | 40°弯角可达角巩膜缘后6mm的视网膜周边，口径大小：23G ，外径0.64mm |
| 20 | 23Ga先进软头移液手柄 | 把 | 软头设计防组织损伤，处理组织渗血，适用于玻切手术主动或被动抽吸 |
| 21 | 23Ga RFID 直形照明光钎 | 根 | 直形照明，口径大小：23G ，外径0.64mm |
| 22 | 23G加强穿刺刀，3支装 | 支 | 锋利坚硬的头端一步式穿刺，实现线型平坦切口，口径大小：23G ，外径0.64mm |
| 23 | 23Ga联合功能玻切头-10000CPM，普通照明光纤 | 个 | 玻切头驱动方式双气路驱动， 斜面设计玻切头10000转/分钟；口径大小：23G ，外径0.64mm |
| 24 | 带自动灌注阀的灌注管路 | 根 | 带自动灌注阀的灌注管路，适用于玻切手术气液交换手术 |
| 25 | 23Ga UltraVit-10000CPM-斜面 | 个 | 玻切头驱动方式双气路驱动， 斜面设计玻切头10000转/分钟；口径大小：23G ，外径0.64mm |
| 26 | 23Ga复合功能玻切头-10000CPM，普通照明光纤 | 个 | 玻切头驱动方式双气路驱动， 斜面设计玻切头10000转/分钟；口径大小：23G ，外径0.64mm |

以上耗材需适配超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件（眼科超声乳化仪）、型号:Constellation设备使用