- 附件一：江西中医药大学附属医院医用冷藏冰箱采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医用冷藏冰箱 |  |  |
| - 1 | 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 |  |  |
| - 2 | - 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 |  |  |
| - 3 | 适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。 |  |  |
| - 4 | 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。 |  |  |
| - 5 | 精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 |  |  |
| - 6 | 采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。 |  |  |
| - 7 | - 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 |  |  |
| - 8 | 门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 |  |  |
| - 9 | - 采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 |  |  |
| - 10 | 此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。 |  |  |
| - 11 | 箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 |  |  |
| - 12 | 容积：150L |  |  |
| - 13 | 温度范围：2-48℃ |  |  |
| - 14 | - 商品重量：不超过50KG |  |  |
| - 15 | - 制冷剂用量：R600a |  |  |
| - 16 | 配置搁架3个、钥匙2把 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 医用冷藏冰箱 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |