- 附件一：江西中医药大学附属医院眼前节测量评估系统及配套设备询价参数

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 眼前节测量评估系统 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 三维眼位监控，体现X、Y、Z轴及眼动监控参数 |  |  |  |
| 2 | 基于角膜光学特性优选人工晶状体，针对非球面、散光、多焦点晶体提供不同术前规划方案 |  |  |  |
| 3 | 角膜屈光力四维分析，提供全角膜屈光力TCRP、净屈光力TNP、模拟屈光力SimK |  |  |  |
| 4 | 角膜光密度软件 |  |  |  |
| 5 | PNS晶体核密度分级，客观量化白内障严重程度 |  |  |  |
| 6 | 设备注册证产品名称需带有“眼前节”描述 |  |  |  |
| 7 | 提供1~8mm范围角膜屈光力，计算模式可选区域和环，计算圆心可选瞳孔中心和角膜顶点 |  |  |  |
| 8 | 具备圆锥角膜筛查功能 |  |  |  |
| 9 | 具备1本及以上圆锥角膜诊断参考教材 |  |  |  |
| 10 | 具备圆锥角膜分级功能 |  |  |  |
| 11 | 具备全角膜波前像差分析 |  |  |  |
| 12 | 具备前后角膜地形图数据 |  |  |  |
| 13 | 测量数据点达≥100000个 |  |  |  |
| 14 | 具有可调节固视标，引导屈光不正患者 |  |  |  |
| 15 | 自动化采集，扫描速度≥100帧/2秒 |  |  |  |
| 16 | 三维眼位监控，体现X、Y、Z轴及眼动监控参数 |  |  |  |
| 17 | 江西省内用户≥2家 |  |  |  |
| 18 | 具备角膜屈光力四维分析 |  |  |  |
| 19 | 具有角膜前、后表面高度图 |  |  |  |
| 20 | 具备眼前节断层图像，可观察眼前节形态 |  |  |  |
| 21 | 具备基于角膜厚度的眼压校正功能 |  |  |  |
| 22 | 非接触式：≥470nm裂隙光源探测 |  |  |  |
| 品目二 | YAG眼科激光治疗仪 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 设备应用范围：本产品在医疗机构中使用，用于眼科的后囊膜切开术以及周边虹膜切开术。 |  |  |  |
| 2 | 激光类型：Q开关Nd:YAG半导体激光，激光波长1064nm |  |  |  |
| 3 | 激光分布：超高斯能量分布 |  |  |  |
| 4 | 瞄准方式：≥2点瞄准光 |  |  |  |
| 5 | 爆破能量：空气中≤5.0mJ |  |  |  |
| 6 | 能量等级：1-10 mJ，连续可调 |  |  |  |
| 7 | 爆破模式：单脉冲、双脉冲或三脉冲 |  |  |  |
| 8 | 光斑大小：≤11微米, 入射角≤16° |  |  |  |
| 9 | 离焦范围：0 到100 µm 前后偏移 |  |  |  |
| 10 | 裂隙灯：≥五档变倍，5×，8×，12.5×，20×，32×； |  |  |  |
| 11 | 采用下光源裂隙灯设计，保证更大操作空间 |  |  |  |
| 12 | 目镜：±8.00D的屈光补偿； |  |  |  |
| 13 | 裂隙灯裂隙宽度：0～14mm连续可调；裂隙长度：0.2/1/3/5/9/14mm可调 |  |  |  |
| 14 | 操作显示屏：高清彩色触摸屏 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |