| 序 号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单 位(包括但 不限于人 份、测试) | 产品限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生殖道感染病原体核酸检测 | 生殖道感染病原体（淋球菌、沙眼衣原体、解脲脲原体5种亚型、生殖支原体、人型支原体、单纯疱疹病毒II型）核酸检测试剂盒 | 1.规格要求：50测试/盒。 2.用途：用于体外定性检测泌尿生殖道拭子样本中的6种病原体核酸，包括沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、解脲脲原体(Uu)、生殖支原体、单纯疱疹病毒Ⅱ型、阴道毛滴虫。 3.检测病原体：沙眼衣原体（CT）、淋病奈瑟菌（NG）、解脲脲原体（Uu）、生殖支原体（MG）、单纯疱疹II型（HSV-2）、阴道毛滴虫（TV）。 4.样本要求：男性为尿道拭子，女性为宫颈拭子。 5.检测灵敏度/检测下限: 不高于150 copies /mL。 6.准确性：采用3批试剂分别检测高、低浓 度的不同亚型/型别的上述检测病原体的尿道和宫颈拭子样本(包括单重感染和混合感染),检测结果均为相应型别阳性；检测不同亚型/型别的上述检测病原体的尿道和宫颈拭子样本，检测结果均为阴性；准确度符合要求。 7.精密度：采用三批试剂分别对中强阳、弱阳性样本进行批内、批间、日内、日间、不同操作者、不同地点间的精密度研究，检测结果与已知的病原体种类相符，且 Tm 值的变异系数（CV，%）均≤2.0%。 8.包容性：采用3批试剂对不同亚型/型别的上述检测病原体进行包容性验证，重复性和检出限验证均符合要求，试剂盒包容性良好。 9.质量控制：含内部质控和扩增质控。 10.特异性：与常见病原体感染样本无交叉反应。 | 50测试/盒 | 210元/人份、测试 |