- 附件一：

| 序号 | 参数要求 |  |  |  | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | 电脑1和电脑2 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 电脑1参数 | 电脑2 参数 |  |  |
| 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 物理核心数≥8 个，线程数≥12，主频≥2.1GHz，缓存≥12MB， 45W，内存支持的最高速率≥4800 MT/s，通道数≥2 个，64 位 | 物理核心数≥10个，线程数≥16，主频≥2.5GHz，缓存≥20MB，65W，内存支持的最高速率≥4800MT/s，通道数≥2 个，64 位 |  |  |
| 2 | *内存规格 | *内存配置容量 | ≥16GB | ≥16GB |  |  |
| 3 |  | *内存类型 | 配置 DDR4/DDR5/LPDDR5/LPDDR5X及以上内存类型 | 配置 DDR4/DDR5/LPDDR5/LPDDR5X及以上内存类型 |  |  |
| 4 |  | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 | ≥1 |  |  |
| 5 | *主板规格 | *主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |  |
| 6 |  | *主板支CPU 和内存情况 | 支持第 13 代及以上酷睿处理器，DDR4 3200MT/s 内存 | 支持第 13 代及以上酷睿处理器，DDR4 3200MT/s 内存 |  |  |
| 7 |  | 主板内置 PCIe插槽数量 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个 |  |  |
| 8 |  | 特殊孔位及接口 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm ×125mm×16.5mm（长×宽×高） | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm× 16.5mm（长×宽×高） |  |  |
| 9 |  | *主板其他内置接口 | M.2 接口≥2 个，已使用接口 1 个（用于固态硬盘），1 个用于内置 wifi扩展；SATA 接口≥2 个，已使用接口 0 个；千兆兆网卡接口≥1个 | M.2 接口≥2 个，已使 用接口 1 个（用于固态 硬盘），1 个用于内置 wifi 扩展；SATA 接口 ≥2 个，已使用接口 1 个；千兆兆网卡接口≥ 1 个 |  |  |
| 10 |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB | ≥16GB |  |  |
| 11 |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB | ≥64GB |  |  |
| 12 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | ≥1个 | ≥1个 |  |  |
| 13 |  | *固态存储容量 | ≥256GB | ≥512GB |  |  |
| 14 |  | *机械硬盘数量 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 15 |  | *机械硬盘总容量 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 16 |  | *机械硬盘转速 | ≥5400rpm | ≥5400rpm |  |  |
| 17 |  | 机械硬盘接口协议 | 支持 SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口 | 支持 SATA3.0及以上或SAS3.0 及以上接口 |  |  |
| 18 |  | *机械硬盘形态 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 |  |  |
| 19 |  | 固态存储接口协议 | 支持 SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 | 支持 SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |  |  |
| 20 |  | *固态存储形态 | 采用插卡等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态 | 采用插卡等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸SATA或 mSATA等标准的插卡形态 |  |  |
| 21 |  | 存储设备扩展盘位 | m.2 接口≥2 | m.2 接口≥2 |  |  |
| 22 |  | *存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合 GB/T12628 相关规定。 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间 应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55 ℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定。 |  |  |
| 23 | *显卡规格 | *显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 |  |  |
| 24 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | ≥80% | ≥80% |  |  |
| 25 |  | *显示屏分辨率 | 分辨率≥2560x1080， | 分辨率≥1920x1080 |  |  |
| 26 |  | 显示屏像素密度 | ≥85 像素/英寸 | ≥85 像素/英寸 |  |  |
| 27 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170° | 水平≥170° |  |  |
| 28 |  | *显示屏尺寸 | ≥29 英寸 | ≥23 英寸 |  |  |
| 29 |  | *显示屏屏幕比例 | 21:9 | 16:9 |  |  |
| 30 |  | *显示器外观颜色 | 黑色商务色系 | 黑色商务色系 |  |  |
| 31 |  | *显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤ 0.0012W/( ·cd · sr) （瓦每坎特拉每球面度） | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤ 0.0012W/( ·cd · sr) （瓦每坎特拉每球面度） |  |  |
| 32 |  | *显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤ -35dB | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |  |
| 33 |  | *显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤ 10% | 显示屏镜面反射率≤ 10% |  |  |
| 34 | *外设规格 | 传声器数量 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 35 |  | 扬声器数量 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 36 |  | *鼠标数量 | ≥1个 | ≥1个 |  |  |
| 37 |  | *键盘数量 | ≥1个 | ≥1个 |  |  |
| 38 |  | 摄像头数量 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 39 |  | 光驱数量 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 40 |  | *键盘按键数目 | ≥104 键 | ≥104 键 |  |  |
| 41 |  | 摄像头像素 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 42 |  | 摄像头分辨率 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 43 |  | 扬声器功率 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 44 |  | 扬声器频率范围 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 45 |  | 扬声器总谐波失真 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 46 |  | 扬声器最大声压级 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 47 |  | *键盘连接方式 | 有线 | 有线 |  |  |
| 48 |  | *键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm | 2.3mm ~ 4.0mm |  |  |
| 49 |  | *键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N± 0.14N | 按键压力应在 0.54N± 0.14N |  |  |
| 51 |  | *键盘颜色 | 黑色商务色系 | 黑色商务色系 |  |  |
| 52 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定 |  |  |
| 53 |  | *鼠标连接方式 | 有线 | 有线 |  |  |
| 54 |  | *有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 | ≥1.5 米 |  |  |
| 55 |  | *鼠标 DPI 分辨率 | 800~1600 | 800~1600 |  |  |
| 56 |  | *鼠标颜色 | 黑色商务色系 | 黑色商务色系 |  |  |
| 57 |  | *鼠标其他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定，配鼠标垫 1 个 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |  |  |
| 58 |  | 内置光驱 | 支持内置光驱 | 支持内置光驱 |  |  |
| 59 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | ≥1 | ≥1 |  |  |
| 60 |  | 无线网卡及天线数量 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 61 |  | 单无线网卡天线数量 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 62 | *外部接口规格 | *USB 接口数量 | 前置≥4个 USB3.2接口；后置≥2个USB3.2接口、≥2个USB2.0接口、，≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口，以上接口均为出厂原配，不支持后期加装。 | 前置≥4个 USB3.2接口；后置≥4个USB3.2接口、≥2个USB2.0接、≥1个TYPE-C接口，≥1个DP接口、≥1个HDMI接口，以上接口均为出厂原配，不支持后期加装。 |  |  |
| 63 |  | USB 母座接口要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 64 |  | *视频接口数量 | ≥2 | ≥2 |  |  |
| 65 |  | *音频接口数量 | ≥2 | ≥5 |  |  |
| 66 |  | 存储卡接口数 | 本项指标无配置需求， | 本项指标无配置需求， |  |  |
| 67 | *整机基础规格 | *整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 | a) 产品表面不应有凹 痕、划伤、裂缝、变形 和污染等。表面涂层均 匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能 的文字、符号、标志， 应清晰、端正、牢固 |  |  |
| 68 |  | *状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由投标人提供详细参数 | 在产品显著位置提供 状态指示功能，如运行状态，并由投标人提供详细参数 |  |  |
| 69 |  | *整机结构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理， 需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T9813.1的相关规定 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵 活可靠，布局应方便使用； e)所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线 处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装 和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定。 |  |  |
| 70 |  | *机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208中 IP20 防护要求，带温感探头,且通过了信息技术设备安全测试 | 机箱应符合 GB/T 4208中 IP20 防护要求，带温感探头,且通过了信息技术设备安全测试 |  |  |
| 71 |  | *整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的噪声功率级应不超过 6.5 Bel， | 产品工作在空闲状态 下，产品的噪声功率级应不超过 6.5 Bel |  |  |
| 72 |  | *整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃; b)可触及面温度不高于45℃; c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃, 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40 ℃,出风口温度不高于45℃, d)CPU散热方式为涡轮式风扇设计方式。 | 在环境温度 25℃及处 理器满载情况下，产品 表面温度应符合如下 要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃; b) 可触及面温度不高于 45℃; c)显示器表面温度：显示屏不高于 38℃, 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40 ℃, 出风口温度不高于45℃， d)CPU散热方式为涡轮式风扇设计方式。 |  |  |
| 73 |  | *整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 | 产品能效限定值应达 到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以 上 |  |  |
| 74 |  | *机身材质 | 金属 | 金属 |  |  |
| 75 |  | *机身颜色 | 黑色商务色系 | 黑色商务色系 |  |  |
| 76 |  | *机箱尺寸容量 | 机箱体积应≥8L | 机箱体积应≥15L |  |  |
| 77 | *CPU性能 | *CPU 物理核数 | 物理核数≥8，线程数≥12 | 物理核数≥10，线程数≥16 个 |  |  |
| 78 |  | *CPU 主频 | ≥2.1GHz | ≥2.5GHz |  |  |
| 79 |  | *CPU 末级缓存容量 | ≥12MB | ≥20MB |  |  |
| 80 |  | *CPU 支持的内存最高速率 | ≥4800MT/s | ≥4800MT/s |  |  |
| 81 | *内存性能 | *内存读写速率 | ≥3200MT/s | ≥3200MT/s |  |  |
| 82 | *显卡性能 | *显示分辨率 | ≥2560×1080 | ≥1920x1080 |  |  |
| 83 |  | *显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz | ≥300MHz |  |  |
| 84 |  | *显存等效频率 | ≥1000MT/s | ≥1000MT/s |  |  |
| 85 |  | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1080 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |  |  |
| 86 | *显示设备 性能 | *显示屏刷新率 | ≥75Hz | ≥75Hz |  |  |
| 87 |  | *显示屏位深 | ≥8 位 | ≥8 位 |  |  |
| 88 |  | *显示屏色域 | ≥99% sRGB | ≥99% sRGB |  |  |
| 89 |  | *显示屏色准 | △E ≤ 4 | △E ≤ 4 |  |  |
| 90 |  | *显示屏响应时间 | ≤8ms | ≤8ms |  |  |
| 91 |  | *显示屏亮度 | ≥250 尼特 | ≥250 尼特 |  |  |
| 92 |  | *显示屏亮度一致性 | ≥70% | ≥70% |  |  |
| 93 |  | *显示屏对比度 | ≥3000：1 | ≥3000：1 |  |  |
| 94 |  | *显示屏其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |  |  |
| 95 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、 1000Mbps 速率自适应 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、 1000Mbps 速率自适应 |  |  |
| 96 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 97 |  | 无线网卡频宽 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 98 | *主板功能 | *内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2 个 | ≥2 个 |  |  |
| 99 |  | 存储扩展接口 (板载存储不涉及) | SATA 接口≥2，M.2 接口≥2 | SATA 接口≥2，M.2 接口≥2 |  |  |
| 100 |  | *主板 USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |  |
| 101 |  | *主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 | 支持防静电保护功能 |  |  |
| 102 |  | *I/O 接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI 或 VGA 或 Type-C或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音 频扩展功能、基于 PCIe接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展 功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |  |
| 103 | *显卡功能 | *显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、 HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配 | 显卡至少支持 VGA、 HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配 |  |  |
| 104 |  | 独立显卡数量 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 105 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |  |  |
| 106 |  | *显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 | 显示器应提供显示器 支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |  |  |
| 107 |  | *显示器参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |  |
| 108 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 109 |  | 传声器降噪 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 110 |  | 键盘背光 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 111 |  | 光驱功能 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 112 | *存储功能 | *存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功 能 |  |  |
| 113 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a)支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD读写性能； b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 |  |  |
| 114 | *网络设备功能 | *网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |  |  |
| 115 |  | 无线网卡频段 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 116 |  | 物理开关 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 117 |  | *数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |  |
| 118 |  | 蓝牙协议 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 119 |  | *有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 | 支持 RJ45 接口 |  |  |
| 120 |  | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB15629.11 所有部分 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB15629.11 所有部分 |  |  |
| 121 |  | *网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 | 网络设备支持物理拆 装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |  |  |
| 122 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |  |  |
| 123 |  | *视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、 DVI、DP、Type-C 中 1种显示接口 | 至少支持 VGA、HDMI、 DVI、DP、Type-C 中 1种显示接口 |  |  |
| 124 |  | *HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |  |
| 125 |  | 其他接口 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能 | a)支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； b)支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能 |  |  |
| 126 |  | 存储卡接口类型 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 127 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应 符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器 可以不做要求 | 电源适配器电线组件 应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |  |  |
| 128 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 | 符合 GB18030的相关规定 |  |  |
| 129 |  | *操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |
| 130 |  | *固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |
| 131 |  | *操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |  |
| 132 |  | *固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |  |  |
| 133 |  | *BIOS支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |  |  |
| 134 |  | *固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |
| 135 |  | *固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |  |
| 136 |  | *固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |  |
| 137 |  | *固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |
| 138 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 139 |  | 人脸识别 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 140 |  | 静脉识别 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 141 | 硬件加速功能 | NPU/GPU 等 AI加速模块 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 142 |  | 视频编解码加速模块 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 143 |  | 影像处理加速模块 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 144 | *存储设备 可靠性 | *固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件： 256GB 硬盘容量） | TBW ≥ 80TB（条件： 512GB 硬盘容量） |  |  |
| 145 |  | *机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 | 通电时间≥5 万小时 |  |  |
| 146 | *显示设备 可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |  |  |
| 147 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | ≥1000 万次 | ≥1000 万次 |  |  |
| 148 |  | *鼠标按键寿命 | ≥500 万次 | ≥500 万次 |  |  |
| 149 |  | *键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经± 60°弯折不低于 3000次，功能、外观完好 | 键盘鼠标所用线材经 ±60°弯折不低于 3000次，功能、外观完好 |  |  |
| 150 |  | *风扇寿命 | ≥4 万小时 | ≥4 万小时 |  |  |
| 151 | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |  |  |
| 152 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 符合 GB/T 9813.1 中规定， 在 40℃、90%RH 的环境中，能保持 1 小时正常工作 |  |  |
| 153 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |  |
| 154 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |  |
| 155 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |  |
| 156 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |  |
| 157 |  | *MTBF 测试 | MTBF(m1) ≥100 万小时 | MTBF(m1) ≥100 万小时 |  |  |
| 158 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |  |
| 159 |  | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |  |
| 160 |  | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |  |  |
| 161 |  | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |  |
| 162 | *包装及运 输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求 标准的相关规定 |  |  |
| 163 | *服务要求 | *配置检查工具 | 投标人提供自检测试工具 | 投标人提供自检测试工具 |  |  |
| 164 |  | *服务响应 | （1）投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； （2）投标人提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； （3）建立全国技术服务体系和服务团体，所投产品制造商需要具有良好的售后服务水平和完善的售后服务体系，项目所在地（南昌）官方网站可查原厂品牌售后服务站点数≥5 家， 或承诺成交后在本项目 所在地建立官方网站可 查原厂品牌售后服务站 点不少于 5 家，符合专 业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务并服 务周期内提供产品的维 修、换件和升级服务。 | （1）投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； （2）投标人提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可 行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； （3）建立全国技术服务体系和服务团体，所投产品制造商需要具 有良好的售后服务水 平和完善的售后服务 体系，项目所在地（南昌）官方网站可查原厂品牌售后服务站点数 ≥5 家，或承诺成交后 在本项目所在地建立 官方网站可查原厂品 牌售后服务站点不少 于 5 家，符合专业服务 体系标准要求，提供原 厂中文服务并服务周 期内提供产品的维修、 换件和升级服务。 |  |  |
| 165 |  | *服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备 交付时间间隔不低于 3年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |  |  |
| 166 |  | *预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |  |  |
| 167 |  | *培训服务 | 投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |
| 168 |  | *典型问题解决手册 | 投标人提供典型问题解决说明文档或视频 | 投标人提供典型问题解决说明文档或视频 |  |  |
| 169 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 投标人提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 | 投标人提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |  |  |
| 170 |  | *整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件 和维修）应不小于 3 年，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。具备环保处置服务：主 机生命周期结束后，原 厂需提供符合工信部要 求的 IT 资产环保处置 服务，包括上门回收、 数据销毁、环保拆解， 并提供《资产环保处置 证明》，服务可通过电 话或官方网站查询。 | 免费服务周期（含换件 和维修）应不小于 3 年，为保证产品质量及服务要求，需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。 具备环保处置服务：主 机生命周期结束后，原 厂需提供符合工信部 要求的 IT 资产环保处 置服务，包括上门回收、 数据销毁、环保拆解， 并提供《资产环保处置 证明》，服务可通过电 话或官方网站查询。 |  |  |
| 171 |  | *合格证书要求 | 投标人提供产品合格证 | 投标人提供产品合格证 |  |  |
| 172 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 投标人提供开箱组装/使用指导 | 投标人提供开箱组装/使用指导 |  |  |
| 173 |  | *驱动下载服务要求 | 投标人提供驱动光盘或下载方式 | 投标人提供驱动光盘或下载方式 |  |  |
| 174 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 投标人提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） | 投标人提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |  |
| 175 |  | 跨架构平台应用兼容 | 投标人提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 投标人提供跨架构平 台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上 不同架构平台的应用 |  |  |
| 176 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 投标人保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 | 投标人保障产品主要 部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |
| 177 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，投标人应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 | 当产品部件出现供应 风险时，投标人应通知采购人并提供风险应 对方案确保产品的服务保障 |  |  |
| 178 |  | *供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |
| 179 | *关键部件 安全 要求 | *关键部件安全要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 | 本项指标无配置需求，若投标人提供则需满足指标要求 |  |  |
| 180 | *整机安全性要求 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |  |  |
| 181 |  | USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 |  |  |
| 182 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 | 支持安全物理锁 |  |  |
| 183 |  | *信息安全基本要求 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞 (如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞 (如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； d)产品具有中文版电脑优化软件； |  |  |
| 184 |  | *固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 | 支持固件安全启动功 能，固件启动过程中只有通过启动校验才能 正常启动 |  |  |
| 185 |  | *限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 | 符合 GB/T26572中规定 |  |  |
| - 品目二： | 门诊处方/医嘱打印机 |  |  |  |  |  |
|  | 打印方式 热转印及热敏 打印分辨率：≥203dpi 打印速度：≥150mm/秒 字符 汉字 GB18030大字库、 24*24 点阵、单字节字体(ZPL)：Font A到Font V 进纸纸宽：≥120mm 最大打印宽度：≥108mm 打印厚度：≥0.06~0.18mm 纸卷直径 外径：：≥127mm 内径：：≥25.4/38.1mm 碳带规格 长度：：≥300m 外径：：≥68mm 内径：：≥25.4mm 检测功能 标签检测、黑标检测、机构检测、碳带检测 撕纸方式 支持上撕纸、下撕纸 打印控制代码 ZPL、EPL、ESC/POS 指令 接口 标配：USB接口 用户记忆体：≥8M 内存：≥8M 标配：切刀（医疗专用版） 其他要求： 1，能够完全兼容固定资产管理系统，并根据客户需要提供二次开发包，协助客户进行二次开发， 2，免费提供用智能助手调节软件 3、同时兼容国产操作系统 4、采用国产自主研发的芯片 |  |  |  |  |  |
| - 品目三 | A4激光网络双面打印机 |  |  |  |  |  |
|  | 1、内存： ≥512M 2、菜单显示 ≥5行中英文显示屏 3、预热时间： 开机后 ≤14秒、 4、从睡眠模式返回：≤ 约4秒或以下 5、纸盒： ≥250页(普通纸≥80g/m²) 6、多功能托盘：≥100页(普通纸≥80g/m²) 7、最大进纸量：≥900页(普通纸≥80g/m²) 8、纸盒：A4,B5,A5,A5横向,A6,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,自定义尺寸(最小105.0 x 148.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等 9、多功能托盘：A4,B5,A5,A5向,A6,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片,信封,自定义尺寸(最小76.2 x 127.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等 10、出纸容量：≥150页 11、月最大负荷打印量≥80,000页 12、月打印量：≥750页~4000页 13、接口：≥1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 14、高速 ：≥USB 2.0 15、鼓粉一体 16、打印规格 单面：≥33ppm(A4)，双面：≥28.7ppm(A4) 打印分辨率≥1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 首页打印时间：≤5.4秒（A4） 打印语言：UFR II/PCL6/PCL5 自动双面打印：支持 特殊打印功能：安全打印，多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等 |  |  |  |  |  |
| - 品目四： | 条码打印机 |  |  |  |  |  |
|  | 打印机类型：热敏及热转印方式， 打印机规格 分辨率：≥203 dpi/8 点/毫米 内存：≥256 MB 闪存、128 MB SDRAM 打印宽度：≥4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi) 打印速度：≥6 英寸/152 毫米/秒 介质传感器：可移动黑标传感器，从中心到左侧的有限范围 偏离中心的固定间隙传感器。 介质和碳带：标签长度≥39.0英寸/991毫米 介质宽度：≥1.00 英寸/25.4 毫米至 4.4 英寸/112 毫米 介质卷尺寸：外径：≥5.00 英寸/127 毫米； 标准卷芯内径：≥0.5 英寸（12.7 毫米）和 1.0 英寸（25.4 毫米） 厚度：≥0.003 英寸（0.08 毫米）-0.0075 英寸（0.1905 毫米）（仅限撕纸 模式） 介质类型： 卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标 介质、标签纸料、连续收据纸和腕带等； 碳带外径： ≥2.6 英寸/66 毫米（300 米）；≥1.34 英寸/34 毫 米（74 米） 最大碳带长度： ≥984 英尺（300 米） 碳带宽度： ≥1.33 英寸/33.8 毫米- 4.3 英寸/109.2 毫米 碳带卷芯内径：≥300 米碳带：1 英寸/25.4 毫米- 74 米碳带：0.5 英寸/12.7 毫米 |  |  |  |  |  |
| - 品目五： | 手腕带打印机 |  |  |  |  |  |
|  | 印机类型：热敏打印机， 打印分辨率：≥203dpi, 打印宽度：≥56mm， 进纸宽度：≥60mm, 打印速度:≥152mm/s, 卷纸外径:≥127mm, 标配接口:USB2.0, 编程语言：支持语言：TSPL编程语言，便利性功能：页首自动定位、首页不浪费。 |  |  |  |  |  |
| - 品目六： | 瓶贴打印机 |  |  |  |  |  |
|  | 打印机类型：热敏及热转印打印机， 打印头寿命：≥150km 打印分辨率：≥203dpi, 打印宽度：≥108mm， 进纸宽度：≥120mm, 打印速度:≥5ips, 纸厚:≥0.05~0.32mm（打印头厚度可调节） 纸张外径:≥127mm, 纸张内径:≥25.4mm /38mm 标配接口:USB2.0,碳带规格:内径:12.7mm,外径:35mm,宽度:30-110mm,长度74m; |  |  |  |  |  |
| - 品目七： | A4激光单面打印机 |  |  |  |  |  |
|  | 打印速度：≥18页/分钟(A4) 打印分辨率：≥600×600dpi，≥2400×600dpi(图像处理分辨率) 首页打印时间：≥7.8秒 可打印方式：缩放打印,多合一打印,分组/分套打印,海报打印，水印打印,组合打印,省墨打印 耗材及打印量:随机初始硒鼓≥1600页 内存 ：≥32MB 纸张尺寸：A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC,16K,信封,自定义尺寸等 月打印负荷：≥5,000页 接口 ：≥USB 2.0高速 |  |  |  |  |  |
| - 品目八： | 激光一体打印机 |  |  |  |  |  |
|  | 1、黑白激光多功能一体机 (打印，复印，扫描) 2、内存容量（标准）：≥32MB 3、自液晶显示：10汉字（20字符）x2行 4、标准纸盒输入量：≥250张； 5、自动进稿器ADF：≥35页 6、配有线网络打印功能 7、打印速度：≥30PPM 8、首页打印输出时间：≤8.5秒 9、打印分辨率：≥600*600dpi，HQ1200dpi 10、自动双面打印，身份证一键式复印 11、鼓粉分离 |  |  |  |  |  |
| - 商务 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |  |  |
| - 商务 | 所有设备整机原厂质保≥三年， |  |  |  |  |  |
| - 商务 | 需提供产品技术参数确认函及售后服务承诺函并加盖制造商公章。 |  |  |  |  |  |