| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tNGS高通量测序试剂盒 | tNGS高通量测序试剂 | - 试剂需获得医疗器械备案证或医疗器械备案编号告知书，可用于临床。 - 试剂检验原理：联合探针锚定聚合技术。 - 测序读长策略有多种可选，至少包括SE100、PE150 等。 - 支持多种样品类型，包括：痰液、肺泡灌洗液、咽拭子、鼻拭子、脑脊液、脓液、胸腹水、关节液、穿刺液、尿液、新鲜组织。 - 一体化试剂盒或试剂预置设计。 | 1测试/盒 |
| 2 | 液相色谱-串联质谱检测试剂盒 | 胆汁酸谱检测试剂盒（前处理方法：蛋白沉淀法） | 1.至少包含以下检测指标：胆酸、鹅脱氧胆酸、脱氧胆酸、熊脱氧胆酸、石胆酸、甘氨胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、甘氨脱氧胆酸、甘氨熊脱氧胆酸、甘氨石胆酸、牛磺胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸、牛磺脱氧胆酸、牛磺熊脱氧胆酸、牛磺石胆酸; 2.标准曲线：每个待测物的标准曲线不少于5个点，覆盖一定的浓度范围以满足临床标本检测的要求，线性相关系数r＞0.99； 3.准确度：用相对标准偏差%（RSD%）表示检测结果的不准确度，最低检测限以外的各浓度点的相对标准偏差%（RSD%）应不大于±15%； 4.精密度：批内精密度：变异系数（CV%）≤15%；批间精密度：变异系数（CV%）≤15%； 5.均适用于AB SCIEX 4500设备； 6.均需免费提供配套耗材包括色谱柱等； 7.为保持操作和结果的一致性，所投标试剂都属同一品牌。 | 人份/盒 |
| 3 |  | 儿茶酚胺检测试剂盒（血、尿）(前处理方法：磁珠法或SPE法） | 1.至少包含以下检测指标：肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺、甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素、3-甲氧酪胺; 2.标准曲线：每个待测物的标准曲线不少于5个点，覆盖一定的浓度范围以满足临床标本检测的要求，线性相关系数r＞0.99； 3.准确度：用相对标准偏差%（RSD%）表示检测结果的不准确度，最低检测限以外的各浓度点的相对标准偏差%（RSD%）应不大于±15%； 4.精密度：批内精密度：变异系数（CV%）≤15%；批间精密度：变异系数（CV%）≤15%； 5.均适用于AB SCIEX 4500设备； 6.均需免费提供配套耗材包括色谱柱等； 7.为保持操作和结果的一致性，所投标试剂都属同一品牌。 |  |
| 4 |  | 样本萃取液（尿儿茶酚胺，前处理：磁珠法（预分装）） | 1.至少包含以下检测指标: 肾上腺素、去甲氧基肾上腺素、多巴胺、甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素、3-甲氧酪胺、高香草酸、香草扁桃酸； 2.标准曲线：每个待测物的标准曲线不少于5个点，覆盖一定的浓度范围以满足临床标本检测的要求，线性相关系数r＞0.99； 3.准确度：用相对标准偏差%（RSD%）表示检测结果的不准确度，最低检测限以外的各浓度点的相对标准偏差%（RSD%）应不大于±15%； 4.精密度：批内精密度：变异系数（CV%）≤15%；批间精密度：变异系数（CV%）≤15%； 5.均适用于AB SCIEX 4500设备； 6.均需免费提供配套耗材包括色谱柱等； 7.为保持操作和结果的一致性，所投标试剂都属同一品牌。 |  |
| 5 |  | 样本萃取液(类固醇激素，前处理方法：蛋白沉淀法) | 1.至少包含以下检测指标: 孕酮、17-羟孕酮、脱氢表雄酮、雄烯二酮、皮质醇、睾酮; 2.标准曲线：每个待测物的标准曲线不少于5个点，覆盖一定的浓度范围以满足临床标本检测的要求，线性相关系数r＞0.99； 3.准确度：用相对标准偏差%（RSD%）表示检测结果的不准确度，最低检测限以外的各浓度点的相对标准偏差%（RSD%）应不大于±15%； 4.精密度：批内精密度：变异系数（CV%）≤15%；批间精密度：变异系数（CV%）≤15%； 5.均适用于AB SCIEX 4500设备； 6.均需免费提供配套耗材包括色谱柱等； 7.为保持操作和结果的一致性，所投标试剂都属同一品牌。 |  |
| 6 |  | 样本萃取液（同型半胱氨酸代谢通路，前处理方法：蛋白沉淀法） | 1.至少包含以下检测指标：同型半胱氨酸（HCY）、甲硫氨酸（MET）、半胱氨酸（CYS）、5-甲基四氢叶酸（5-MTHF）、维生素B6（PA）、维生素B2、甲基丙二酸（MMA，维生素B12的反向指标）、甜菜碱、胆碱; 2.标准曲线：每个待测物的标准曲线不少于5个点，覆盖一定的浓度范围以满足临床标本检测的要求，线性相关系数r＞0.99； 3.准确度：用相对标准偏差%（RSD%）表示检测结果的不准确度，最低检测限以外的各浓度点的相对标准偏差%（RSD%）应不大于±15%； 4.精密度：批内精密度：变异系数（CV%）≤15%；批间精密度：变异系数（CV%）≤15%； 5.均适用于AB SCIEX 4500设备； 6.均需免费提供配套耗材包括色谱柱等； 7.为保持操作和结果的一致性，所投标试剂都属同一品牌。 |  |
| 7 |  | 样本萃取液（水溶性维生素，前处理方法：蛋白沉淀法） | 1.至少包含以下检测指标：硫胺素(B1)、核黄素(B2)、烟酰胺(B3)、泛酸(B5)、磷酸吡哆醛&吡哆酸(B6)、生物素(B7)、5-甲基四氢叶酸(B9)及甲基丙二酸(MMA); 2.标准曲线：每个待测物的标准曲线不少于5个点，覆盖一定的浓度范围以满足临床标本检测的要求，线性相关系数r＞0.99； 3.准确度：用相对标准偏差%（RSD%）表示检测结果的不准确度，最低检测限以外的各浓度点的相对标准偏差%（RSD%）应不大于±15%； 4.精密度：批内精密度：变异系数（CV%）≤15%；批间精密度：变异系数（CV%）≤15%； 5.均适用于AB SCIEX 4500设备； 6.均需免费提供配套耗材包括色谱柱等； 7.为保持操作和结果的一致性，所投标试剂都属同一品牌。 |  |
| 8 |  | 脂溶性维生素检测试剂盒（前处理方法：蛋白沉淀法） | 1.至少包含以下检测指标：维生素A、25-羟基维生素D2\25-羟基维生素D3、维生素E、维生素K; 2.标准曲线：每个待测物的标准曲线不少于5个点，覆盖一定的浓度范围以满足临床标本检测的要求，线性相关系数r＞0.99； 3.准确度：用相对标准偏差%（RSD%）表示检测结果的不准确度，最低检测限以外的各浓度点的相对标准偏差%（RSD%）应不大于±15%； 4.精密度：批内精密度：变异系数（CV%）≤15%；批间精密度：变异系数（CV%）≤15%； 5.均适用于AB SCIEX 4500设备； 6.均需免费提供配套耗材包括色谱柱等； 7.为保持操作和结果的一致性，所投标试剂都属同一品牌。 |  |